# Управление аппаратными средствами компьютера

(Раздел из курса лекций по дисциплине «Системное программирование» Запорожского государственного технического университета специальности «Программное обеспечение автоматизированных комплексов и систем»)

Автор: Клименко С.А. (Email:klimenkoo@inbox.ru)

# Программируемый контроллер прерываний

## 1 Назначение и структура

Программируемый  контроллер  прерываний  (ПКП, Programmable Interrupt   Controller,   PIC)   реализует   векторную   систему прерываний.  Микросхема  8259А  фирмы  Intel  (советский  аналог КР580ВН59),  а   так  же  ее  модификации   8259А-2  и  8259А-8, поддерживает 8 уровней прерываний от восьми различных устройств. Поскольку в каждый момент времени может поступить не один запрос, микросхема имеет схему приоритетов.  Запросы на прерывание уровня 0 – 7 соответствуют векторам прерываний от 8h до 0Fh, для АT запросы на прерывания уровней 8 – 15 обслуживаются векторами от 70h до 77h. Ниже приведены назначения этих прерываний (таб. 1).

Таблица 1 — Аппаратные прерывания в порядке приоритета

| IRQ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | таймер |
| 1 |  | клавиатура |
| 2 |  | канал ввода-вывода |
|  | 8 | часы реального времени (только для АТ) |
|  | 9 | программно переводятся в IRQ 2 (только для АТ) |
|  | 10 | резерв |
|  | 11 | резерв |
|  | 12 | резерв |
|  | 13 | математический сопроцессор (только АТ) |
|  | 14 | контроллер жесткого диска (только АТ) |
|  | 15 | резерв |
| 3 |  | СОМ1 (СОМ2 для АТ) |
| 4 |  | СОМ2 (СОМ1 для АТ) |
| 5 |  | жесткий диск (LPT2 для АТ) |
| 6 |  | контроллер дисковода |
| 7 |  | LPT1 |

Основные функции контроллера:

фиксация  запросов  на   прерывания  от  восьми  внешних источников;

программное маскирование поступающих запросов;

присвоение  фиксированных или циклически  изменяемых приоритетов входам контроллера, на которые поступают запросы;

инициация  вызова процедуры обработки  поступившего аппаратного прерывания.

Количество  обслуживаемых   внешних  источников  прерываний  может    быть   увеличено    путем   каскадирования   нескольких контроллеров.

В состав контроллера входят:

- схема управления чтением/записью;

- схема управления;

- схема каскадирования;

- регистр запросов на прерывания;

- схема обработки приоритетов;

- регистр состояния;

регистр маскирования запросов на прерывания.

ПКП может находиться в  двух основных состояниях: настройки и обслуживания  запросов  на  прерывания.  В состоянии настройки контроллер    принимает    управляющие    слова    инициализации (Initialization Command Words, ICW),  в состоянии обслуживания -операционные управляющие  слова (Operation Control  Words, OCW).

Возможны несколько режимов обслуживания источников прерываний:

режим фиксированных приоритетов по уровням прерываний;

два различных варианта циклического сдвига приоритетов;

режим автоматического завершения обработки прерывания;

режим специального маскирования;

режим опроса устройств.

## Описание основных элементов ПКП

Схема   управления   чтением/записью   (Read/Write  Control Logic). Основной  функцией этого блока является  прием команд от микропроцессора и передача ему информации о состоянии ПКП. Обмен с микропроцессором осуществляется  через специальный 8-разрядный буфер данных (Data Bus Buffer), являющийся интерфейсом между ПКП и шиной данных. В состав  блока входят регистры управляющих слов ICW и  OCW. Схема управляется входами  CS, RD, WR и  A0. Вход CS (Chip  select)  отвечает  за  выбор  микросхемы.  Низкий уровень сигнала на  входе CS разрешает  выполнение обмена с  ПКП. Низкий уровень  сигнала на  входе WR  (Write) разрешает микропроцессору выводить управляющие слова  ICW и OCW для приема  их ПКП. Низкий уровень  сигнала  на  входе  RD  (Read)  разрешает  ПКП передать микропроцессору  информацию  о  состоянии  специальных регистров IRR, ISR и IMR, которые описаны ниже.

Все управляющие слова ICW  и OCW принимаются контроллером в виде  9-разрядных  значений.  Разряды  0  -  7  передаются через 8-разрядный  буфер  данных.  Старший  разряд  (восьмой, считая с нуля)  носит  название  А0  и   устанавливается  в  0  или  1  в зависимости  от  того,  через  какой  из  двух  возможных портов ввода-вывода  (четный  или  нечетный)  было передано управляющее слово.  Если для  вывода  значения  использовался порт  с четным адресом, А0  будет равен 0,  если использовался порт  с нечетным адресом на единицу большим, чем предыдущий, тогда А0 будет равен 1.

Регистр запросов на прерывания (Interrupt Request Register, IRR) обслуживается через входы IR0  - IR7 контроллера. Сигнал на одном   входов   IR0   -   IR7   -   это  запрос  на  прерывание соответствующего  уровня  (0  -  7).  В  соответствии с сигналом запроса   на   прерывание   схемой   управления  устанавливается соответствующий бит в регистре IRR.

Регистр   состояния   (регистр   обрабатываемых   запросов, In-Service  Register, ISR)  описывает в  битах 0  - 7 прерывания каких уровней (0 - 7) в данный момент обрабатываются.

Регистр маскирования запросов на прерывания (Interrupt Mask Register, IMR)  описывает, прерывания каких  уровней в настоящий момент замаскированы. Единичное значение бита в IMR указывает на то, что прерывание соответствующего уровня при появлении запроса в IRR блокируется.

Схема обработки приоритетов (шифратор приоритетов, Priority Resolver) определяет,  прерывание какого уровня  в данный момент является наиболее приоритетным для выполнения.

Схема   управления   ПКП   формирует   сигнал   запроса  на прерывание,  поступающий  на  вход  INT  (запрос  на прерывание)микропроцессора. Если флаг IF регистра флагов процессора равен 1  (прерывания  разрешены),  процессор  отвечает  сигналом по линии INTA  (подтверждение прерывания),  после чего  сбрасывается в  0 разряд  IRR и  устанавливается в  1 разряд  ISR, соответствующие уровню  обрабатываемого  прерывания.   После  получения  второго сигнала подтверждения от процессора  по линии INTA, ПКП передает  на    шину   данных    8-битовый   номер    прерывания.

Схема   каскадирования  отвечает   за  работу   каскада  из нескольких контроллеров. При  подключении к ведущему контроллеру выход INT каждого ведомого подключается к одному из входов IR0 - IR7 ведущего.  Далее этот сигнал передается  ведущим на вход INT процессора.  Когда  процессор  возвращает  сигнал  INTA, ведущий контроллер не только устанавливает бит  в ISR и сбрасывает бит в IRR,  но  и  выдает  на  свои  выходы  CAS0  - CAS2 номер уровня прерывания,  к которому  подключен ведомый,  пославший запрос на прерывание.  Сигналы  по  линии  CAS0  -  CAS2 принимаются всеми ведомыми, однако обрабатываются только  тем, который подключен к линии IR с соответствующим номером.

## Режимы работы ПКП

1.Режим  фиксированных приоритетов (Fixed  Priority, Fully Nested  Mode).

В  этом режиме  контроллер находится  сразу после инициализации. Запросы прерываний имеют  жесткие приоритеты от 0 до   7  (0   -  высший)   и  обрабатываются   в  соответствии  с приоритетами. Прерывание с меньшим  приоритетом никогда не будет обработано,  если  в  процессе   обработки  прерываний  с  более высокими приоритетами постоянно возникают запросы на эти прерывания.

2. Автоматический сдвиг приоритетов (Automatic Rotation).

В этом  режиме  дается   возможность  обработать  прерывания  всех уровней   без  их   дискриминации.  Например,   после  обработки прерывания  уровня  4  ему  автоматически  присваивается  низший приоритет,  при  этом  приоритеты  для  всех  остальных  уровней циклически сдвигаются и прерывания уровня 5 будут иметь в данной ситуации  высший  приоритет  и,  следовательно, возможность быть обработанными.

3. Программно-управляемый    сдвиг   приоритетов(Specific Rotation).

Программист  может сам передать  команду циклического сдвига приоритетов ПКП, задав соответствующее управляющее слово. В команде  задается номер  уровня, которому  требуется присвоить максимальный   приоритет.   После   выполнения   такой   команды устройство  работает  так  же,  как  и  в  режиме  фиксированных  приоритетов,   с   учетом   их   сдвига.  Приоритеты  сдвигаются  циклически,  таким  образом   если  максимальный  приоритет  был назначен  уровню 3,  то уровень  2 получит  минимальный и  будет обрабатываться последним.

4  Автоматическое   завершение    обработки   прерывания (Automatic  End Of  Interrupt,  AEOI).

В обычном  режиме работы процедура  обработки аппаратного  прерывания должна  перед своим завершением очистить свой бит  в ISR специальной командой, иначе новые  прерывания не  будут  обрабатываться  ПКП. В  режиме AEOI нужный бит в ISR автоматически  сбрасывается в тот момент, когда начинается обработка прерывания нужной процедурой обработки и от  нее   не   требуется   издавать   команду  завершения  обработки  прерывания   (EOI).    Сложность   работы   в    данном   режиме обуславливается  тем,  что  все  процедуры  обработки аппаратных прерываний  должны быть  повторно входимыми,  т. к.  за время их работы могут повторно возникнуть прерывания того же уровня.

5. Режим  специальной  маски  (Special  Mask Mode).

Данный режим  позволяет  отменить  приоритетное  упорядочение обработки запросов  и обрабатывать  их по  мере поступления.  После отмены режима  специальной  маски  предшествующий  порядок  приоритетов уровней сохранается.

6. Режим  опроса (Polling Mode).

В этом режиме  аппаратные прерывания  не происходят  автоматически. Появление  запросов на прерывание  должно  определяться  считыванием  IRR. Данный режим позволяет так  же получить от ПКП  информацию о наличии запросов на  прерывания   и,  если  запросы   имеются,  номер  уровня   с максимальным приоритетом, по которому есть запрос

## 2 Программирование ПКП

Для   вывода  информации   в ПКП   используются  2   порта ввода-вывода. Порт с четным адресом (обычно это порт 20h) и порт с нечетным  адресом (обычно  21h).  Через  эти порты  могут быть переданы  4  слова  инициализации  (Initialization Control Word, ICW1  -  ICW4),  задающие  режим  работы  ПКП,  и 3 операционных управляющих  слова  (слова  рабочих  приказов, Operation Control Words,  OCW1 -  OCW3). В  порт с  четным адресом выводятся ICW1, OCW2 и OCW3. OCW2 отличается от OCW3 тем, что бит 3 в ocw2 равен 0, а в OCW3 равен 1. В то же  время бит 4 в OCW2 и OCW3 равен 0, а в ICW1 равен 1. Таким образом по значению, выводимому в порт с четным адресом, однозначно определяется,  в какой регистр (ICW1, OCW2 или OCW3) заносятся данные.

Порт с нечетным адресом используется для вывода ICW2, ICW3, ICW4 и OCW1. Неоднозначности  интерпретации данных в этом случае так  же не  возникает, т.   к. слова  инициализации ICW2  - ICW4 должны непосредственно  следовать за ICW1,  выведенным в порт  с четным  адресом  и  выводить  в  промежутке  между  ними OCW1 не следует, оно не будет опознано контроллером.

Выводом  в   порт  с  четным   адресом  управляющего  слова инициализации  ICW1  начинается  инициализация  ПКП.  В процессе инициализации  контроллер последовательно  принимает управляющие слова ICW1 - ICW4. При наличии в системе одного контроллера ICW3 не  выводится. Наличие  ICW4 определяется  содержанием ICW1. При наличии каскада из нескольких ПКП каждый из них инициализируется отдельно.

Формат ICW1 следующий:

Бит 4, равный 1, определяет,  что выводится ICW1, а не OCW2 или OCW3.

Бит 3 (LTIM), равный 0, задает запуск запросов фронтом, при этом действует описанная выше схема:  бит в IRR сбрасывается при установке соответствующего бита в ISR.

Бит  1  (SNGL)  указывает   на  наличие  в  системе  одного контроллера   (если   равен   1)   или   каскада  из  нескольких контроллеров (если  равен 0). Если этот  бит равен 1, то ICW3 не выводится в процессе инициализации и следом за ICW2 сразу должно следовать ICW4.

Бит 0 (IC4) определяет, будет ли выводиться ICW4. Если ICW4 не  выводится  (бит  0  =  0),  то оно автоматически заполняется нулями

Управляющее слово ICW2 задает  номер вектора прерывания для прерываний уровня 0 (например 8 для  IBM PC, у которых по уровню 0 происходят прерывания от таймера).  Так как вектора аппаратных прерываний  располагаются подряд  друг за  другом, вывод  в ICW2 значения  8 не  только задает  восьмой вектор  для таймера, но и девятый для  прерываний уровня 1,  десятый (0Ah) для  прерываний уровня 2 и т. д.

Управляющее слово ICW3 выводится только при наличии каскада и имеет разный формат для  ведущего и ведомых контроллеров. ICW3 ведущего указывает, к каким входам  IR0 - IR7 подключены ведомые контроллеры, при этом соответствующие  биты устанавливаются в 1.

Остальные биты при этом равны 0. ICW3 следующего вида:

задает,   что   в   каскаде   имеется   2  ведомых  контроллера, подключенных к входам IR1 и IR4.

ICW3  ведомого  (подчиненного,  slave)  ПКП  в трех младших битах   задает  номер   уровня,  на   котором  работает  ведомый контроллер.  Для ведомого  контроллера, работающего  на уровне 1 ICW3 будет выглядеть следующим образом:

Если ведомый контроллер работает на  уровне 4, то его ICW3 будет таким:

Последнее   слово  инициализации   (ICW4)  имеет  следующий формат:

Бит  1  (AEOI),  равный  1,  задает  режим  автоматического завершения обработки  прерывания, описанный выше.  Если этот бит равен  0,  действует  обычное  соглашение:  процедура  обработки аппаратного прерывания должна сама сбрасывать свой бит в ISR.

Бит 2 (M/S) игнорируется, если бит 3 (BUF) = 0. При наличии одного контроллера  и BUF =  1 устанавливается в  1. При наличии каскада должен быть равен 1 только для ведущего контроллера.

Бит  4  (SFNM)  устанавливает  специальный вложенный режим, применяемый  при  каскадировании   для  определения  приоритетов запросов от разных контроллеров (Special Fully Nested Mode).

После инициализации  ПКП готов к работе  в заданном режиме.  Для  изменения  режимов  работы,  задаваемых  при  инициализации требуется переинициализировать его заново.

В процессе работы с ПКП Вы можете без переинициализации:

маскировать и размаскировать аппаратные прерывания;

изменять приоритеты уровней;

издавать  команду  завершения обработки  аппаратного прерывания;

устанавливать/сбрасывать режим специальной маски;

переводить   контроллер  в  режим   опроса   и  считывать состояние регистров ISR и IRR; для этого Вам потребуется вывести в порты ПКП одно из трех слов рабочих приказов OCW1 - OCW3.

Формат первого слова рабочих приказов OCW1:

Единичное значение  одного из битов  М0 - М7  означает, что прерывания соответствующего уровня (IR0  - IR7) маскируются и не будут обрабатываться контроллером.

Второе  слово  рабочих  приказов  (OCW2)  предназначено для вывода  команды  завершения   обработки  аппаратного  прерывания (EOI),  циклического  сдвига   и  явного  изменения  приоритетов уровней. Назначение битов OCW2 следующее:

Как   уже  говорилось,   процедура  обработки   аппаратного прерывания должна  перед своим завершением  очистить свой бит  в ISR  выводом  команды  завершения  обработки  прерывания (End Of Interrupt, EOI). Существует два  варианта команды EOI: обычный и специфицированный  EOI. Обычный  EOI  очищает  бит в  ISR, соот-ветствующий  прерыванию  с  максимальным  приоритетом.  Специфи-цированный EOI  (R=0, SL=1, EOI=1,  L0 - L2  равно номеру уровня прерывания)  очищает  в  ISR  бит,  соответствующий прерыванию с номером,  указанным  в  L0  -  L2  независимо от его приоритета.  Команды  с  битом  R=1  позволяют  изменить  приоритеты уровней.

Циклический  сдвиг  приоритетов  сдвигает  приоритеты  влево  на единицу,   при   этом,   если   после   обычного   распределения приоритетов,  издать  команду  циклического  сдвига,  уровень  0 получит  низший приоритет,  уровень 1  - наивысший,  уровень 2 - следующий  за  ним  и  т.д.  Команда  явного  назначения низшего

приоритета  одному  из  уровней  изменяет  приоритеты  остальных уровней  циклически.  Таким  образом,  если  Вы  зададите низший приоритет уровню 5, то уровень 6 получит наивысший.

Третье слово  рабочих приказов OCW3  позволяет установить и отменить режим  специальной маски, перевести  контроллер в режим опроса и  прочитать содержимое IRR и  ISR. Назначение битов OCW3 приведено на рисунке

Единичное  значение  бита  Р   (бит  опроса,  Polling  Bit) переводит контроллер  в режим опроса.  Если после этого  считать данные из порта  с четным адресом, в регистр  AL загрузится байт следующего содержания:

Если I = 1, значит имеются запросы на прерывания и тогда L0 - L2  - это  номер уровня  с наивысшим приоритетом, по которому имеется запрос на прерывание.

Если P=0, Вы можете считать  информацию из ISR или IRR. Для этого необходимо издать команду чтения  ISR или IRR (см. рисунок выше) и затем считать значение из порта с нечетным адресом. Единичное  значение бита  ESMM позволяет  в зависимости  от значения  бита  SMM  установить  или  отменить режим специальной маски.

# Контроллер прямого доступа к памяти

Контроллер  прямого доступа  к  памяти  (ПДП, DMA  - Direct Memory Access) обеспечивает высокоскоростной обмен данными между устройствами ввода-вывода  и ОЗУ без  использования центрального процессора,  что позволяет  освободить процессор  для выполнения вычислений параллельно с обменом  и независимо от него. Наиболее часто  возможности  ПДП  используются  при  работе  с  дисковыми накопителями,  однако реализовано  использование ПДП рядом  других  устройств. Ощутимые преимущества дает использование ПДП в процессе обмена с устройствами,  принимающими  или  передающими  данные достаточно большими порциями с высокой скоростью.

## 1 Принципы работы контроллера ПДП

В  работе ПДП  различаются 2  главных цикла:  цикл ожидания (Idle  cycle)  и  активный  цикл  (Active  cycle).  Каждый  цикл подразделяется  на  ряд  состояний,  занимающих  по времени один период  часов (тик).  Из  цикла  ожидания контроллер  может быть переведен в состояние программирования (Program Condition) путем подачи на  вход RESET сигнала высокого  уровня, длительностью не менее 300  нc и следующей  за ним подачи  сигнала низкого уровня (уровня  0)  на  вывод  CS  (Chip  Select). В состоянии программирования контроллер будет находится до  тех пор, пока на выводе CS сохранится сигнал низкого уровня. В процессе программирования контроллеру задаются:

начальный адрес памяти для обмена;

уменьшенное на единицу число передаваемых байтов;

направление обмена,

а также устанавливаются  требуемые режимы работы  (разрешить или запретить  циклическое изменение приоритетов, автоинициализацию, задать направление изменения адреса при обмене и т. д.).

Загрузка 16-разрядных  регистров контроллера осуществляется через  8-разрядные порты  ввода-вывода. Перед  загрузкой первого (младшего)  байта должен  быть сброшен  (очищен) триггер-защелка (триггер   первый/последний,   First/Last   flip-flop),  который изменяет  свое состояние  после вывода  в порт  первого байта  и таким образом  дает возможность следующей командой  вывода в тот же порт загрузить старший байт соответствующего регистра.

Запрограммированный  канал  должен  быть  демаскирован (бит маски канала устанавливается при этом  в 0), после чего он может принимать  сигналы  «Запрос  на  ПДП»,  генерируемые тем внешним устройством,  которое  обслуживается  через  этот  канал. Сигнал «Запрос на ПДП» может быть также инициирован установкой в 1 бита запроса  данного канала  в регистре  запросов контроллера. После появления сигнала  запроса контроллер входит в  активный цикл, в котором выполняется обмен данными.  Обмен может осуществляется в одном из четырех режимов:

1. Режим  одиночной передачи (Signle  Transfer Mode).

После каждого цикла  передачи контроллер освобождает  шину процессору, но  сразу же  начинает проверку  сигналов запроса  и, как только обнаруживает активный сигнал  запроса, инициирует следующий цикл передачи.

2.  Режим блочной  передачи (Block  Transfer Mode).

В этом режиме  наличие  сигнала  запроса  требуется  только  до момента выдачи  контроллером  сигнала  «Подтверждение  запроса  на  ПДП» (DACK), после  чего шина не  освобождается вплоть до  завершения передачи всего блока.

3.  Режим передачи  по требованию  (Demand Transfer  Mode).

Данный  режим   является  промежуточным  между   двумя  первыми: передача  идет  непрерывно  до  тех  пор,  пока  активен  сигнал запроса,  состояние  которого  проверяется  после  каждого цикла передачи.  Как только  устройство не  может продолжить передачу, сигнал  запроса  сбрасывается  им  и контроллер приостанавливает работу.   Этот  режим   применяется  для   обмена  с  медленными устройствами, не позволяющими по своим временным характеристикам работать с ПДП в режиме блочной передачи.

4. Каскадный режим (Cascade Mode).

Режим позволяет включить в подсистему ПДП  более одного контроллера в  тех случаях, когда недостаточно четырех каналов ПДП. В  этом режиме один из каналов ведущего   контроллера   используется   для   каскадирования   с контроллером  второго уровня.  Для работы  в каскаде  сигнал HRQ («Запрос на захват») ведомого  контроллера подается на вход DREG («Запрос на канал ПДП»)  ведущего, а сигнал DACK («Подтверждение запроса»)   ведущего  подается   на  вход   HDLA  («Потверждение захвата») ведомого.

Такая  схема  подключения  аналогична  подключению ведущего (первого)   контроллера   к   микропроцессору,   с   которым  он обменивается сигналами HRQ и HDLA.

## 2 Типы передач

1. Передача память-память (Memory-to-memory DMA).

\Используется  для  передачи  блока  данных  из одного места памяти  в  другое.  Исходный   адрес  определяется  в  регистрах нулевого канала,  выходной - в  регистрах первого канала.  Число циклов  обмена (число  байт минус  1) задается  в регистре числа циклов канала  1. Передача происходит  с использованием рабочего регистра  контроллера   в  качестве  промежуточного   звена  для хранения информации. При передачe память-память может быть задан специальный  режим фиксации  адреса (Address  hold), при котором значение   текущего  адреса   в  регистре   нулевого  канала  не изменяется, при этом весь выходной блок памяти заполняется одним и тем же элементом данных, находящимся по заданному адресу.

2. Автоинициализация (автозагрузка, Autoinitialization).

После завершения обычной  передачи использованный канал ПДП маскируется  и  должен  быть  перепрограммирован  для дальнейшей работы  с  ним.  При  автоинициализации  маскировка канала после окончания передачи  не происходит, а регистры  текущего адреса и счетчик  циклов  автоматически  загружаются  из  соответствующих регистров с начальными значениями. Таким образом для продолжения (повторения) обмена  достаточно выставить сигнал  запроса на ПДП по данному каналу.

3. Режим фиксированных приоритетов.

В этом режиме канал  0 всегда имеет максимальный приоритет, а канал  3 -  минимальный. Это  означает, что  любая передача по каналу с более высоким приоритетом будет выполняться раньше, чем по каналу с более низким приоритетом.

4. Циклический сдвиг приоритетов.

Позволяет  избежать  «забивания»  шины  одним  каналом  при одновременной передаче по нескольким каналам. Каждому каналу, по которому  прошла  передача,  автоматически  присваивается низший приоритет,  после  чего  право  на  передачу  получает  канал  с наивысшим  приоритетом, для  которого передача  в данный  момент возможна.  Таким  образом,  если  в  начале работы распределение приоритетов было обычным (канал 0 - наивысший), и пришли сигналы запроса  на  ПДП  по  1-му  и  2-му  каналам,  то  сначала будет выполняться передача по первому  каналу, затем он получит низший приоритет  (а  канал  2,  соответственно,  высший,  т.  к. сдвиг приоритетов циклический)  и передача выполнится  по 2-му каналу, который  затем  получит  низший  приоритет,  а  высший приоритет получит,  соответственно,  канал  3,  который  и  будет  обладать преимущественным правом на передачу.

5. Сжатие времени передачи (Compressed transfer timing).

В  случае,  если  временные  характеристики  быстродействия обменивающихся  устройств совпадают,  ПДП может  сократить время выполнения  каждого  такта  передачи  на  2  цикла часов за счет тактов ожидания, входящих в каждый цикл передачи.

## Описание внутренних регистров ПДП

Контроллер имеет 344 бита внутренней памяти, организованной в виде регистров. Описание внутренних  регистров ПДП приведено в таблице 2.

Таблица 2 — Регистры контроллера ПДП

| Наименование регистра | Разрядность (бит) | Число регистров |
| --- | --- | --- |
| Регистр начального адреса (Base Address Register) | 16 | 4 |
| Регистр начального счетчика циклов (Base Word Count Register) | 16 | 4 |
| Регистр текущего адреса (Current Address Register) | 16 | 4 |
| Регистр текущего счетчика циклов (Current Word Count Register) | 16 | 4 |
| Рабочий регистр адреса (Temporary Address Register) | 16 | 1 |
| Рабочий регистр счетчика циклов (Temporary Word Count Register) | 16 | 1 |
| Регистр состояния (Status Register) | 8 | 1 |
| Регистр команд (Command Register) | 8 | 1 |
| Регистр режима (Mode Register) | 6 | 4 |
| Рабочий регистр (Temporary Register) | 8 | 1 |
| Регистр масок (Mask Register) | 4 | 1 |
| Регистр запросов (Request Register) | 4 | 1 |

Регистр начального адреса (Base Address Register).

В этом  регистре задается стартовый  адрес ОЗУ, с  которого начинается передача.  Регистр содержит 16  разрядов и определяет адрес  внутри  заданной  страницы  памяти  размером 64К. Задание номера   страницы   памяти   осуществляется   через  специальные страничные  регистры  (Page  Registers),  поддерживаемые внешней логикой. Каждый канал ПДП имеет свой регистр начального адреса и страничный  регистр.   Такое  деление  памяти   на  страницы  не позволяет  осуществить  обмен  с  блоком  памяти, находящимся на пересечении   двух   страниц.   Каждая   страница  начинается  с сегментного  адреса,  кратного  1000h  (0,  1000h,  2000h,  ..., 9000h).

Регистр  начального   счетчика  циклов  (Base   Word  Count Register).

В  этом регистре  задается начальное  число циклов передачи для программируемого  канала. Фактическое число  передаваемых во время работы ПДП элементов  данных на единицу превышает заданное число  циклов, т.  е. если   Вы задаете  100 циклов  передачи, а размер элемента  будет равен 1  байту, то за  сеанс обмена будет передан 101 байт информации.

Регистр текущего адреса (Current Address Register).

Начальное значение заносится в  этот регистр одновременно с регистром  начального  адреса.  В  дальнейшем  в  ходе  передачи  значение   текущего  адреса   автоматически  увеличивается   или  уменьшается  (конкретное  направление   изменения  задается  при программировании  в  регистре  режима).  Если разрешена автоинициализация, то после окончания  передачи в регистр автоматически устанавливается значение из регистра начального адреса.

Регистр  текущего  счетчика   циклов  (Current  Word  Count Register).

Регистр  содержит текущее  значение счетчика  циклов (число оставшихся  циклов передачи). Отображаемое в  нем число  циклов всегда  на  единицу  меньше  числа  еще  не переданных элементов данных, так как изменение значения в этом регистре производится в конце  цикла передачи,  уже после  фактической передачи элемента данных,  а  конец  передачи  фиксируется  в  момент переполнения счетчика (изменение его значения с 0 на 0FFFFh).

Регистр режима (Mode Register).

Данный   регистр   задает   режимы   работы   своего  канала контроллера.

Каждый из  четырех каналов ПДП  имеет свой набор  регистров, описанных выше.  Кроме того, имеется  следующий набор регистров, общих для всех каналов.

Регистр команд (Command Register).

Этот  8-битный регистр  управляет работой  контроллера. Он программируется,   когда   контроллер   находится   в  состоянии программирования и очищается командами  сброса «Reset» и «Master Clear». Назначение битов регистра команд приведено на рисунке.

Регистр состояния (Status Register).

Регистр  отражает текущее  состояние запросов  и передач по всем четырем каналам. Биты 0 - 3 устанавливаются в единицу после завершения передачи по каналам  0 - 3 (бит 0 - канал  0, бит 1 - канал 1 и т.д.), если не задан режим автоинициализации. Эти биты очищаются  после  команды  сброса  контроллера  и  после  каждой операции считывания состояния из регистра  состояния. Биты 4 – 7 указывают по  какому из каналов 0  - 3 активен в  текущий момент сигнал запроса на ПДП.

Регистр масок (Mask Register).

Каждый бит этого  4-битового регистра маскирует/демаскирует свой канал ПДП, при этом  значение 1 маскирует канал, значение 0 демаскирует  канал и  разрешает прием  сигнала запроса  по этому каналу.

Регистр запросов (Request Register).

Сигнал  запроса   на  ПДП  (DREQ)  может   быть  издан  как обслуживаемым  устройством, так  и программно.  Для программного издания сигнала запроса по одному  из 4-х каналов ПДП необходимо установить соответствующий бит  в 4-разрядном регистре запросов. Запрос  на ПДП  может быть  отменен записью  нулевого значения в соответствующий    бит   регистра.    Бит   запроса    очищается автоматически при окончании передачи по данному каналу. Все биты запросов  очищаются  при  сбросе  контроллера.  Для  того, чтобы воспринимать программные запросы на  ПДП, канал должен находится

в режиме блоковой передачи.

Рабочий регистр (Temporary Register).

Этот   8-разрядный   регистр   используется   для  хранения элемента  данных, передаваемого  в режиме  фиксированного адреса при   передаче   память-память   или   для  временного  хранения передаваемого байта при всех остальных режимах передачи.

## 4 Каналы прямого доступа к памяти и прямое управление шиной

Прямой доступ к памяти был использован еще в PC/XT, где для этого применялась микросхема четырехканального контроллера 8237А.

Из четырех каналов DMA XT на шине ISA доступны только три (1, 2 и 3). Канал 0 используется для регенерации динамической памяти, и от него на шину ISA выводится только сигнал подтверждения DACKO#, он же REFRESH#. Этот сигнал может использоваться для регенерации динамической памяти, если таковая используется на платах адаптера. Адрес регенерируемой строки берется с линий адреса шины ISA. Каналы 1, 2 и 3 обеспечивают побайтную передачу данных и называются 8-битными каналами DMA.

В архитектуре AT подсистему DMA расширили, добавив второй контроллер 8237А. Его подключили к шине адреса со смещением на 1 бит, и его 16-битные регистры адреса способны управлять линиями адреса А[1б:1], младший бит адреса АО всегда нулевой. Таким образом, второй контроллер может обеспечивать передачу данных только пословно (по два байта), за что его каналы и названы 16-битными. За один сеанс второй контроллер способен передать массив до 64К 16-разрядных слов. Регистры страниц для всех каналов DMA у AT расширены до 8 бит, что делает доступной для любого канала область памяти размером 16 Мбайт (0-FFFFFFh). Эффект «сворачивания» сегментов в каналах прямого доступа сохраняется, только для каналов 5, 6 и 7 эти «кольца» имеют размер 64К слов и границы, кратные 20000h. Микросхемы контроллеров 8237А включены каскадно, и канал номер 4 недоступен — через него подключается первый контроллер. Стандартное назначение каналов приведено в

табл. 3.

Кроме увеличения числа каналов в AT ввели дополнительную возможность управления шиной ISA - Bus-Mastering - со стороны адаптера. Это внешнее управление шиной опирается на контроллер DMA, выполняющий в данном случае функции арбитра шины. Для получения управления шиной внешний Bus-Master посылает запрос по линии DRQx (только для каналов 5-7) и, получив подтверждение DACKx, устанавливает сигнал MASTERS Теперь шиной ISA управляет он, но формально он не имеет права занимать шину больше чем на 15 мкс за сеанс. В противном случае нарушится регенерация памяти (позже собьется системное время, но при нарушении регенерации эти «мелочи» уже не важны). Интеллектуальный контроллер может выполнять более эффективные процедуры обмена, чем стандартный DMA, например:

Scatter Write — «разбросанная» запись в несколько блоков памяти.

Gather Read - чтение со сбором данных из нескольких блоков памяти.

Обмен нечетным количеством байт и (или) с нечетного адреса по 16-битному каналу.

Управление шиной используют высокопроизводительные адаптеры SCSI и локальных сетей, а также интеллектуальные графические адаптеры. Однако архитектурой шины доступное им пространство памяти ограничено областью 16 Мбайт, что по нынешним меркам маловато. «Заботливые» операционные системы (например, Novell NetWare) для таких адаптеров позволяют под буферы резервировать область в пределах младших 16 Мбайт.

Ограничения на доступную память для «чистого» режима DMA в новых машинах могут быть сняты применением расширенных регистров страниц, но об этих не совсем стандартных возможностях, конечно же, должно «знать» и программное обеспечение.

В машинах с архитектурой МСА для DMA используется специальный контроллер, программно-совместимый с контроллером AT, но имеющий и дополнительные возможности конфигурирования (регистры 0018, 001А). Все каналы могут работать в 8- и 16-битном режиме, их запросы посылаются общему арбитру канала. Доступны 8 каналов, частота работы 10 МГц.

На шине EISA DMA-каналы могут работать в 8-, 16- и 32-битном режиме, они могут использовать все 32 разряда шины адреса — иметь доступ ко всей памяти компьютера. Каждый канал может программироваться на 1 из 4 типов цикла передачи:

Compatible — полностью совместим с ISA.

Type A — сокращенный на 25% цикл: время одиночного цикла 875 нс, в блочном режиме время цикла 750 нс. Работает почти со всеми ISA-адаптерами с большей скоростью.

Type В - сокращенный на 50% цикл (750/500 нс на цикл), работает с большинством EISA-адаптеров и некоторыми ISA. Этот тип цикла возможен только с памятью, непосредственно доступной контроллеру шины EISA (памятью на адаптерах EISA, а также системной в случае, если EISA является основной шиной системной платы). Если декодированный адрес памяти относится к 8/16-битной памяти ISA, то контроллер DMA EISA автоматически переводится в режим Compatible.

Type С (Burst Timing) — сокращенный на 87,5% цикл, ориентированный на пакетный режим передач. Работает со скоростными EISA-адаптерами и при обмене 32-битных устройств с 32-битной памятью позволяет развивать скорость обмена до 33 Мбайт/с.

EISA DMA имеет специальные режимы: Buffered Chaining (сцепка буферов), Scatter Write, Gather Read.

В PCI-системах для обмена с устройствами системной платы (Fast ATA-2 или E-IDE-порты) возможно использование DMA Type F, при котором между соседними циклами интервал может не превышать 3 тактов шины (360 нс). Для разгрузки системной шины используется дополнительный 4-байтный буфер. Режим F может работать только в режиме одиночной передачи или по запросу и только с инкрементом (увеличением) адреса. На самой шине PCI адаптеры могут использовать режим прямого управления шиной, для чего имеется специальный протокол арбитража, который к контроллерам DMA отношения уже не имеет.

Таблица 3 — Стандартные каналы прямого доступа к памяти

| Номер канала DMA# |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартное назначение | XT | MRFR* | - | FDD | HDD | Отсутствуют |  |  |  |
|  | AT | - | SDLC* | FDD | HDD* | Каскад | - | - | - |
| Разрядность, байт |  | 1 |  |  |  | 2 с четного адреса |  |  |  |
| Макс. размер блока |  | 64 Кбайта |  |  |  | 128 Кбайт, четный |  |  |  |
| Граница блока |  | Кратна 1000h |  |  |  | Кратна 2000h |  |  |  |
| Регистр страниц |  | 4 бит А16-А19 |  |  |  | 7 бит А17-А23 |  |  |  |
| Адреса регистров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — страниц |  | 087 | 083 | 081 | 082 | 08F | 08В | 089 | 087 |
| — нач. адреса (W) — текущ. адреса (R) |  | 000 | 002 | 004 | 006 | ОСО | ОС4 | ОС8 | осе |
| — нач. счетчика (W) — текущ. Счетчика (R) |  | 001 | 003 | 005 | 007 | ОС2 | ОС6 | ОСА | ОСЕ |

*SDLC-адаптер устанавливается редко.

HDD-контроллер в AT DMA обычно не использует.

Канал 0 в XT используется для регенерации памяти (MRFR).

Канал 4 доступен только в PS/2 МСА.

## 5 Программное управление контроллером ПДП

Программное  управление   контроллером  ПДП  осуществляется через порты ввода-вывода. Доступ  к каждому регистру контроллераможет быть осуществлен через свои порты ввода-вывода.

Организация и управление ПДП на XT-подобных ПЭВМ

IBM  PC XT  и  XT-совместимые  ПЭВМ имеют  один 4-канальный контроллер ПДП 8237А. Назначение каналов следующее:

0 - обмен память-память;

1 - свободен (может использоваться сетевыми адаптерами);

2 - обмен с контроллером гибких дисков;

3 -	обмен с контроллером жестких дисков.

В   таблице 4   приведено   описание   портов   ввода-вывода, предназначенных для управления контроллером ПДП.

Таблица 4 — Порты управления контроллером ПДП на XT-подобных ПЭВМ

| Порт | Режим | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 0h | запись | Запись начального адреса в регистр начального адреса и регистр текущего адреса канала 0 |
| 2h | запись | то же для канала 1 |
| 4h | запись | то же для канала 2 |
| 6h | запись | то же для канала 3 |
| 0h | чтение | Чтение начального адреса из регистра начального адреса канала 0 |
| 2h | чтение | то же для канала 1 |
| 4h | чтение | то же для канала 2 |
| 6h | чтение | то же для канала 3 |
| 1h | запись | Запись в регистр начального счетчика циклов и в регистр текущего счетчика циклов канала 0 |
| 3h | запись | то же для канала 1 |
| 5h | запись | то же для канала 2 |
| 7h | запись | то же для канала 3 |
| 1h | чтение | Чтение текущего значения из регистра текущего счетчика циклов канала 0 |
| 3h | чтение | то же для канала 1 |
| 5h | чтение | то же для канала 2 |
| 7h | чтение | то же для канала 3 |
| 8h | запись | Запись регистра команд ПДП |
| 8h | чтение | Чтение регистра состояния ПДП |
| 9h | запись | Запись в регистр запросов ПДП |
| 0Ah | запись | Запись бита маски для одного из каналов ПДП |
| 0Bh | запись | Запись регистра режимов для одного из каналов ПДП |
| 0Ch | запись | Очистка (сброс) триггера-защелки (триггера первого/последнего) |
| 0Dh | запись | Программный сброс контроллера |
| 0Eh | запись | Очистка битов масок всех 4-х каналов |
| 0Fh | запись | Запись регистра масок для всех 4-х каналов |
| 0Dh или 0Fh | чтение | Чтение рабочего регистра ПДП |
| 81h | запись | Задание номера страницы для канала 2 |
| 82h | запись | то же для канала 3 |
| 83h | запись | то же для канала 1 |
| 87h | запись | то же для канала 0 |

Порты 0h - 7h предназначены  для записи исходных значений в регистры  начального и  текущего адреса,  начального и  текущего счетчика   циклов  для   всех   4-х   каналов.  Так   как  порты восьмиразрядные,  а  регистры,  в  которые  через  них заносятся данные, 16-разрядные, то запись производится в два приема. Перед первой  командой  вывода  в  требуемый  порт необходимо сбросить триггер-защелку,    для   чего    выполняется   команда   вывода произвольного значения  в порт 0Ch, после  чего в требуемый порт выводится  младший байт  16-разрядного значения  и затем старший байт следующей команды вывода в тот же порт.

Вывод в порт 8h позволяет занести значение в регистр команд ПДП.

Чтение  из  порта   8h  считывает  регистр  состояния  ПДП.

Запись  в порт  9h  позволяет  установить или  сбросить бит запроса в регистр запросов для одного из каналов. Формат команды следующий:

Запись  в порт  0Ah позволяет  установить или  сбросить бит маски в регистре масок для одного из каналов. Формат команды:

Запись в порт 0Bh устанавливает значение в регистре режимов одного из 4-х каналов ПДП. Биты 0  и 1 задают номер канала (00 - 0, 01  - 1, 10 -  2, 11 - 3).  В биты 2 -  7 заносятся значения, передаваемые  соответственно  в  биты  0  -  6 регистра режимов.  Описание битов регистра режимов приведено в п. 2.3.

Запись  в  порт  0Dh  задает  программный сброс контроллера (Master  Clear). Вывод  любого байта  в этот  порт имеет  тот же эффект,  что  и  аппаратный  сброс  контроллера. При программном сбросе очищаются регистры команд,  состояния, запросов и рабочий регистр. Так  же сбрасывается триггер-защелка  и устанавливается все  биты  масок  в  регистре  масок.  После программного сброса контроллер переходит в цикл ожидания.

Вывод  любого  байта  в  порт  0Eh  очищает регистр масок - сбрасывает  биты  масок  всех  4-х  каналов  ПДП и таким образом разрешает прием запросов на ПДП по всем каналам.

Через порт 0Fh можно  задать произвольное значение регистра масок  ПДП. Для  этого необходимо  в  битах  0 -  3 регистра  AL установить требуемое значение масок каналов 0 - 3 соответственно и вывести это значение в порт.

Страничные регистры ПДП предназначены для задания параметра страницы памяти, с которой будет производится обмен. Под номером страницы  понимаются старшие  4 бита  полного 20-битового адреса ОЗУ, т.е. начальные сегментные адреса страниц будут кратны 1000h (0,  1000h, 2000h,  ..., 9000h).  Напомним, что  архитектура ПДП позволяет работать  только со страницей  памяти размером 64К,  а логика,  обеспечивающая переключение  страниц устроена  так, что страницы  имеют  жесткие  границы,  описанные  выше.  Из-за этой особенности невозможно с помощью ПДП осуществить обмен с блоками памяти, пересекающими границу между двумя такими страницами.

Организация и управление ПДП на AT-подобных ПЭВМ

IBM  PC AT  и AT-подобные  ПЭВМ имеют  два контроллера  ПДП 8237А, работающие в каскадном режиме.

Назначение каналов следующие:

0 - свободен;

1 -адаптер SDLC;

2 - контроллер накопителей на гибких дисках;

3 - контроллер накопителей на жестких дисках;

4 - каскад с первым контроллером ПДП;

5, 6, 7 - свободны.

Управление каналами 0 -  3 осуществляется аналогично PC/ХТ.  Каналы 4  - 7 предназначены для  обмена 16-разрядными словами. В связи с этим возникает ряд отличий в работе с этими каналами:

бит  0  в  данных,  заносимых  в  регистры  начального и текущего адреса, всегда подразумевается  равным 0, поэтому через эти регистры передаются биты 1 - 16 полного 23-разрядного адреса (а  не  биты  0  -  15  полного  20-разрядного  адреса,  как это реализовано  на   ХТ-подобных  ПЭВМ),  по  этой   же  причине  в страничные регистры каналов 4 - 7 заносятся биты 17 - 23 полного адреса, а  не биты 16  - 23, как  это надо сделать  при работе с каналами 0 - 3;

поскольку передача  осуществляется 16-разрядными словами, в регистры  текущего и  начального счетчика  циклов заносится не число байт, а число слов, уменьшенное на единицу;

размеры страниц памяти, в пределах которых возможен обмен в течение одной передачи составляют 2000h байтов.

В   таблице 5  приведено   описание   портов   ввода-вывода, предназначенных для управления вторым контроллером ПДП.

Таблица 5 — Порты управления вторым контроллером ПДП на АТ-подобных ПЭВМ

| Порт | Режим | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 0C0h | запись | Запись начального адреса в регистр начального адреса и регистр текущего адреса канала 4 |
| 0C4h | запись | то же для канала 5 |
| 0C8h | запись | то же для канала 6 |
| 0CCh | запись | то же для канала 7 |
| 0C0h | чтение | Чтение начального адреса из регистра начального адреса канала 4 |
| 0C4h | чтение | то же для канала 5 |
| 0C8h | чтение | то же для канала 6 |
| 0CCh | чтение | то же для канала 7 |
| 0C2h | запись | Запись в регистр начального счетчика циклов и в регистр текущего счетчика циклов канала 4 |
| 0C6h | запись | то же для канала 5 |
| 0CAh | запись | то же для канала 6 |
| 0CEh | запись | то же для канала 7 |
| 0C2h | чтение | Чтение текущего значения из регистра текущего счетчика циклов канала 4 |
| 0C6h | чтение | то же для канала 5 |
| 0Cah | чтение | то же для канала 6 |
| 0CCh | чтение | то же для канала 7 |
| 89h | запись | Задание номера страницы для канала 6 |
| 8Bh | запись | то же для канала 5 |
| 8Ah | Запись | то же для канала 7 |
| 8Fh | Запись | то же для канала 4 |

В   таблице 6  приведено описание  назначения портов второго контроллера  ПДП с указанием  аналогичных портов первого контроллера. Форматы данных,  вводимых/выводимых через эти порты совпадают   с  форматами   данных  аналогичных   портов  первого контроллера.   При  работе   с  этими   портами  следует  только учитывать,  что  нумерация  каналов  начинается  не  с  0, как у первого  контроллера, а  с 4  (канал  4  - это  канал 0  второго контроллера, канал 5 - это его канал 1 и т. д.).

Таблица 6 — Порты ввода-вывода второго контроллера ПДП

| Порт ПДП-2 | Режим | Назначение | Аналог. порт ПДП-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0D0h | Запись | Запись регистра команд ПДП | 8h |
| 0D0h | Чтение | Чтение регистра состояния ПДП | 8h |
| 0D2h | Запись | Запись в регистр запросов ПДП | 9h |
| 0D4h | Запись | Запись бита маски для одного из каналов ПДП | 0Ah |
| 0D6h | Запись | Запись регистра режимов для одного из каналов ПДП | 0Bh |
| 0D8h | Запись | Очистка (сброс) триггера-защелки (триггера первого/последнего) | 0Ch |
| 0DAh | Запись | Программный сброс контроллера | 0Dh |
| 0DCh | Запись | Очистка битов масок всех каналов | 0Eh |
| 0DEh | Запись | Запись регистра масок для всех 4-х каналов | 0Fh |
| 0DAh | Чтение | Чтение рабочего регистра ПДП | 0Dh |

# Последовательный интерфейс RS-232

## 1 Общие сведения

В состав  IBM PC могут  входить до четырех  последовательных интерфейсов, работающих в стандарте RS-232 (отечественный аналог - стык С2) и именуемых СОМ1 - СОМ4. Им выделены следующие адреса в области портов ввода-вывода:

СОМ1:   3F8h-3FFh          COM3:    338h-33Fh

COM2:   2F8h-2FFh          COM4:    238h-23Fh

(интерфейсы СОМ3 и СОМ4 поддерживаются только в моделях PS/2). Каждый интерфейс связан  с определенным уровнем контроллера прерываний:

- СОМ1 вызывает прерывание IRQ4 (Int 0Ch)

- COM2 вызывает прерывание IRQ3 (Int 0Bh)

- СОМ3 и СОМ4 не имеют стандартных векторов прерываний.

Каждое  из устройств  RS-232 представляет  собой контроллер 8250, оснащенный 25- или 9- штырьковым разъемом на задней стенке корпуса ПЭВМ.  Этот разъем может  использоваться для подключения мыши,  графопостроителя   или  организации  связи   между  ПЭВМ.

Контроллер стыка RS-232  является полностью программируемым устройством;  вы  можете   задать  следующие  параметры  обмена: количество битов  данных и стоп-битов,  вид четности и  скорость обмена в бодах (бит/с).

## 2 Описание портов

Ниже описаны порты ввода-вывода  для СОМ1, имеющего базовый адрес  3F8h.  Обратите  внимание,  что  порты  3F8h и 3F9h имеют разное назначение в зависимости от бита  7 порта 3F8h (т. н. бит DLAB - Divisor Latch Access Bit).

| Порт | Операция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 3F8h | Запись | Регистр передатчика - сюда засылается байт для передачи |
|  | Чтение | Регистр приемника - отсюда извлекается принятый байт |
|  | Запись | Если DLAB=1, то сюда засылается младший байт скорости обмена (см. порт 3F9h) |
| 3F9h | Запись | Если DLAB=1, то сюда засылается старший байт скорости обмена. Скорость задается значением делителя, равным 115200/V, где V – скорость в бодах. Например, для скорости 9600 бод делитель равен 115200/9600=12=0Ch, поэтому нужно вывести 0Ch в порт 3F8h и 0 в порт 3F9h. |
|  | Запись | Регистр управления прерываниями (1 = разрешить прерывание): |

| 3FAh | Чтение | Регистр идентификации прерывания. Когда произошло прерывание, здесь содержится причина, вызвавшая его: |
| --- | --- | --- |

| 3FBh | Чтение/ Запись | Регистр управления линией: |
| --- | --- | --- |

| 3FCh | Запись | Регистр управления модемом |
| --- | --- | --- |

| 3FDh | Чтение | Регистр состояния линии. Биты 1-4 вызывают прерывания по ошибке, если оно разрешено: |
| --- | --- | --- |

| 3FEh | Чтение | Регистр состояния модема. Биты 0-3 вызывают прерываниe по изменению состояния модема, если оно разрешено: |
| --- | --- | --- |

Примечание:  «Изменилось состояние  линии...» означает, что данная линия стыка RS-232 изменила свое состояние по сравнению с последним чтением этого регистра.

## 3 Порядок инициализации 8250

Для  подготовки   контроллера  8250  к   работе  необходимо выполнить следующие шаги.

1.Установить  бит  DLAB  порта  3FBh  и заслать делитель, задающий скорость обмена, в порты 3F8h и 3F9h.

2.	Инициализировать регистр  управления линией (порт 3FBh); при этом сбросить бит DLAB.

3.	Инициализировать регистр управления модемом (порт 3FCh).

4.	Инициализировать регистр  управления прерываниями (порт 3F9h) и,  если прерывания разрешены,  установить адрес программы обработки прерываний от стыка RS-232.

В качестве примера  приведем набор подпрограмм, обеспечивающих обмен через порт COM1 в дуплексном режиме со скоростью 1200 бод.

title     RS232

.data

Buf_Size  equ  1024           ; размер буфера

Source    db   Buf_Size+2 dup (0) ; буфер приема символов

Src_ptr   dw   Source         ; указатель позиции в буфере

Count     dw   0              ; количество символов в буфере

Ser_ip    dw   0              ; старый адрес Int 0Ch

Ser_cs    dw   0

Save_ds   dw   0              ; служебные переменные

Int_sts   db   0

Overrun   db   0

.code

assume    cs:_TEXT, ds:_DATA

public    Ser_Ini:near, Ser_Rst:near

public    Get_Chr:near, Out_Chr:near

;г============================================================¬

;¦        Подпрограмма инициализации стыка COM1.              ¦

;L============================================================-

Ser_Ini   proc near

push ax        ; сохранить регистры

push dx

push bx

push es

in   al,21h    ; IMR 1-го контролера прерываний

or   al,10h    ; запретить прерывание IRQ4 от COM1

out  21h,al

mov  al,0Ch

mov  ah,35h

int  21h       ; взять вектор Int 0Ch в es:bx

mov  Ser_ip,bx ; и сохранить его

mov  Ser_cs,es

mov  al,0Ch

mov  dx,offset Ser_int

push ds

mov  bx,cs

mov  ds,bx

mov  ah,25h

int  21h       ; установить Int 0Ch = ds:dx

pop  ds

pop  es

pop  bx

cli            ; запретить прерывания

in   al,21h    ; IMR 1-го контроллера прерываний

and  al,not 10h

out  21h,al    ; разрешить прерывания от COM1

mov  dx,3FBh   ; регистр управления линией

in   al,dx

or   al,80h    ; установить бит DLAB

out  dx,al

mov  dx,3F8h

mov  al,60h

out  dx,al     ; младший байт для скорости 1200 бод

inc  dx

mov  al,0

out  dx,al     ; старший байт скорости

mov  dx,3FBh   ; регистр управления линией

mov  al,00000011b ; 8 бит, 2 стоп-бита, без четности

out  dx,al

mov  dx,3F9h   ; регистр разрешения прерываний

mov  al,1      ; разрешить прерывания по приему

out  dx,al

nop            ; и чуть-чуть подождать

nop

mov  dx,3FCh   ; регистр управления модемом

mov  al,00001011b ; установить DTR, RTS и OUT2

out  dx,al

sti            ; разрешить прерывания

mov  dx,3F8h   ; регистр данных

in   al,dx     ; сбросить буфер приема

pop  dx

pop  ax

ret

Ser_Ini   endp

;г============================================================¬

;¦       Подпрограмма отключения стыка COM1.                  ¦

;L============================================================-

Ser_Rst   proc near

push ax        ; сохранить регистры

push dx

Wait_Free:

mov  dx,3FDh   ; регистр состояния линии

in   al,dx

jmp  short $+2 ; короткая задержка

test al,60h    ; передача окончена?

jz   Wait_Free ; ждем, если нет

mov  dx,3F9h   ; регистр разрешения прерываний

mov  al,0      ; запретить прерывания

out  dx,al

jmp  short $+2 ; еще подождем...

jmp  short $+2

mov  dx,3FCh   ; регистр управления модемом

mov  al,00000011b ; активировать DTR и RTS

out  dx,al

jmp  short $+2

jmp  short $+2

push bx

mov  al,0Ch

mov  dx,Ser_ip

push ds

mov  bx,Ser_cs

mov  ds,bx

mov  ah,25h

int  21h       ; восстановить вектор Int 0Ch

pop  ds

pop  bx

cli            ; запрет прерываний

in   al,21h    ; читать маску прерываний

jmp  short $+2

or   al,10h    ; запретить IRQ4

out  21h,al

sti            ; разрешение прерываний

pop  dx

pop  ax

ret

Ser_Rst   endp

;г============================================================¬

;¦        Подпрограмма обработки прерываний от COM1.          ¦

;L============================================================-

Ser_Int   proc far

push ax

push dx

push ds

mov  ax,seg _DATA

mov  ds,ax

mov  dx,3FAh   ; регистр идентификации прерываний

in   al,dx

mov  Int_Sts,al; сохраним его содержимое

test al,1      ; есть отложенные прерывания?

jz   Is_Int    ; да

pop  Save_ds   ; нет, передаем управление

pop  dx        ; старому обработчику Int 0Ch

pop  ax

push Ser_cs

push Ser_ip

push Save_ds

pop  ds

ret            ; длинный переход

Is_Int:

mov  al,64h    ; послать EOI для IRQ4

out  20h,al    ; в 1-й контроллер прерываний

test Int_Sts,4 ; прерывание по приему?

jnz  Read_Char ; да

No_Char:

sti            ; нет, разрешить прерывания

jmp  Int_Ret   ; и закончить обработку Int 0Ch

Read_Char:

mov  dx,3FDh   ; регистр состояния линии

in   al,dx

and  al,2

mov  Overrun,al; ovvrrun<>0, если была потеря символа

mov  dx,3F8h   ; регистр данных

in   al,dx     ; вводим символ

or   al,al     ; если принят нуль,

jz   No_Char   ; то игнорируем его

push bx

mov  ah,Overrun

or   ah,ah     ; предыдущий символ потерян?

jz   Save_Char ; нет

mov  ah,al     ; да,

mov  al,7      ; заменяем его на звонок (07h)

Save_Char:

mov  bx,Src_ptr; заносим символ в буфер

mov  [bx],al

inc  Src_ptr   ; и обновляем счетчики

inc  bx

cmp  bx,offset Src_ptr-2 ; если конец буфера

jb   Ser_Int_1

mov  Src_ptr,offset Source ; то «зацикливаем» на начало

Ser_Int_1:

cmp  Count,Buf_Size ; буфер полон?

jae  Ser_Int_2 ; да

inc  Count     ; нет, учесть символ

Ser_Int_2:

or   ah,ah     ; если была потеря символа

jz   Ser_Int_3

mov  al,ah     ; то занести в буфер сам символ

xor  ah,ah

jmp  short Save_Char

Ser_Int_3:

pop  bx

sti            ; разрешить прерывания

Int_Ret:

pop  ds

pop  dx

pop  ax

iret

Ser_Int   endp

;г============================================================¬

;¦ Подпрограмма вывода символа AL в порт.                     ¦

;¦ При ошибке возвращает CF=1, иначе CF=0.                    ¦

;L============================================================-

Out_Chr   proc near

push ax

push cx

push dx

mov  ah,al

sub  cx,cx

Wait_Line:

mov  dx,3FDh   ; регистр состояния линии

in   al,dx

test al,20h    ; стык готов к передаче?

jnz  Output    ; да

jmp  short $+2

jmp  short $+2

loop Wait_Line ; нет, ждем

pop  dx

pop  cx

pop  ax

stc            ; нет готовности порта

ret

Output:

mov  al,ah

mov  dx,3F8h   ; регистр данных

jmp  short $+2

out  dx,al     ; вывести символ

pop  dx

pop  cx

pop  ax

clc            ; нормальный возврат

ret

Out_Chr   endp

;г============================================================¬

;¦ Подпрограмма ввода символа из порта в AL.                  ¦

;¦ Если буфер пуст, возвращает CF=1, иначе CF=0.              ¦

;L============================================================-

Get_Chr   proc near

cmp  Count,0   ; буфер пуст?

jne  loc_1729  ; нет

stc            ; да, возврат по ошибке

ret

loc_1729:

push si

cli            ; запретим прерывания

mov  si,Src_ptr

sub  si,Count

cmp  si,offset Source

jae  loc_1730

add  si,Buf_Size

loc_1730:

mov  al,[si]   ; выберем символ

dec  Count     ; и уменьшим счечик

sti            ; разрешение прерываний

pop  si

clc            ; и нормальный возврат

ret

Get_Chr   endp

end

# Параллельный интерфейс: LPT-порт

Устройство   печати  IBM   PC-подобных  компьютеров  обычно подключается   к  параллельному   интерфейсу.  Для   подключения используется стандартный разъем Centronics, имеющий 36 контактных выходов (отечественный аналог ИРПР-М). Допускается следующие  варианты подключения принтеров к ПЭВМ: к  ПЭВМ  могут  подключены  два  отдельных  адаптера для управления  принтерами, использующие  порты 378h  - 37Ah (первый адаптер) и 278h - 27Ah (второй адаптер).

При  программировании принтера  важно знать  адрес базового порта  ввода-вывода  (первого  порта  из  трех);  адреса базовых портов хранятся  в области данных BIOS,  начиная с адреса 0:408h (LPT1) и далее по слову  на принтер до LPT4. Дальнейшее описание предполагает, что базовый адрес принтера равен 378h.

| Порт | Операция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 378h | Запись | Регистр данных - сюда засылается байт, посылаемый на печать |
|  | Чтение | Регистр данных - позволяет считать последний байт, переданный принтеру |
| 379h | Чтение | Регистр состояния принтера: |

| 37Ah | Чтение/ Запись | Регистр управления принтером: |
| --- | --- | --- |

Примечания.

1.	Для  запуска  печати  символа  нужно  на короткое время установить бит 0 регистра управления, а затем сбросить его.

2.	Прерывание происходит  по окончании  вывода символа  на печать:  для  первого  принтера  на седьмом уровне   контроллера прерываний (IRQ7, вектор прерывания 0Fh), для второго принтера - на пятом уровне  (IRQ5, вектор 0Dh). Следует отметить также, что IRQ5 используется  XT-контроллером жестких дисков  для генерации своих    прерываний.   Обычно    этот   бит    не   используется (сбрасывается), а  проверка готовности принтера  производится на основании опроса регистра состояния.

Типичная последовательность  действий для вывода  на печать одного символа такова: вывести передаваемый байт в регистр данных; в цикле проверять состояние  принтера до установки бита 7 регистра состояния (здесь возможно использование таймаута); проверить биты 3-5 регистра состояния на наличие ошибки; установить  и  сразу  же  сбросить  нулевой бит регистра управления,  для  этого  подходит  следующая  последовательность команд:

mov  dx,37Ah        ;адрес регистра управления

mov  al,00001101b   ;установить биты 0,2 и 3

out  dx,al          ;вывести команду

xor  al,1           ;сбросить бит 0

out  dx,al          ;повторно вывести команду

далее   можно  прочитать  и   запрограммировать  регистр состояния и перейти к печати следующего символа.

Несмотря  на простоту  управления, принтер  представляет из себя достаточно сложное устройство, имеющее свой микропроцессор, ПЗУ и ОЗУ. Микропроцессор используется для обработки управляющих последовательностей и управления  печатью. ПЗУ содержит описание рисунков символов в зависимости от их кода и выбранной таблицы и  программы   на   языке    используемого   микропроцессора.   ОЗУ  используется   для  временного   хранения  введенных   данных  и спроектированных  пользователем символов.  Ряд принтеров, помимо интерфейса  Centronics могут  подключаться и  к последовательному интерфейсу.  Принтер обрабатывает  ряд спецсимволов  (таких, как звонок, забой, горизонтальная и вертикальная табуляция), а также имеет  достаточно сложную  систему команд  для изменения режимов работы и управления печатью.

Обычно команды начинаются  с символа ESC (шестнадцатеричный код  1Bh)  и  имеют  длину  от  двух  байт  и  более (существуют командные  последовательности, включающие  по несколько килобайт информации,    например   команды    загрузки   спроектированных пользователем  шрифтов). Спецсимволы  и байты  команд передаются принтеру  так  же,  как  и  обычные  символы, предназначеные для печати,  описанным  выше  способом.  Подобный  способ управления удобен  для  программного  изменения  режимов работы устройства.  Учитывая, что выпуском принтеров  для ПЭВМ занимается достаточно большое  число   компаний  и  возможности   принтеров  постоянно совершенствуются,  нет  смысла  приводить  полностью  какую-либо систему  команд,  так  как,  во-первых,  она  в  разных марках и моделях  принтеров  различна,  и,  во-вторых,  достаточно  полно описывается в документации на каждый конкретный принтер.

Существует 2 основных стандарта на систему команд и таблицу используемых  символов  (стандарты  IBM   и  EPSON),  которых  в основном  придерживаются фирмы-изготовители,  оставляя за  собой право вносить  в них изменения  и дополнения. Единого  стандарта как на систему команд, так  и на расположение и рисунки символов второй половины таблицы ASCII (коды 129-255) нет. Наиболее часто используемые команды: установка вида шрифта и режима печати; черновой  текстовый  (draft)  нормальной  ширины (pica), узкий (condensed) или средней ширины (elita). качественный  шрифт (NLQ, Proportional,  Orator, Script и т. д.); выбор  таблицы символов  из ПЗУ  (обычно имеется несколько таблиц, отличающихся расположением управляющих кодов, наличием и расположением псевдографических символов или курсива); загрузка в  ОЗУ принтера  спроектированных пользователем шрифтов и  работа с ОЗУ  принтера (именно в  этой группе команд, имеются наибольшие различия между разными моделями); управление принтером в режиме точечной графики; установка  служебных   параметров  (размеры   отступов, страницы, шаг табуляции, расстояние  между строками) и изменение характеристик (сброс, включение/отключение датчика конца бумаги, печать в одну или в две стороны и т. п.).

Ряд  характеристик и  режимов работы  может выбираться  как программно, так и аппаратно с  использованием кнопок и клавиш на лицевой панели и  DIP-переключателей. Существуют характеристики, изменить которые  можно только аппаратно  (например, возможность загрузки  шрифтов или  размер используемого  ОЗУ).

## Функции BIOS для LPT-порта

BIOS обеспечивает поддержку LPT-порта, необходимую для организации вывода по интерфейсу Centronics.

В процессе начального тестирования POST BIOS  проверяет наличие параллельных портов по адресам 3BCh, 378h и 278h и помещает базовые адреса обнаруженных портов в ячейки BIOS DATA AREA. Эти ячейки хранят адреса портов с логическими номерами LPT1-LPT4, нулевое значение адреса является признаком отсутствия порта с данным номером. В ячейки 0:0478h, 0:0479h, 0:047Ah, 0:047Bh заносятся константы, задающие выдержку тайм-аута для этих портов.

Поиск портов обычно ведется достаточно примитивно – по базовому адресу (в порт данных предполагаемого порта) выводится тестовый байт (AAh или 55h), затем производится ввод по тому же адресу. Если считанный байт совпал с записанным, считается, что найден LPT-порт, и его адрес помещают в ячейку BIOS DATA AREA. Базовые адреса портов могут быть в последствии изменены программно. Адрес порта LPT4 BIOS  самостоятельно установить не может, поскольку в списке стандартных адресов поиска имеется только три вышеуказанных.

Обнаруженные порты инициализируются – записью в регистр управления  формируется и снимается сигнал Init# (бит 2 регистра управления), после чего записывается значение 0Сh, соответствующее исходному состоянию сигналов интерфейса. В некоторых случаях сигнал Init# активен с момента аппаратного сброса до инициализации порта во время загрузки ОС. Это можно заметить по поведению включенного принтера во время перезагрузки компьютера при включении или нажатии кнопки RESET – у принтера надолго гаснет индикатор ON-Line. Следствие этого явления – невозможность распечатки экранов (например, параметров BIOS Setup) по клавише Print Screen до загрузки ОС.

Программное прерывание BOIS INT 27h обеспечивает следующие функции поддержки LPT-порта:

| 00h | Вывод символа из регистра AL по протоколу Centronics (без аппаратных прерываний). Данные помещаются в выходной регистр, и, дождавшись готовности принтера (снятия сигнала BUSY), формирует строб. |
| --- | --- |
| 01h | Инициализация интерфейса и принтера (установка исходных уровней управляющих сигналов, формирование импульсов Init#, запрет аппаратных прерываний и переключение на вывод двунаправленного интерфейса). |
| 02h | Опрос состяния принтера (чтение регистра состояния порта) |

При вызове INT 17h номер функции задается в регистре AH, номер порта – в регистре DX (0 – LPT1, 1 – LPT2,…). При возврате после любой функции регистр AH содержит код состояния – биты регистра состояния 3-7 (биты 3 и 6 инвертированы) и флаг тайм-аута в бите 0. Флаг тайм-аута устанавливается при неудачной попытке вывода символа, если сигнал BUSY не снимается в течении времени, определяемого для данного порта содержанием ячеек 0:0478h, 0:0479h, 0:047Ah, 0:047Bh BIOS DATA AREA. В этом случае, согласно протоколу Centronics, строб данных не вырабатывается.

Перехват прерывания INT 17h является для разработчика удобным способом внедрения собственных драйверов принтера. Потребность в них может возникнуть, например, при подключении к порту принтера с интерфейсом IFSP или (и) необходимости перекодировки символов.

## Расширения параллельного порта

Недостатки стандартного порта частично устранили новые типы портов, появившихся в компьютерах семейства PS/2.

Двунаправленный порт 1 (Type 1 parallel port) – интерфейс, введенный с PS/2. Такой порт кроме стандартного режима может работать в режиме ввода или двунаправленном. Протокол обмена формируется программно, а для указания направления передачи в регистр управления порта введен специальный бит: при 5 бите = 0 буфер данных работает на вывод, при 1 – на  ввод. Иногда этот порт, называют также enhanced bi-directional, путают с EPP, но это совершенно разные спецификации. Данный тип порта прижился и в обычном (не PS/2) компьютерах.

Порт с прямым доступом к памяти (Type 3 DMA parallel port) применялся в PS/2  моделей 57, 90, 95. Этот тип был введен для повышения пропускной способности и разгрузки процессора при выводе на принтер. Программе, работающей с данным портом, требовалось только задать блок данных в памяти, подлежащих выводу, и вывод по протоколу Centronics производился без участия процессора.

Несколько позже появились и другие адаптеры LPT-портов, реализующие протокол обмена Centronics аппаратно – FastCentronics, некоторые из них использовали FIFO-буфер данных – Parallel Port FIFO Mode. Не будучи стандартизованным, такие порты разных производителей требовали использования собственных специальных драйверов. Многие программы, использующее прямое управление регистрами портов,  «не догадывались» о возможностях их более эффективного использования. Такие порты часто входили в состав мультикарт с шиной LVB, существуют их варианты и с шиной ISA, а также устанавливаемые непосредственно на материнской плате.