FREEnet PBL-0005 RU 1.1 1995-09-08

Протокол TCP

Радик Усманов
radik@binep.ac.ru

Ноябрь, 1994 г.

Реферат: Документ содержит русский перевод спецификации протокола TCP (Transmission Control Protocol) - основного транспортного протокола стека IP, применяемого в международной компьютерной сети Internet. Оригинальный документ известен, как RFC793.

Примечания редактора

Оригинальная версия документа RFC793 размещается на сервере ISI (Information Sciences Institute):

URL - http://info.internet.isi.edu/in-notes/rfc/files/rfc793.txt

Протокол управления передачей

(Transmission Control Protocol)

Проект DARPA Internet

Спецификация протокола

сентябрь 1981

подготовлено для

Агенства оборонных проектов расширенных исследований

Офис технологий обработки информации

1400 Wilson Boulevard

Arlington, Virginia 22209

Институтом Информатики

Университетом Южной Калифорнии

4676 Admiralty Way

Marina del Rey, California 90291

Содержание

Предисловие

1. Введение

1.1 Мотивация

1.2 Цель

1.3 О данном документе

1.4 Интерфейсы

1.5 Действие

2. Идеология протокола

2.1 Элементы системы объединенных сетей

2.2 Модель действия

2.3 Программное обеспечение хост-компьютера

2.4 Интерфейсы

2.5 Связь с другими протоколами

2.6 Надежные коммуникации

2.7 Установка соединения и его отмена

2.8 Коммутация данных

2.9 Приоритет и безопасность

2.10 Принцип устойчивости

3. Спецификация для функций протокола

3.1 Формат заголовка

3.2 Терминология

3.3 Номера последовательности

3.4 Установка соединения

3.5 Закрытие соединения

3.6 Приоритет и безопасность

3.7 Коммутация данных

3.8 Интерфейсы

3.9 Обработка событий

Словарь

Ссылки

Предисловие

Данный документ описывает Протокол управления передачей данных в DoD стан-

дарте (TCP). Данный стандарт основывается на девяти предыдущих изда-

ниях ARPA спецификации TCP, данный текст сильно отличается от них. В

него внесены большие изменения как в отношении концепций, так и в от-

ношении текста. Данное издание проясняет некоторые детали протокола и

не включает выравнивания по размеру буфера в конце письма, а также

переопределяет механизм писем как push функцию.

Джон Постел (Jon Postel)

Редактор

RFC: 793

заменяет RFC 761 и IENs: 129, 124, 112, 81, 55, 44, 40, 27, 21, 5

Протокол управления передачей

Протокол DARPA Internet

Спецификация протокола

1. Введение

Протокол управления передачей (TCP) предназначен для использования

в качестве надежного протокола общения между хост-компьютерами в

коммуникационных компьютерных сетях с коммутацией пакетов, а также в

системах, объединяющих такие сети.

Данный документ описывает функции, которые должны выполняться прото-

колом управления передачей, программу, которая реализует протокол, а

также ее интерфейс с программами или пользователями, нуждающимися в

ее услугах.

1.1 Мотивация

Компьютерные коммуникационные системы играют все более важную роль в

военных, правительственных и гражданских приложениях. Этот документ в

первую очередь освещает требования к компьютерным коммуникациям в во-

енной области, и особенно к устойчивости в условиях недостаточной на-

дежности коммуникаций и возможности перегрузок. Тем не менее, многие

из этих проблем имеют место также в гражданском и правительственном

секторе.

В условиях, когда стратегические и тактические сети компьютерных ком-

муникаций возникают и исчезают, важно обеспечить средства для их со-

единения, а также стандартные протоколы коммуникации между процесса-

ми, которые бы поддерживали большой диапазон прикладных программ.

Предвидя потребность в таких стандартах, Представительство Секретари-

ата Обороны по научно-исследовательским и опытно- конструкторским ра-

ботам предъявило протокол управления передачей (Transmission Control

Protocol - TCP), описанный здесь, на основе стандартизации DoD прото-

кола коммуникаций между процессами.

TCP - это протокол обеспечения надежности прямых соединений, создан-

ный для многоуровневой иерархии протоколов, поддерживающих межсетевые

приложения. Протокол TCP обеспечивает надежность коммуникаций между

парами процессов на хост-компьютерах, включенных в различные ком-

пьютерные коммуникационные сети, которые объединены в единую систему.

В отношении надежности протоколов более низкого, чем TCP, уровня

сделаны весьма скромные запросы. TCP предполагает, что он может

получить простой, потенциально ненадежный сервис для своих датаграмм

со стороны протоколов нижнего уровня. В принципе, протокол TCP должен

быть работоспособен на большом наборе коммуникационных систем,

начиная с кабельных соединений и кончая сетями с переключением

пакетов или электрических цепей.

Протокол TCP основывается на концепциях, впервые описанных авторами

Cerf и Kahn в документе [1]. TCP занимает в многоуровневой архитек-

туре протоколов нишу непосредственно над протоколом Internet, который

позволяет протоколу TCP отправлять и получать сегменты информации пе-

ременной длины, заключенные в оболочку Internet датаграмм. Internet

датаграмма предоставляет средства для адресации отправителя и получа-

теля сегментов TCP в различных сетях. Протокол Internet также осу-

ществляет любую фрагментацию и сборку сегментов TCP, необходимую для

осуществления передачи и доставки через множество сетей и промежуточ-

ных шлюзов. Протокол Internet также обработывает информацию о приори-

тете, классификации безопасности, а также осуществляет разграничение

TCP сегментов. Так что данная информация может быть передана напрямую

через множество сетей.

Уровни протоколов

+----------------------+

|      верхний уровень        |

+----------------------+

|                  TCP                    |

+----------------------+

|    протокол Internet      |

+----------------------+

|коммуникационная сеть |

+----------------------+

Рис. 1

Большая часть этого документа написана всвязи с реализациями TCP про-

токола, которые вместе с протоколами более высокого уровня присут-

ствуют на хост-компьютере. Некоторые компьютерные системы будут вклю-

чаться в сети через главные компьютеры, содержащие протоколы уровней

TCP и Internet, а также специфическое сетевое программое обеспечение.

Спецификация TCP описывает ее интерфейс с протоколами более высокого

уровня, которые оказались осуществимы даже в случае главного компью-

тера, если реализован соответствующий протокол общения между хост-

компьютером и главным компьютером.

1.2 Цель

Протокол TCP обязан обеспечить надежный сервис для коммуникаций между

процессами в многосетевой системе. Протокол TCP должен быть общим

протоколом для коммуникаций между хост-компьютерами во множестве се-

тей.

1.3 О данном документе

Данный документ предоставляет описание поведения, ожидаемого от любой

реализации протокола TCP, а также его взаимодействия как с протокола-

ми более высокого уровня, так и с протоколами TCP на других компьюте-

рах. Оставшаяся часть данной главы дает очень краткий обзор действия

протокола и его интерфейсов. Глава 2 суммирует идейный базис для соз-

дания протокола TCP. Глава 3 дает как детальное описание поведения,

требуемого от протокола TCP при появлении различных событий (прибытие

новых сегментов, запрос от пользователя, ошибки и т.д.), так и описа-

ние деталей форматов TCP сегментов.

1.4 Интерфейсы

Протокол TCP взаимодействует с одной стороны с пользователем или при-

кладной программой, а с другой - с протоколом более низкого уровня,

таким как протокол Internet.

Интерфейс между прикладным процессом и протоколом TCP мы поясняем с

приемлемой детализацией. Этот интерфейс состоит из набора вызовов,

которые похожи на вызовы операционной системы, предоставляемые при-

кладному процессу для управления файлами. Например, в этом случае

имеются вызовы для открытия и закрытия соединений, для отправки и по-

лучения данных на установленных соединениях. Предполагается также,

что протокол TCP сможет асинхронно взаимодействовать с прикладными

программами. Хотя разработчикам TCP протокола и предоставлена значи-

тельная свобода в создании интерфейсов, которые соответствуют свой-

ствам конкретной операционной системы, все же от любой приемлемой ре-

ализации требуются некие обязательные минимальные функции интерфейса

между протоколом TCP и пользователем.

Интерфейс между протоколом TCP и протоколами более низкого уровня за-

дан в значительно меньшей степени, за исключением того, что должен

существовать некий механизм, с помощью которого эти два уровня могут

асинхронно обмениваться информацией друг с другом. Обычно полагают,

что протокол нижнего уровня задает данный интерфейс. Протокол TCP

спроектирован так, чтобы работать с весьма разнообразной средой объ-

единенных компьютерных сетей. В данном документе предполагается, что

протокол более низкого уровня - это Internet [2].

1.5 Действие

Как указывалось ранее, главной целью протокола TCP является обеспече-

ние надежного, безопасного сервиса для логических цепей или соедине-

ний между парами процессов. Чтобы обеспечить такой сервис, основыва-

ясь на менее надежных коммуникациях Internet, система должна иметь

возможности для работы в следующих областях:

- базовая передача данных

- достоверность

- управление потоком

- разделение каналов

- работа с соединениями

- приоритет и безопасность

Основные действия протокола TCP в каждой из этих областей описаны

в следующих параграфах.

Базовая передача данных

Протокол TCP способен передавать непрерывные потоки октетов

между своими клиентами в обоих направлениях, пакуя некое количес-

тво октетов в сегменты для передачи через системы Internet. В об-

щем случае протоколы TCP решают по своему усмотрению, когда произ-

водить блокировку и передачу данных.

Иногда пользователям бывает необходимо убедиться в том, что все

данные, переданные ими протоколу TCP, уже отправлены. Для этой це-

ли определена функция проталкивания (push). Чтобы убедиться в том,

что данные, отправленные протоколу TCP, действительно переданы,

отправитель указывает, что их следует протолкнуть к получателю.

Проталкивание приводит к тому, что программы протокола TCP сразу

осуществляют отправление и, соответственно, получение остающихся

данных. Правильно осуществленное проталкивание может быть невидимо

для получателя, а сама функция проталкивания может не иметь

маркера границы записи.

Достоверность

Протокол TCP должен иметь защиту от разрушения данных, потери,

дублирования и нарушения очередности получения, вызываемых

коммуникационной системой Internet. Это достигается присвоением

очередного номера каждому передаваемому октету, а также

требованием подтверждения (ACK) от программы TCP, принимающей

данные. Если подтверждения не получено в течении контрольного

интервала времени, то данные посылаются повторно. Со стороны

получателя номера очереди используются для восстановления

очередности сегментов, которые могут быть получены в неправильном

порядке, а также для ограничения возможности появления дубликатов.

Повреждения фиксируются посредством добавления к каждому

передаваемому сегменту контрольной суммы, проверки ее при

получении и последующей ликвидации дефектных сегментов.

До тех пор, пока программы протокола TCP продолжают функциони-

ровать корректно, а система Internet не развалилась полностью на

составные части, ошибки пересылки не будут влиять на правильное

получение данных. Протокол TCP защищает от ошибок коммуникационной

системы Internet.

Управление потоком

Протокол TCP дает средства получателю управлять количеством

данных, посылаемых ему отправителем. Это достигается возвратом так

называемого "окна" (window) вместе с каждым подтверждением, кото-

рое указывает диапазон приемлемых номеров, следующих за номером

последнего успешно принятого сегмента. Окно определяет количество

октетов, которое отправитель может послать до получения дальнейших

указаний.

Разделение каналов

Чтобы позволить на отдельно взятом компьютере многим процессам

одновременно использовать коммуникационные возможности уровня TCP,

протокол TCP предоставляет на каждом хост-компьютере набор адресов

или портов. Вместе с адресами сетей и хост-компьютеров на коммни-

кационном уровне Internet они образуют сокет (socket - разъем).

Каждое соединение уникальным образом идентифицируется парой соке-

тов. Таким образом, любой сокет может одновременно использоваться

во многих соединениях.

Соотнесение портов и процесов осуществляется каждым хост-

компьютером самостоятельно. Однако оказывается полезным связывать

часто используемые процессы (такие как "logger" или сервис с раз-

делением времени) с фиксированными документированными сокетами.

Этот сервис можно впоследствии использовать через известные адре-

са. Установка и настройка адресов портов для других процессов мо-

жет включать более динамичные механизмы.

Работа с соединениями

Механизмы управления потоком и обеспечения достоверности, опи-

санные выше, требуют, чтобы программы протокола TCP инициализиро-

вали и поддерживали определенную информацию о состоянии каждого

потока данных. Набор такой информации, включающий сокеты, номера

очереди, размеры окон, называется соединением. Каждое соединение

уникальным образом идентифицируется парой сокетов на двух концах.

Если два процесса желают обмениваться информацией, соответству-

ющие программы протокола TCP должны сперва установить соединение

(на каждой стороне инициализировать информаицию о статусе). По за-

вершении обмена информацией соединение должно быть расторгнуто или

закрыто, чтобы освободить ресурсы для предоставления другим поль-

зователям.

Поскольку соединения должны устанавливаться между ненадежными

хост-компьютерами и через ненадежную коммуникационную систему

Internet, то во избежание ошибочной инициализации соединений ис-

пользуется механизм подтверждения связи с хронометрированными но-

мерами очереди.

Приоритет и безопасность

Пользователи протокола TCP могут затребовать для своего соеди-

нения приоритет и безопасность. Предусмотрены принимаемые по умол-

чанию характеристики соединений, когда такие параметры не требуют-

ся.

2. Идеология протокола

2.1 Элементы системы обединенных сетей

Среда объединенных сетей состоит из хост-компьютеров, включенных в

сети, которые в свою очередь соединятся друг с другом через шлюзы.

Здесь предполагается, что компьютерные сети могут быть либо локальны-

ми (например, ETHERNET), либо большими сетями (например ARPANET), но

в любом случае они основываются на технологии коммутации пакетов. Ре-

альными агентами, создающими и потребляющими сообщения, циркулирующие

в сети, являются процессы. Протоколы различных уровней в сетях, на

шлюзах и на хост-компьютерах поддерживают систему коммуникаций между

процессами, которая обеспечивает двунаправленный поток данных по ло-

гическим соединениям между портами процессов.

Термин пакет используется здесь в общем случае для обозначения

порции данных, участвующей в отдельном элементарном акте взаимодей-

ствия между сетью и соединенным с ней хост-компьютером. В общем слу-

чае нас не будет касаться формат блоков данных, циркулирующих в сети.

С точки зрения коммуникационных сетей, хост-компьютеры - это ком-

пьютеры, связанные с сетью и являющиеся отправителями и получателями

пакетов. Процессы рассматриваются как активные элементы на хост-

компьютерах (согласно наболее общему определению процессов как испол-

няющихся программ). Предполагается, что даже терминалы, файлы и дру-

гие устройства ввода-вывода взаимодействуют друг с другом посредством

процессов. Таким образом, любые коммуникации рассматриваются как ком-

муникации между процессами.

Поскольку процесс может контролировать несколько коммуникационных

потоков, ведущих от него к другому процессу (или другим процессам),

то мы постулируем, что каждый процесс может иметь набор портов, через

которые он общается с портами других процессов.

2.2 Модель действия

Процесс пересылает данные, вызывая программу протокола TCP и пере-

давая ей в качестве аргументов буферы с данными. Протокол TCP пакует

данные из этих буферов в сегменты, а затем вызывает модуль Internet

для передачи каждого сегмента на программу протокола TCP, являющуюся

адресатом. Этот адресат в свою очередь помещает данные из сегмента в

буферы получателя и затем оповещает свего клиента о прибытии предназ-

наченных ему данных. Программы протокола TCP помещают в сегменты кон-

трольную информацию, которая затем используется ими для проверки оче-

редности передачи данных.

Модель Internet коммуникаций состоит в том, что с каждой програм-

мой протокола TCP связан модуль протокола Internet, обеспечивающий ей

интерфейс с локальной сетью. Данный модуль Internet помещает сегменты

TCP в Internet датаграммы, а затем направляет их на другой Internet

модуль или же промежуточный шлюз. Для передачи датаграммы по локаль-

ной сети она в свою очередь помещается в пакет соответствующего типа.

Коммутаторы пакетов могут осуществлять дальнейшую упаковку, фраг-

ментацию или другие операции с тем, чтобы в локальной сети осущест-

вить передачу пакетов по назначению на модуль Internet.

На шлюзах между локальными сетями датаграмма Internet освобождает-

ся от пакета локальной сети и исследуется с тем, чтобы определить, по

какой сети она должна в дальнейшем идти. Затем Internet датаграмма

упаковывается в пакет, соответствующий выбранной локальной сети, и

посылается на следующий шлюз или же прямо к конечному получателю.

Шлюз имеет возможность разбивать Internet датаграмму на более мел-

кие датаграммы-фрагменты, если это необходимо для передачи по очеред-

ной локальной сети. Чтобы осуществить это, шлюз сам создает набор

Internet датаграмм, помещая в каждую по одному фрагменты. В дальней-

шем фрагменты могут быть снова разбиты следующими шлюзами на еще бо-

лее мелкие части. Формат фрагмента Internet датаграммы спроектирован

так, чтобы адресат - модуль Internet смог собрать фрагменты снова в

исходные Internet датаграммы.

Internet модуль, являющийся адресатом, выделяет сегмент из дата-

граммы (после ее сборки в случае необходимости) и затем передает его

по назначению на программу протокола TCP.

Данная простая модель действия протокола зачастую замалчивает мно-

жество деталей. Одной из важных характеристик является тип сервиса.

Этот признак дает указание шлюзу (или модулю Internet) о выборе пара-

метров сервиса, которые должны использоваться при передаче датаграммы

в очередной локальной сети. Приоритет датаграммы указывается среди

информации о типе сервиса. Датаграммы также могут нести информацию о

безопасности с тем, чтобы позволить хост-компьютерам и шлюзам, дей-

ствующим в многоуровневой системе безопасности, подвергать проверке

соотвествующие датаграммы.

2.3 Программное обеспечение хост-компьютера

Предполагается, что программа протокола TCP является модулем опе-

рационной системы. Клиенты обращаются к протоколу TCP в значительной

степени так же, как если бы они обращались к файловой системе. Сам

протокол TCP может обращаться к другим функциям операционной системы,

к примеру, для управления структурами данных. Предполагается, что

собственно интерфейс с локальной сетью осуществляется драйвером

устройства. Протокол TCP не обращается непосредственно к драйверам

сетевых устройств, а вместо этого делает вызов для модуля Internet

протокола, который в свою очередь и обращается к драйверу устройства.

Механизм протокола TCP не исключает его реализации на входном про-

цессоре. Однако, при такой реализации протокол общения между входными

процессорами должен обеспечивать средства для поддержки описанного в

этом документе интерфейса между пользователем и протоколом TCP.

2.4 Интерфейсы

Для запросов со стороны пользователя к протоколу TCP интерфейс

TCP/пользователь обеспечивает открытие и закрытие соединения, посылку

и получение данных или же получение статуса соединения. Эти запросы

похожи на другие запросы программы пользователя к операционной систе-

ме, например, на запросы открытия, чтения и закрытия файла.

Интерфейс между протоколами TCP и Internet поддерживает запросы на

посылку и получение датаграмм, адресованных на модули TCP в хост-

компьютерах в любом месте сети Internet. Рассматриваемые запросы име-

ют аргументы для указания адреса, типа сервиса, приоритета, безопас-

ности, а также передачи другой правляющей информации.

2.5 Связь с другими протоколами

Нижеприведенная диаграмма иллюстрирует место протокола TCP в

иерархии протоколов

+------+ +-----+ +-----+                +-----+

|Telnet| | FTP | |Voice|    ...      |          |        Уровень приложений

+------+ +-----+ +-----+                +-----+

|      |                  |                            |

+-----+          +-----+                +-----+

| TCP |          | RTP |    ...      |          |        Уровень хостов

+-----+          +-----+                +-----+

|                      |                            |

+------------------------------+

|      Internet протокол и ICMP      |          Уровень шлюзов

+------------------------------+

|

+------------------------------+

|      протокол локальной сети        |          Сетевой уровень

+------------------------------+

Рис.2 Взаимосвязь протоколов

Предполагается, что протокол TCP будет в состоянии эффективно поддер-

живать протоколы более высокого уровня. Протокол TCP должен легко

взаимодействовать с такими протоколами более высокого уровня, как

ARPANET Telnet или AUDIN II THP to the TCP.

2.6 Надежные коммуникации

Поток данных, посылаемый на TCP соединение, принимается получате-

лем надежно и в соответствующей очередности.

Передача осуществляется надежно благодаря использованию подтвер-

ждений и номеров очереди. Концептуально каждому октету данных присва-

ивается номер очереди. Номер очереди для первого октета данных в сег-

менте передается вместе с этим сегментом и называется номером очереди

для сегмента. Сегменты также несут номер подтверждения, который явля-

ется номером для следующего ожидаемого октета данных, передаваемого в

обратном направлении. Когда протокол TCP передает сегмент с данными,

он помещает его копию в очередь повторной передачи и запускает тай-

мер. Когда приходит подтверждение для этих данных, соответствующий

сегмент удаляется из очереди. Если подтверждение не приходит до исте-

чения срока, то сегмент посылается повторно.

Подтверждение протокола TCP не гарантирует, что данные достигли

конечного получателя, а только то, что программа протокола TCP на

компьютере у получателя берет на себя ответственность за это.

Для направления потока данных между программами протоколов TCP

используется механизм управления потоками. Получающая программа прото-

кола TCP сообщает "окно" посылающей программе. Данное окно указывает

количество октетов (начиная с номера подтверждения), которое принима-

ющая программа TCP готова в настоящий момент принять.

2.7 Установка соединения и его отмена

Чтобы идентифицировать отдельные потоки данных, поддерживаемые

протоколом TCP, последний определяет идентификаторы портов. Поскольку

идентификаторы портов выбираются каждой программой протокола TCP не-

зависимо, то они не будут уникальны. Чтобы обеспечить уникальность

адресов для каждой программы протокола TCP, мы объединяем идентифици-

рующий эту программу Internet адрес и идентификатор порта. В резуль-

тате получаем сокет, который будет уникален во всех локальных сетях,

объединенных в единое целое.

Соединение полностью определяется парой сокетов на своих концах.

Локальный сокет может принимать участие во многих соединениях с раз-

личными чужими сокетами. Соединение можно использовать для передачи

данных в обоих направлениях, иными словами, оно является "полностью

дуплексным".

Протокол TCP волен произвольным образом связывать порты с процес-

сами. Однако при любой реализации протокола необходимо придерживаться

нескольких основополагающих концепций. Должны присутствовать общеиз-

вестные сокеты, которые протокол TCP ассоциирует исключительно с

"соответствующими им" процессами. Мы представляем себе, как будто

процессы могут "владеть"портами и что процессы могут инициировать со-

единения только с тех портов, которыми они владеют. (С точки зрения

реализации протокола "владение" ограничивается хост-компьютером, од-

нако мы можем представить себе команду пользователя по запросу порта

(Request Port) или же метод выделения группы уникальных портов данно-

му процессу, например посредством ассоциирования старших байтов в

имени порта с данным процессом).

Соединение задается командой OPEN (открыть), сделанной с локально-

го порта и имеющей аргументом чужой сокет. В ответ на такой запрос

программа протокола TCP предоставляет имя локального (короткого) со-

единения. По этому имени пользователь адресуется к данному соединению

при последующих вызовах. О соединениях следует помнить кое-какие вещи.

Мы предполагаем, что имеется некая структура данных, называемая бло-

ком управления передачей (Transmission Control Block -TCB), предназ-

наченная для сохранения описанной выше информации. Можно было бы ре-

ализовать протокол таким образом, чтобы локальное имя для соединения

было бы указателем на структуру TCB последнего. Запрос OPEN указывает

также, осуществляется ли соединение активным образом, или же происхо-

дит пассивное ожидание соединения извне.

Запрос на пассивное открытие соединения означает, что процесс ждет

получения извне запросов на соединение, вместо того, чтобы пытаться

самому установить его. Часто процесс, сделавший запрос на пассивное

открытие, будет принимать запросы на соединение от любого другого

процесса. В этом случае чужой сокет указывается как состоящий целиком

из нулей, что означает неопределенность. Неопределенные чужие сокеты

могут присутствовать лишь в командах пассивного открытия.

Сервисный процесс, желающий обслужить другие, неизвестные ему про-

цессы, мог бы осуществить запрос на пассивное открытие с указанием

неопределенного сокета. В этом случае соединение может быть установ-

лено с любым процессом, запросившим соединения с этим локальным соке-

том. Такая процедура будет полезна, если известно, что выбранный ло-

кальный сокет ассоциирован с определенным сервисом.

Общеизвестные сокеты представляют собой удобный механизм априорно-

го привязывания адреса сокета с каким-либо стандартным сервисом. На-

пример, процесс "сервер для программы Telnet" жестко связан с кон-

кретным сокетом. Другие сокеты могут быть зарезервированы за передат-

чиком файлов, Remote Job Entry, текстовым генератором, эхо-сервером,

а также Sink-процессами (последние три пункта связаны с обработкой

текстов). Адрес сокета может быть зарезервирован для доступа к проце-

дуре "просмотра", которая могла бы указывать сокет, через который

можно было бы получить новообразованные услуги. Концепция общеизвест-

ного сокета является частью TCP спецификации, однако собственно асо-

циирование сокетов с услугами выходит за рамки данного описания про-

токола (см. документ [4]).

Процессы могут осуществлять пассивные открытия соединений и ждать,

пока от других процессов придут соответсвующие завпросы на активное

открытие, а протокол TCP проинформирует их об установлении соедине-

ния. Два процесса, сделавшие друг другу одновременно запросы на ак-

тивное открытие, получат корректное соединение. Гибкость такого под-

хода становится критичной при поддержке распределенных вычислений,

когда компоненты системы взаимодействуют друг с другом асинхронным

образом.

Когда осуществляется подбор сокетов для локального запроса пассив-

ного открытия и чужого запроса на активное открытие, то принципиаль-

ное значение имеют два случая. В первом сслучае местное пассивное от-

крытие полностью определяет чужой сокет. При этом подбор должен осу-

ществляться очень аккуратно. Во втором случае во время местного пас-

сивного открытия чужой сокет не указывается. Тогда в принципе может

быть установлено соединение с любых чужих сокетов. Во всех остальных

случаях подбор сокетов имеет частичные ограничения.

Если на один и тот же местный сокет осуществлено несколько ждущих

пассивных запросов на открытие (записанных в блоки TCB), и осущест-

вляется извне активный запрос на открытие, то чужой активный сокет

будет связываться с тем блоком TCB, где было указание именно на этот

запросивший соединения сокет. И только если такого блока TCB не су-

ществует, выбор партнера осуществляется среди блоков TCB с неопреде-

ленным чужим сокетом.

Процедура установки соединения использует флаг управления синхро-

низацией (SYN) и трижды обменивается сообщениями. Такой обмен называ-

ется трехвариантным подтверждением [3].

Соединение инициируется при встрече пришедшего сегмента, несущего

флаг синхронизации (SYN), и ждущей его записи в блоке TCB. И сегмент

и запись создаются пришедшими от пользователей запросами на открытие.

Соответствие местного и чужого сокетов устанавливается при инициали-

зации соединения. Соединение признается установленным, когда номера

очередей синхронизированы в обоих направлениях между сокетами.

Отмена соединения также включает обмен сегментами, несущими на

этот раз управляющий флаг FIN.

2.8 Коммуникация данных

Набор данных, передаваемых по соединению, можно рассматривать как

поток октетов. Пользователь, отправляющий данные, указывает при за-

просе по посылку, следует ли данные, отправляемые при этом запросе,

немедленно проталкивать через сеть к получателю. Указание осуществля-

ется установкой флага PUSH (проталкивание).

Программа протокола TCP может собирать данные, принимаемые от

пользователя, а затем передавать их в сеть по своему усмотрению в ви-

де сегментов. Если же выставлен запрос на проталкивание, то протокол

должен передать все неотправленные ранее данные. Когда программа про-

токола TCP, принимающая данные, сталкивается с флагом проталкивания,

ей не следует ожидать получения новых данных по сети до тех пор, пока

уже имеющиеся данные не будут переданы ждущему их местному процессу.

Нет нужды привязывать функции проталкивания к границам сегмента.

Данные, содержащиеся в каком-либо сегменте, могут быть результатом

одного или нескольких запросов на посылку. Или же один запрос может

породить несколько сегментов.

Целью функции проталкивания и флага PUSH является проталкивание

данных через сеть от отправителя к получателю. Функция не

осуществляет обработки самих данных.

Существует связь между функцией проталкивания и использованием

буферов данных в интерфейсе между пользователем и протоколом TCP.

Каждый раз, когда в буфер получателя приходят данные с флагом PUSH,

содержимое этого буфера передается пользователдю на обработку, даже

если буфер и не был заполнен. Если приходящие данные заполняют буфер

пользователя до того, как получена команда проталкивания,

пользователю отправляется блок данных, соответствующий размеру

буфера. Протокол TCP имеет также средства для сообщения получателю,

что с некоторого момента он имеет дело со срочными данными. Протокол

TCP не пытается определить, что именно пользователь делает со ждущими

обработки срочными данными. Однако обычно предполагается, что

получающий данные процесс будет предпринимать усилия для быстрой

обработки срочных данных.

2.9 Приоритет и безопасность

Протокол TCP использует тип сервиса и опцию безопасности протокола

Internet с тем, чтобы пользователям протокола TCP обеспечить приори-

тет и безопасность на каждом соединении. Не все модули протокола TCP

обязательно будут действовать в многоуровневой системе обеспечения

безопасности. Некоторые модули ограничиваются только обычными, неспе-

цифическими соединениями, другие ограничиваются лишь первым уровнем

безопасности и закрытости. Следовательно, некоторые реализации прото-

кола TCP и услуг для пользователей могут использовать лишь часть мно-

гоуровневой системы безопасности.

Модули TCP, действующие в многоуровневой системе безопасности,

должны адекватным образом выставлять в отсылаемых сегментах флаги

безопасности и приоритета. Такие модули TCP должны также позволять

своим клиентам или вышестоящим протоколам, таким как Telnet и THP,

указывать требуемый уровень безопасности, закрытости и приоритета для

устанавливаемых соединений.

2.10 Принцип устойчивости

Все реализации протокола TCP будут следовать общему принципу

устойчивости: быть консервативным в своих действиях и предоставлять

свободу для других.

3 Спецификация для функций протокола

3.1 Формат заголовка

Передача TCP сегментов осуществляется в виде Internet датаграмм.

Заголовок датаграммы в Internet протоколе имеет несколько информаци-

онных полей, включая адреса отправляющего и принимающего хост-

компьютеров [2]. Заголовок TCP следует за Internet заголовком и до-

полняет его информацией, специфической для TCP протокола. Такое де-

ление допускает использование на уровне хост-компьютеров протоколов,

иных нежели TCP.

Формат TCP заголовка

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                    Source Port                    |              Destination Port                |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                                                Sequence Number                                                |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                                        Acknowledgment Number                                            |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|    Data |                      |U|A|P|R|S|F|                                                              |

| Offset| Reserved    |R|C|S|S|Y|I|                        Window                          |

|              |                      |G|K|H|T|N|N|                                                              |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                      Checksum                        |                  Urgent Pointer                |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                                        Options                                        |        Padding        |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                                                          data                                                            |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Рис. 3 Формат TCP заголовка

Отметим, что каждая метка указывает здесь место для соответствующего

бита.

Source Port (порт отправителя) 16 бит

номер порта отправителя

Destination Port (порт получателя) 16 бит

номер порта получателя

Sequence Number (номер очереди) 32 бита

Номер очереди для первого октета данных в данном сегменте (за ис-

ключением тех случаев, когда присутствует флаг синхронизации SYN).

Если же флаг SYN присутствует, то номер очереди является инициали-

зационным (ISN), а номер первого октета данных - ISN+1.

Acknowledgment Number (номер подтверждения) 32 бита

Если установлен контрольный бит ACK, то это поле содержит следущий

номер очереди, который отправитель данной датаграммы желает полу-

чить в обратном направлении. Номера подтверждения посылаются по-

стоянно, как только соединение будет установлено.

Data Offset (смещение данных)    4 бита

Количество 32-битных слов в TCP заголовке. Указывает на начало по-

ля данных. TCP заголовок всегда кончается на 32-битной границе

слова, даже если он содержит опции.

Reserved      6 бит

Это резервное поле, должно быть заполнено нулями.

Control Bits (контрольные биты)    6 бит

Биты этого поля слева направо

URG: поле срочного указателя задействовано

ACK: поле подтверждения задействовано

PSH: функция проталкивания

RST: перезагрузка данного соединения

SYN: синхронизация номеров очереди

FIN: нет больше данных для передачи

Window (окно)    16 бит

Количество октетов данных, начиная с октета, чей номер указан в

поле подтверждения. Количество октетов, получения которых ждет

отправитель настоящего сегмента.

Checksum (контрольная сумма)    16 бит

Поле контрольной суммы - это 16-битное дополненение суммы всех 16-

битных слов заголовка и текста. Если сегмент содержит в заголовке

и тексте нечетное количество октетов, подлежащих учету в контоль-

ной сумме, последний октет будет дополнен нулями справа с тем,

чтобы образовать для предоставления контрольной сумме 16-битное

слово. Возникший при таком выравнивании октет не передается вместе

с сегментом по сети. Перед вычислением контрольной суммы поле этой

суммы заполняется нулями.

Контрольная сумма, помимо всего прочего, учитывает 96 бит псев-

дозаголовка, который для внутреннего употребления ставится перед

TCP заголовком. Этот псевдозаголовок содержит адрес отправителя,

адрес получателя, протокол и длину TCP сегмента. Такой подход

обеспечивает защиту протокола TCP от ошибшихся в маршруте сегмен-

тов. Эту информацию обрабатывает Internet протокол. Она передается

через интерфейс протокол TCP/локальная сеть в качестве аргументов

или результатов запросов от протокола TCP к протоколу IP.

+--------+--------+--------+--------+

|                  Адрес отправителя                  |

+--------+--------+--------+--------+

|                  Адрес получателя                    |

+--------+--------+--------+--------+

|    нули    |    PTCL    |        длина TCP        |

+--------+--------+--------+--------+

Длина TCP сегмента - это длина TCP заголовка и поля данных, из-

меренная в октетах. Это не является точным указанием количества

передаваемых по сети октетов, она не учитывает 12 октетов псевдо-

заголовка, но тем не менее расчет этого параметра все же произво-

дится.

Urgent Pointer (срочный указатель)    16 бит

Это поле сообщает текущее значение срочного указателя. Последний

является положительной величиной - смещением относительно номера

очереди данного сегмента. Срочный указатель сообщает номер очереди

для октета, следующего за срочными данными. Это поле интерпретиру-

ется только в том случае, когда в сегменте выставлен контрольный

бит URG.

Options (опции)    длина переменная

Опции могут располагаться в конце TCP заголовка, а их длина кратна

8 бит. Все опции учитываются при расчете контрольной суммы. Опции

могут начинаться с любого октета. Они могут иметь два формата:

- однооктетный тип опций;

- октет типа опции, октет длины опции и октеты данных

рассматриваемой опции.

В октете длины опции учитываются октет типа опции, сам октет

длины, а также все октеты с данными.

Заметим, что список опций может оказаться короче, чем можно ука-

зать в поле Data Offset. Место в заголовке, остающееся за опцией

"End-of-Option", должно быть заполнено нулями. Протокол TCP должен

быть готов обрабатывать все опции.

В настоящее время определены следующие опции:

Тип          Длина            Значение

0                -              конец списка опций

1                -              нет операций

2                4              максимальный размер сегмента

Определения указанных опций

Конец списка опций

+--------+

|00000000|      тип 0

+--------+

Этот код опции определяет конец списка опций. Конец списка может

не совпадать с концом TCP заголовка, указанным в поле Data Offset.

Эта опция используется после всех опций, но не после каждой из

них. Опцию необходимо использовать только в том случае, если иначе

не будет совпадения с концом TCP заголовка.

Нет операций

+--------+

|00000001|        тип 1

+--------+

Опции этого типа могут ставиться между опциями. Целью при этом

может служить выравнивание очередной опции по границе слова. Нет

гарантии, что отправители будут использовать данную опцию. Поэтому

получатели должны быть готовы обрабатывать опции, даже если они не

будут начинаться на границе слова.

Максимальный размер сегмента

+--------+--------+--------+--------+

|00000010|00000100| макс.разм.сегм. |

+--------+--------+--------+--------+

тип 2      длина=4

Поле данных опции - 16 бит. Если опция присутствует в списке,

то она указывает для программы протокола TCP максимальный размер

получаемого сегмента, отправившей сегмент с этой опцией. Эту опцию

следует посылать лишь при первоначальном запросе на установление

соединения (т.е. в сегментах с установленным контрольным битом

SYN). Если данная опция не была использована, ограничения на раз-

мер отсутствуют.

Padding (выравнивание)    длина переменная

Выравнивание TCP заголовка осуществляется с тем, чтобы убедиться в

том, что TCP заголовок заканчивается, а поле данных сегмента начи-

нается на 32-битной границе. Выравнивание выполняется нулями.

3.2 Терминология

Прежде чем мы сможем обсудить многие детали действия TCP протоко-

ла, нам необходимо ввести подробную терминологию. Для поддержания TCP

соединения необходиом иметь несколько переменных. Мы решили, что эти

переменные будут помещены в соответствующую запись - блок управления

передачей (Transmission Control Block - TCB). Среди переменных блока

TCB имеются номера местного и чужого сокетов, флаги безопасности и

приоритета для данного соединения, указатели буферов посылки и полу-

чения, указатели текущего сегмента и очереди повторной посылки. Кроме

всего этого в TCB имеются несколько переменных, имеющих отношение к

номерам очередей отправителя и получателя.

Отправление

SND.UNA - посылка неподтверждена

SND.NXT - послать следующий сегмент

SND.WND - отправить окно

SND.UP    - отправить срочный указатель

SND.WL1 - номер очереди сегмента, использованный для обновления

последнего окна

SND.WL2 - номер подтверждения в сегменте, используемый для обновления

последнего окна

ISS          - первоначальный номер очереди отправления

Получение

RCV.NXT - получить следующий сегмент

RCV.WND - получить окно

RCV.UP    - получить срочный указатель

IRS          - первоначальный номер очереди получения

Нижеприведенные диаграммы могут помочь связать некоторые из этих

переменных с местом в очереди

Очередь отправления

1                    2                    3                    4

----------|----------|----------|----------

SND.UNA        SND.NXT        SND.UNA

+SND.WND

1. - старые номера очереди, которые получили подтверждение

2. - номера очереди для данных, не получивших подтверждения

3. - номера очереди, допущенные к новой передаче

4. - следующие номера очереди, чья передача еще не разрешена

Рис. 4 Очередь отправления

Окно отправления - это участок очереди, отмеченный меткой 3 на

рисунке 4.

Очередь получения

1                    2                    3

----------|----------|----------

RCV.NXT        RCV.NXT

+RCV.WND

1. - старые номера очереди, которые получили подтверждение

2. - номера очереди, допущенные к очередному этапу получения

3. - следующие номера очереди, еще не получившие разрешения

Рис. 5 Очередь получения

Окно получения - это участок очереди, отмеченный меткой 2 на рисунке

5.

В обсуждении также часто используются некоторые переменные,

берущие свое значение из полей очередного сегмента.

Переменные для очередного сегмента

SEG.SEQ - номер очереди для сегмента

SEG.ACK - номер подтвержения для сегмента

SEG.LEN - длина сегмента

SEG.WND - окно для сегмента

SEG.UP    - срочный указатель для сегмента

SEG.PRC - приоритет для сегмента

Соединение во время функционирования проходит через серии промежу-

точных состояний. Это состояния LISTEN, SYN-SENT, SYN-RECEIVED,

ESTABLISHED, FIN-WAIT-1, FIN-WAIT-2, CLOSE-WAIT, CLOSING, LAST-ACK,

TIME-WAIT, а также фиктивное состояние CLOSED. Состояние CLOSED явля-

ется фиктивным, поскольку оно представляет состояние, когда не су-

ществует блока TCP, а потому и нет соединения. Краткое описание сос-

тояний:

LISTEN              - Ожидание запроса на соединение со стороны чужих портов

и программ TCP

SYN-SENT          - Ожидание парного запроса на установление соединения. С

нашей стороны запрос уже сделан.

SYN-RECEIVED - Ожидание подтверждения после того, как запрос

соединения уже принят и отправлен.

ESTABLISHED    - Состояние открытого соединения, принимаемые данные

можно представить пользователю. Это нормальное

состояние соединения в фазе передачи данных.

FIN-WAIT-1      - Ожидание запроса от чужой программы TCP, или

подтверждения ранее отправленного запроса на закрытие

соединения.

FIN-WAIT-2      - Ожидание запроса на закрытие соединения со стороны

чужой программы TCP.

CLOSE-WAIT      - Ожидание запроса на закрытие соединения со стороны

своего клиента.

CLOSING            - Ожидание подтверждения со стороны чужой программы TCP

запроса о закрытии соединения.

LAST-ACK          - Ожидание запроса на закрытие соединения, ранее

отправленного чужой программе TCP (запрос включал

также подтверждение получения чужого запроса на

закрытие соединения).

TIME-WAIT        - Ожидание когда истечет достаточное количество времени

и можно быть уверенным, что чужая программа TCP

получила подтверждение своего запроса на закрытие

соединения.

CLOSED              - Состояние полного отсутствия соединения.

Соединение TCP переходит с одного состояния на другое в ответ на со-

бытия. Событие - это запросы клиента (открытие, посылка, получение,

закрытие, отказ, получение состояния соединения), приход сегментов, и

особенно тех, которые содержат флаги SYN, ACK, RST и FIN, а также ис-

течение выделенного времени.

Диаграмма состояний на рисунке 6 иллюстрирует лишь смену состояний, а

также вызвавшие это события, производимые действия, но не адреса, ус-

ловия ошибок, не действия, не связанные прямо с изменением состояния.

Более подробные сведения о действиях программы протокола TCP в ответ

на события приведены в последней главе.

Замечание. Данная диаграмма является лишь сводной, но не должна

восприниматься как полная спецификация.

_

Активное открытие

-------------------------

создание TCB, посылка SYN

+--------+ -----------------

| CLOSED |                                    \

+--------+<---------------      \

|        ^                                      \    \

Пассивное открытие |        |          CLOSE                    \    \

------------------ |        | --------------            \    \

создание TCB          |        | ликвидация TCB              \    \

V        |                                              \    \

+--------+                    CLOSE              \    \

| LISTEN |            --------------    |    |

+--------+            ликвидация TCB    |    |

получение SYN        |        |            SEND                            |    |

----------------      |        |      -----------                    |    V

+--------+      посылка SYN, ACK    /            \    посылка SYN        +----------+

|                |<-------------------                    --------------->|                    |

|    SYN      |                                    получение SYN                              |                    |

|    RCVD    |<---------------------------------------------| SYN SENT |

|                |                                      посылка ACK                                |                    |

|                |---------------------                -----------------|                    |

+--------+                                          \            /                                  +----------+

|        получение ACK для SYN        |        |    получение SYN, ACK

|        ---------------------        |        |    ------------------

|                          x                              V        V            посылка ACK

|                                                      +--------+

|        CLOSE                                    | ESTAB    |

| -----------                              +--------+

| послать FIN      CLOSE                  |        |      получить FIN

V                        -----------            |        |      ------------

+--------+          послать FIN          /            \      послать ACK         +--------+

|    FIN      |<-------------------                    ----------------->|    CLOSE |

| WAIT-1 |---------------------                                                      |    WAIT    |

+--------+                                          \    получить FIN                        +--------+

| получить ACK для FIN                | -------------              CLOSE          |

| --------------------                | отправить ACK        -----------    |

V                    x                                    V                                    послать FIN    V

+--------+                                        +--------+                                    +--------+

|    FIN      |                                        | CLOSING|                                    |LAST-ACK|

| WAIT-2 |                                        +--------+                                    +--------+

+--------+      Получить ACK для FIN |                Получить ACK для FIN |

|                    -------------------- |                -------------------- |

|    получить FIN            x                    V                                    x                    |

|    ------------                          +--------+                                                V

\ послать ACK                            |    TIME    |                                    +--------+

------------------------>|    WAIT    |----------------->| CLOSED |

+--------+      Timeout=2MSL      +--------+

--------------

ликвидация TCB

3.3 Номер очереди

Основополагающей идеей в проектировании протокола является то, что

каждый октет данных, посылаемый на TCP соединение, имеет номер очере-

ди. Поскольку каждый октет пронумерован, то каждый из них может быть

опознан. Приемлемый механизм опознания является накопительным, так

что опознание номера X означает, что все октеты с предыдущими номера-

ми уже получены. Этот механизм позволяет регистрировать появление

дубликатов в условиях повторной передачи. Нумерация октетов в преде-

лах сегмента осуществляется так, чтобы первый октет данных сразу

вслед за заголовком имел наименьший номер, а следующие за ним октеты

имели номера по возрастающей.

Важно помнить о том, что количество номеров для очереди, хоть и

велико, но ограничено. Диапазон номеров - от 0 до 2**32-1. Поскольку

набор ограничен, то все арифметические операции с номерами очередей

должны осуществляться по модулю 2**32. Это совсем не означает всякий

раз предварительную арифметическую проверку номеров очереди на попа-

дание в диапазон от 2**32-1 до 0. В работе с модульной арифметикой

есть некие тонкости, поэтому нужно аккурактно программировать сравне-

ние столь больших величин. Так символ '=<' означает "меньше или рав-

но" (по модулю 2**32).

Протокол TCP должен осуществлять следующие типы сравнения для

номеров очереди:

(a) является ли номер в подтверждении номером очереди для октетов,

уже отправленных, но еще не получивших подтверждения;

(b) получили ли все октеты в сегменте подтверждение своих номеров

(т.е. следует ли удалить данный сегмент из очереди на повторную

посылку);

(c) содержит ли пришедший сегмент ожидаемые нами номера (т.е.

"перекрывает" ли этот сегмент окно получателя).

В ответ на посылку данных протокол TCP будет получать их подтвер-

ждение. Для работы с полученным подтверждением необходимо уметь де-

лать сравнение для

SND.UNA - самого старого из номеров, не имевших подтверждения,

SND.NXT - следующего номера очереди, ждущего посылки,

SEG.ACK - номера подтверждения, полученного от чужой принимающей про-

граммы TCP (следующего номера очереди, ожидаемого чужой

программой TCP),

SEG.SEQ - номера очереди первого октета в сегменте,

SEG.LEN - количества октетов в поле данных сегмента (учитывая SYN и

FIN),

SEG.SEQ+SEG.LEN-1 - номера очереди последнего октета из сегмента.

Новое подтверждение (называемое "подтверждением приемлемости") -

это подтверждение выполнимости неравенств

SND.UNA < SEG.ACK =< SND.NXT

Сегмент из очереди повторной посылки получает полное подтверждение,

если сумма его номера в очереди и длины поля данных меньше или равна

номеру подтверждения из пришедшего сегмента.

При получении данных необходимо производить операции сравнения для

следующих величин:

RCV.NXT - следующий номер из очереди приходящих сегментов, а также

левая или нижняя граница окна получения,

RCV.NXT+RCV.WND-1 - номер очереди последнего сегмента, ожидаемого в

приходящем сегменте, а также правая или верхняя граница

окна получения,

SEG.SEQ - первый номер в очереди, принесенный пришедшим сегментом,

SEG.SEQ+SEG.LEN-1 - последний номер в очереди, принесенный пришедшим

сегментом.

Считается, что сегмент перекрывает часть разрешенных номеров в

очереди получения, если

RCV.NXT =< SEG.SEQ < RCV.NXT+RCV.WND        или

RCV.NXT =< SEG.SEQ+SEG.LEN-1 < RCV.NXT+RCV.WND

Первая часть этого текста смотрит, попадает ли начало сегмента на ок-

но, а вторая часть - попадает ли в окно задняя часть сегмента. Если

выполняется какая-либо часть теста, то сегмент попадает в окно.

Действительность несколько сложнее. Выбирая окно нулеволй длины

или сегмент нулевой длины, мы получаем четыре варианта проверки на

приемлемость для приходящих сегментов

длина          окно

сегмента    получения          тест

--------    ---------    ---------------------------------------------

0                    0            SEG.SEQ = RCV.NXT

0                  >0            RCV.NXT =< SEG.SEQ < RCV.NXT+RCV.WND

>0                    0            неприемлемо

>0                  >0            RCV.NXT =< SEG.SEQ < RCV.NXT+RCV.WND    или

RCV.NXT =< SEG.SEQ+SEG.LEN-1 < RCV.NXT+RCV.WND

Заметим, что когда окно, получения нулевое, никакие сегменты прини-

маться не будут за исключением ACK сегментов. Таким образом, протокол

TCP может устанавливать нулевое окно получения при передаче данных и

получении подтверждений. Однако даже когда окно получения нулевое,

программа протокола TCP обязана обрабатывать поля RST и URG всех при-

ходящих сегментов.

Мы получили преимущество данной схемы нумерации в том, что она

допускает также защиту для определенной управляющей информации. Это

достигается косвенным образом посредством включения некоторых кон-

трольных флагов в очередь, так что они могут быть повторно посланы и

подтверждены без сбоя (т.е. будет задействована одна или несколько

копий). Управляющая информация реально находится не в поле данных

сегмента. Следовательно, мы должны принять правила косвенного присво-

ения номеров очереди сегментам управления. SYN и FIN являются един-

ственными управляющими сигналами, приемлемыми для такой защиты, и они

используются только при открытии и закрытии соединения. Для целей

поддержания очередности, сигнал SYN рассматривается как стоящий перед

первым действительным октетом данных в сегменте, куда оба они были

помещены. В то же время FIN считается стоящим после последнего реаль-

ного октета данных в сегменте. Длина сегмента (SEG.LEN) учитывает как

данные, так и номера очереди, отведенные под управление. В случае,

когда присутствует SYN, значение SEG.SEQ соответствует номеру в оче-

реди для сигнала SYN.

Выбор первоначального номера для очереди

Протокол не накладывает ограничения на многократное повторное ис-

пользование конкретного соединения. Соединение задается подбором пары

сегментов. Новые запросы на установление какого-либо соединения будут

рассматриваться как повторные реализации этого соединения. Вследствие

такого подхода возникает следующая проблема: "Как протокол TCP отли-

чает дубликаты сегментов, оставшиеся от предыдущей реализации этого

соединения?" Эта проблема становится явной, если соединение быстро

открывается и закрывается несколько раз подряд, или же если соедине-

ние прерывает свою работу с потерей информации, хранившейся в опера-

тивной памяти компьютера, и затем устанавливается повторно. Чтобы

избежать сбоя, мы должны избегать использования сегментов данной реа-

лизации соединения, когда в сети еще присутствуют те же самые номера

очереди, оставшиеся от предыдущей реализации соединения. Мы желаем

застраховаться от этого, даже если программа протокола TCP даст сбой

и потеряет всю информацию об используемых ею номерах очередей. При

создании новых соединений применяется генератор первоначальных номе-

ров очереди (ISN), который выбирает новые 32 битные значения ISN.

Генератор привязан к 32-битным часам (вероятно, фиктивным), чье зна-

чение меняется каждые 4 микросекунды. Таким образом, полный цикл ча-

сов ISN составляет примерно 4.55 часа. Поскольку мы полагаем, что

сегменты будут существовать в сети не более максимального времени

жизни сегмента (Maximum Segment Lifatime - MSL), и что MSL меньше,

чем 4.55 часа, то мы можем с основанием полагать, что номера ISN бу-

дут уникальны.

Для каждого соединения существует номер в очереди отправления и

номер в очереди получения. Первоначальный номер в очереди отправления

(ISS) выбирается программой TCP, посылающей данные в этой очереди, а

первоначальный номер в очереди получения (IRS) выясняется во время

установления соединения.

Во время установления или инициализации какого-либо соединения обе

программы протокола TCP должны синхронизировать друг с другом перво-

начальные номера очередей. Это осуществляется посредством обмена сег-

ментами, устанавливающими соединения, несущими контрольный бит, назы-

ваемый "SYN" (for synchronize - для синхронизации), несущими исходные

номера для очередей. Для краткости, сегменты, несущие бит SYN, также

называются SYN сегментами. Следовательно, решение проблемы требует

приемлемого механизма для подбора первоначального номера очереди и

немногочисленных сигналов подтверждения при обмене номерами ISN.

Синхронизация требует, чтобы каждая сторона, участвующая в соеди-

нении, посылала свой собственный первоначальный номер очереди, а так-

же получала подтверждение на это от напарника. Каждая сторона должна

также получить первоначальный номер очереди от напарника и послать

подтверждение.

1) A --> B сигнал SYN: мой номер очереди X

2) A <-- B сигнал ACK: ваш номер очереди X

3) A <-- B сигнал SYN: мой номер очереди Y

4) A --> B сигнал ACK: ваш номер очереди Y

Поскольку шаги 2 и 3 можно объединить в одно сообщение, последнее

называется подтверждением трех путей (трех сообщений).

Подтверждение трех путей необходимо, поскольку номера очереди не

привязываются к неким глобальным часам данной компьютерной сети, и

программы TCP могут иметь различные механизмы для подбора номеров

ISN. Получатель первого сигнала SYN не может знать, задержался ли

этот сигнал и уже устарел, или это не так, даже если получатель не

помнит последний номер очереди, использованный этим соединением (что

тоже не всегда возможно). Так что он должен попросить отправителя

проверить этот сигнал SYN. Подтверждение трех путей и преимущества

хронометрированной схемы обсуждаются в статье [3].

Период молчания

Чтобы быть уверенным в том, что программа TCP не создает сегмента,

несущего номер очереди, который уже используется старым сегментом,

все еще "ходящим" по сети, программа TCP должна сохранять молчание по

крайней мере в течении времени жизни сегмента (MSL) до тех пор, пока

она не назначит какие-либо номера очереди при запуске или восстанов-

лении после сбоя, когда записи в пямяти для прежних номеров из очере-

ди были потеряны. В данной спецификации MSL берется равным 2 минуты.

Это значение выбрано разработчиками и может быть изменено, если прак-

тика покажет необходимость в этом. Заметим, что если программа прото-

кола в некотором смысле повторно инициализируется, но при этом в па-

мяти остались применявшиеся ранее номера очереди, то в ожидании нужды

нет; следует лишь убедиться в том, что новые рабочие номера очередей

больше, чем применявшиеся ранее.

Концепция периода молчания в протоколе TCP

Данная спецификация ставит условие что компьютеры, потерпевшие

крах с потерей всей информации о последних номерах очередей, переда-

ваемых    по открытым (т.е. не закрытым специальной командой) соедине-

ниям, будут воздерживаться от посылки каких-либо TCP сегментов в те-

чении по крайней мере максимального времени жизни сегмента (Maximum

Segment Lifetime - MSL) в системе Internet, чей частью и является

данный хост. В последующих параграфах приводится объяснение для этой

спецификации. Некоторые реализации протокола TCP могут нарушать со-

глашение о периоде молчания, рискуя при этом тем, что некоторые полу-

чатели в системе Internet будут воспринимать старые данные как новые,

или новые данные будут отброшены словно дубликаты в действительности

устаревших сегментов.

Программы протокола используют новые номер очереди всякий раз,

когда какой-либо сегмент формируется и помещается на хосте в очередь

отправления по сети. Процедура фиксирования дубликатов и алгоритм

очереди в протоколе TCP полагаются на уникальное связывание данных

сегмента с местом в очереди. Номера очереди не успевают пройти весь

диапазон в 2**32 значения, прежде чем связанные с ними данные из от-

правленного сегмента получат подтверждение от получателя, а все

копии-дубликаты упомянутого сегмента покинут сеть Internet. Без этого

условия можно предположить, что двум отдельным TCP сегментам могут

быть назначены одинаковые или перекрывающиеся номера, что вызовет

проблему у получателя при определении, какие данные являются новыми,

а какие устаревшими. Напомним, что каждый сегмент привязан как ко

множеству следующих друг за другом номеров очереди, так и к имеющимся

в этом сегменте октетам данных.

При обычных условиях программы TCP отслеживают текущий номер оче-

реди, подлежащий отправке, а также самое старое из ожидаемый подтвер-

ждений, что позволяет избежать ошибочного использования номера очере-

ди, прежде чем будет получено подтверждение от более раннего исполь-

зования этого же номера. Одно это не гарантирует, что старые данные -

дубликаты будут удалены из сети, поэтому номера очереди сделаны очень

большими, чтобы уменьшить вероятность того, что странствующие по сети

дубликаты вызовут сбой по прибытии. При скорости обмена 2

мегабайта/сек очереди в 2**32 октета хватает на 4.5 часа. Поскольку

максимальное время жизни сегмента в сети вряд ли превышает несколько

десятков секунд, это считается достаточной защитой для будущих сетей,

даже если скорости передачи данных возрастут до десятков мегабит/сек.

При скорости 100 мегабит/сек один цикл использования всех номеров

очереди составляет 5.4 минуты, что может быть достаточно мало, но еще

остается приемлемым.

Однако основной механизм регистрации дублей и поддержания очередей

может быть отменен, если программа протокола TCP, посылающая данные,

не имеет места в памяти для хранения номеров в очереди, которые она

использовала в последний раз для конкретного соединения. Например,

если программа TCP при создании всех соединений начинает с номера

очереди 0, то при сбое и повторном запуске программа TCP может по-

вторно сформировать прежнее соединение (возможно, после анализа напо-

ловину открытого соединения) и послать по нему пакеты, чьи номера в

очереди полностью совпадают или лишь частично перекрывают номера па-

кетов, которые еще присутствуют в сети и были отправлены предыдущей

реалиизацией этого же соединения. В отсутствие сведений о номерах

очереди, прежде использовавшихся для передачи информации по данному

конкретному соединению, спецификация протокола TCP рекомендует отпра-

вителю воздержаться на MSL секунд от посылки сегментов по этому со-

единению, что даст возможность сегментам, запущенным в сеть старой

реализацией соединения, покинуть систему.

От этой проблемы не защищены даже те хост-компьютеры, которые мо-

гут отслеживать текущее время и использовать его при выборе исходных

номеров очереди (т.е. даже если время используется для выбора исход-

ного номера при реализации каждого нового соединения).

В качестве примера предположим, что соединение открыто со старто-

вым номером очереди S. Предположим также, что это соединение исполь-

зуется не столь часто и возможно, функция определения исходного номе-

ра очереди (ISN(t)) принимает значение (скажем, S1), равное номеру

последнего сегмента, отправленного данной программой TCP, по этому

конкретному соединению, Теперь предположим, что именно в этот момент

хост-компьютер дал сбой, восстановился и устанавливает новую реализа-

цию этого соединения. Первоначальный номер очереди при этом будет

S1=ISN(t), а это последний номер очереди в старой реализации соедине-

ния! Если восстановление произойдет достаточно быстро, то старые ду-

бликаты, созданные с номером очереди, близким к номеру S1, могут быть

получены своим адресатом и обработаны так, как будто бы это новые

пакеты в новой реализации соединения.

Проблема состоит в том, что хост-компьютер - получатель может не

знать, как долго он был в состоянии сбоя и существуют ли еще в систе-

ме старые дубликаты, оставшиеся от прежних реализаций соединений.

Одним из путей решения этой проблемы является преднамеренная за-

держка в отправлении сегментов в течении времени MSL после восстанов-

ления вслед за крахом - это спецификация периода молчания. Хост-

компьютеры, предпочитающие избегать паузы, рискуют получить проблему

столкновения старых и новых пакетов на каком-либо адресате, пожелав-

шем не прибегать к периоду молчания.

Реализации протокола могут предложить пользователям TCP возмож-

ность выбора между ожиданием в соединениях после сбоя и несоблюдением

периода молчания для любых соединений. Очевидно, что для тех про-

грамм, где пользователь выбрал режим ожидания, в действительности, в

этом нет нужды после того, как компьютер был выключен по крайней мере

MSL секунд.

Итак, каждый отправленный сегмент занимает один или несколько но-

меров в очереди ожидания. Номера, отведенные под сегмент, являются

"занятыми" или "в работе", пока не истекут MSL секунд. При сбое опре-

деленное место в очереди в течении определенного времени продолжает

оставаться занятым октетами из последнего отправленного сегмента.

Если вскоре создается новое соединение и оно испльзует какие-либо

номера из очереди в момент, когда ими еще пользуется сегмент из пре-

дыдущей реализации соединения, то следовательно эта область перекры-

вания номеров очередей может являться причиной проблем у получателя.

3.4 Установление соединения

"Подтверждение трех путей" - это процедура, используемая при уста-

новлении соединения. Эта процедура обычно инициируется программой

протокола TCP в ответ на запрос другой программы TCP. Данная процеду-

ра также работает, если две программы TCP инициируют ее одновременно.

Когда попытка инициализации осуществляется с обоих концов одновремен-

но, каждая программа протокола TCP получает сегмент "SYN", который не

несет подтверждения для уже отправленного ею "SYN". Конечно, прибытие

старых дубликатов сегмента "SYN" может произвести впечатление на по-

лучателя, будто осуществляется одновременное открытие соединения.

Корректное применение сегментов "перезагрузки" может предотвратить

двусмысленность таких ситуаций.

Ниже приведены несколько примеров инициализации соединений. Хотя

эти примеры не показывают синхронизации соединения с помощью сегмен-

тов, несущих данные, это совершенно правомерно, поскольку программа

TCP, получающая сегменты, не передаст данные своему клиенту, пока не

станет очевидным корректность данных (т.е. данные должны

"складироваться" пользователем до тех пор, пока соединение не перей-

дет в состояние ESTABLISHED). Подтверждение трех путей уменьшает ве-

роятность появления ложных соединений. Получение информации для такой

проверки достигается посредством реализации обмена между памятью ком-

пьютера и циркулирующими в сети сообщениями.

Простейшая процедура подтверждения трех путей показана ниже на

рисунке 7. Рисунки следует интерпретировать следующим образом. Для

удобства каждая строка пронумерована. Правые стрелки (-->) показывают

отправление TCP сегмента от программы TCP A в программу TCB B, или же

получение сегмента программой B из программы A. Левые стрелки (<--)

показывают обратные процессы. Многоточие (...) показывает сегмент,

который все еще задерживается в сети. "XXX" указывает на сегмент,

который потерян или отвергнут. Комментарии появляются в скобках.

Здесь "состояния" программы протокола TCP соответствуют моменту сразу

после посылки или получения сегмента (содержимое этого сегмента пока-

зано в средней колонке каждой строки). Содержимое сегмента в приво-

дится в сокращенной форме и представляет собой номер очереди, флаги

управления и поле ACK. Остальные поля сегмента, такие как окно, длина

и поле данных остаются за рамками нашего интереса.

TCP A                                                                                                    TCP B

1. CLOSED                                                                                                LISTEN

2. SYN-SENT        --> <SEQ=100><CTL=SYN>                                --> SYN-RECEIVED

3. ESTABLISHED <-- <SEQ=300><ACK=101><CTL=SYN,ACK>      <-- SYN-RECEIVED

4. ESTABLISHED --> <SEQ=101><ACK=301><CTL=ACK>              --> ESTABLISHED

5. ESTABLISHED --> <SEQ=101><ACK=301><CTL=ACK><DATA> --> ESTABLISHED

Основная процедура подтверждения трех путей для

синхронизации соединения

Рисунок 7.

На строке 2 рисунка 7 программа TCP A начинает с посылки сигнала

SYN, показывая тем самым, что она будет использовать нимера очереди,

начиная с номера 100. На строке 3 программа TCB B посылает сигнал

SYN, а также подтверждение о том, что сигнал SYN со стороны программы

TCP A получен. Заметим, что поле подтверждения информирует о том, что

программа TCP B в данный момент ожидает получение номера 101. Послед-

нее также подтверждает, что сигнал SYN уже занял место в очереди под

номером 100.

На строке 4 для отправленного программой TCP B в строке 3 сигнала

SYN программа TCP A дает ответ с помощью пустого сегмента, содержаще-

го сигнал ACK . В строке 5 программа TCP A передает по сети уже некую

порцию данных. Заметим, что сегмент в строке 5 имеет тот же номер

очереди, что был у сегмента в строке 4, поскольку сигнал ACK в очере-

ди места не занимает (если бы это было не так, то нам следовало обза-

вестись подтверждением -ACK- для самого подтверждения!).

На рисунке 8 показана та же инициализация с незначительными услож-

нениями. Каждая программа TCP проходит по очереди состояния CLOSED,

SYN-SENT, SYN-RECIEVED и наконец, ESTABLISHED.

TCP A                                                                                                    TCP B

1.CLOSED                                                                                              CLOSED

2.SYN-SENT          --> <SEQ=100><CTL=SYN>                            ...

3.SYN-RECEIVED <-- <SEQ=300><CTL=SYN>                            <-- SYN-SENT

4.                          ... <SEQ=100><CTL=SYN>                            --> SYN-RECEIVED

5.SYN-RECEIVED --> <SEQ=100><ACK=301><CTL=SYN,ACK> ...

6.ESTABLISHED    <-- <SEQ=300><ACK=101><CTL=SYN,ACK> <-- SYN-RECEIVED

7.                          ... <SEQ=101><ACK=301><CTL=ACK>          --> ESTABLISHED

Одновременная синхронизация соединения

Рисунок 8

Главной причиной для приненения подтверждения трех путей является

попытка преотвратить возникновение сбоев при получении старых дубли-

катов, инициирующих соединение. Для работы с подтверждением трех пу-

тей придумано специальное контрольное сообщение - перезагрузка

(reset). Если получающая сигнал программа TCP находится не в синхро-

низированном состоянии (т.е. в SYN-SENT, SYN-RECEIVED), то она воз-

вращает сигнал LISTEN, показывая, что она получила приемлемый сигнал

перезагрузки. Если же программа TCP находится в одном из синхронизи-

рованных состояний (ESTABLISHED, FIN-WAIT-1, FIN-WAIT-2, CLOSE-WAIT,

CLOSING, LAST-ACK, TIME-WAIT), то она ликвидирует соединение и про-

информирует об этом своего клиента. Мы обсудим ниже такую ситуацию

при рассмотрении "наполовину открытых" соединений.

TCP A                                                                                              TCP B

1.CLOSED                                                                                            LISTEN

2.SYN-SENT        --> <SEQ=100><CTL=SYN>                            ...

3.(дубликат)    ... <SEQ=90><CTL=SYN>                              --> SYN-RECEIVED

4.SYN-SENT        <-- <SEQ=300><ACK=91><CTL=SYN,ACK>    <-- SYN-RECEIVED

5.SYN-SENT        --> <SEQ=91><CTL=RST>                              --> LISTEN

6.                        ... <SEQ=100><CTL=SYN>                            --> SYN-RECEIVED

7.SYN-SENT        <-- <SEQ=400><ACK=101><CTL=SYN,ACK> <-- SYN-RECEIVED

8.ESTABLISHED --> <SEQ=101><ACK=401><CTL=ACK>          --> ESTABLISHED

Получение старого дубликата сигнала SYN

Рисунок 9

В качестве простого примера рассмотрим ситуацию с получением ста-

рых дубликатов на рисунке 9. На строке 3 старый дубликат сигнала SYN

достигает программу TCP B. Последняя не может определить, что это

старый дубликат, и поэтому отвечает обычным образом (строка 4). Про-

грамма TCP A обнаруживает ошибочное значение в поле ACK и поэтому

возвращает сигнал RST (перезагрузка). При этом значение поля SEQ вы-

бирается таким образом, чтобы сделать сегмент правдоподобным. Про-

грамма TCP B по получении сигнала RST переходит в состояние LISTEN.

Когда на строке 6 сигнал SYN, действительный, а не устаревший, дости-

гает программу TCP B, процесс синхронизации происходит нормально.

Если же сигнал SYN на строке 6 достигает программу TCP B прежде сиг-

нала RST, может возникнуть более сложная комбинация обмена с посылкой

RST в обоих направлениях.

Наполовину открытые соединения и другие аномалии

Уже установившееся соединение называется "наполовину открытым",

если одна из программ TCP закрыла соединение, или отказалась от него.

Причем сделала это на своем конце, не предупредив своего партнера.

Также такая ситуация может возникнуть, если нарушена синхронизация на

концах линии вследствие сбоя, приведшего к потере информации в памя-

ти. Если на таких соединениях делается попытка отправить данные в

каком-либо направлении, то автоматически производится перезагрузка

соединения. Однако пердполагается, что наполовину открытые соединения

являются редкостью, а процедура восстановления применяется в сети

весьма умеренно.

Если на конце A соединение считается уже несуществующим, а клиент

на конце B пытается послать данные, то это приведет к тому, что про-

грамма TCP на конце B получит контрольное сообщение о перезагрузке.

Такое сообщение показывает программе TCP на конце B, что что-то не-

правильно и ей предлагается ликвидировать это соединение.

Предположим, что два клиента в точках A и B общаются друг с дру-

гом, и в этот момент происходит крах, приводящий к потере информации

в памяти у программы TCP на конце A. В зависимости от операционной

системы, обслуживающей программу TCP A, вероятно, будет задейстовован

некий механизм исправления ошибки. Когда программа TCP A будет запу-

щена вновь, она, вероятно, вновь начнет свою работу с самого начала

или же с инструкции преодоления сбоя. В результате, программа A, ве-

роятно, попытается открыть (OPEN) соединение или послать информацию

(SEND) через соединение, которое, как она полагает, является откры-

тым. В последнем случае от местной программы TCP (на конце A) будет

получено сообщение "соединение не открыто". При попытке установить

соединение программа TCP A будет посылать сегмент, содержащий сигнал

SYN. Такой сценарий приводит к ситуации, показанной на рисунке 10.

После того, как программа TCP A потерпит крах, пользователь попытает-

ся повторно открыть соединение. Программа TCP B тем временем продол-

жает полагать, будто соединение остается открытым.

TCP A                                                                                              TCP B

1.сбой                                                    (номер посылки 300, получения - 100)

2.CLOSED                                                                                            ESTABLISHED

3.SYN-SENT        --> <SEQ=400><CTL=SYN>                            --> (??)

4.(!!)                <-- <SEQ=300><ACK=100><CTL=SYN>          <-- ESTABLISHED

5.SYN-SENT        --> <SEQ=100><CTL=RST>                            --> (ликвидация!!)

6.SYN-SENT                                                                                        CLOSED

7.SYN-SENT        --> <SEQ=400><CTL=SYN>                            -->

Обнаружение наполовину открытого соединения

Рисунок 10

Когда на строке 3 сигнал SYN достигает программу TCP B, находящую-

ся в синхронизированном состоянии, а пришедший сегмент находится за

пределами окна, программа TCP B отвечает на это его подтверждением,

показывает номер очереди, который она желает получить (ACK=100). Про-

грамма TCP A, видя, что сегмент на строке 4 не подтвердил отправлен-

ную ею информацию, фиксирует отсутствие синхронизации и посылает сиг-

нал перезагрузки (RST), поскольку обнаружено, что соединение является

открытым наполовину. На строке 5 программа TCP B ликвидирует соедине-

ние. Программа TCP A будет продолжать попытки установить соедлинение.

Теперь возникшая проблема решается простым подтверждением трех путей

(рисунок 7).

Другой интересный сюжет имеет место, если программа TCP A терпит

крах, а программа TCP B, полагая, что находится в состоянии синхрони-

зации, пытается послать данные. Эта ситуация показана на рисунке 11.

В этом случае данные, отправленные программой TCP B, и пришедшие на

программу TCP A (строка 2). будут отвергнуты, поскольку используемого

ими соединения не существует. На основании этого программа TCP A по-

сылает сигнал RST. Как только сигнал RST принят программой TCP B, он

будет рассмотрен, а использованное прежде соединение будет ликвидиро-

вано.

TCP A                                                                                              TCP B

1.сбой                                                    (номер посылки 300, получения - 100)

2.(??)      <-- <SEQ=300><ACK=100><DATA=10><CTL=SYN> <-- ESTABLISHED

3.                        --> <SEQ=100><CTL=RST>                            --> (ликвидация!!)

Активная сторона приводит к обнаружению

наполовину открытого соединения

Рисунок 11

На рисунке 12 показано, что две программы TCP - A и B - ,имея

пасивное состояние, ждут сигнала SYN. Старый дубликат сигнала, дости-

гает программу TCP B (строка 2), запускает ее. Возвращается сигнал

SYN-ACK (строка 3) и заставляет программу TCP A генерировать сигнал

RST (на строке 3 сигнал ACK неприемлем). Программа TCP B принимает

команду перезагрузки и волзвращается в пассивное состояние LISTEN.

TCP A                                                                                              TCP B

1.LISTEN                                                                                              LISTEN

2.                        ... <SEQ=Z><CTL=SYN>                                --> SYN-RECEIVED

3. (??)              <-- <SEQ=X><ACK=Z+1><CTL=SYN,ACK>      <-- SYN-RECEIVED

4.                        --> <SEQ=Z+1><CTL=RST>                            --> возврат в LISTEN

5.LISTEN                                                                                            LISTEN

Старый дубликат сигнала SYN инициирует перезагрузку

на двух пассивных сокетах

Рисунок 12

Может быть множество других вариаций, которые могут быть объяснены

нижеописанными правилами для создания и обработки сигналов RST.

Создание сигнала перезагрузки

Согласно главному правилу, сигнал перезагрузки (RST) должен посы-

латься всякий раз, когда приходит сегмент, который очевидным образом

не предназначен для данного соединения. Если непонятно, имеет ли мес-

то данный случай, следует воздержаться от перезагрузки.

Можно выделить три группы состояний для соединения:

1. Если соединения не существует (CLOSED), то сигнал перезагрузки по-

сылается в ответ на любой пришедший сегмент, за исключением

встречного сигнала перезагрузки. В частности, сигналы SYN, адресо-

ванные на несуществующее соединение, ответгаются именно таким об-

разом.

Если приходящий сегмент имеет флаг в поле ACK, то сегмент с сигна-

лом перезагрузки получает номер для очереди из поля ACK первого

сегмента. В противном случае сегмент с сигналом перезагрузки имеет

нулевой номер очереди и значение в поле ACK, равным сумме номера

очереди пришедшего сегмента и его же длины. Соединение остается в

состоянии CLOSED.

2. Если соединение находится в каком-либо несинхронизированном состо-

янии (LISTEN, SYN-SENT, SYN-RECEIVED), если какие-либо подтвержде-

ния пришедшего сегмента еще не отправлены (сегмент несет неприем-

лемое значение в поле ACK) или пришедший сегмент имеет уровень

безопасности/закрытости не соответствующий уровню и защите данного

соединения, то отправляется сигнал перезагрузки.

Если наш сигнал SYN не был подтвержден, а уровень приоритета при-

шедшего сегмента больше запрошенного уровня, то либо будет увели-

чен местный уровень приоритета (если это приемлемо для пользовате-

ля и системы), либо будет послан сигнал перезагрузки. Или же если

уровень приоритета пришедшего сегмента меньше запрошенного, то об-

работка будет продолжена далее, как если бы уровень был таким же

(если чужая программа TCP не может повысить уровень приоритета до

нашего, то это будет отмечено в следующем отправляемом ею сегмен-

те, тогда и будет закрыто соединение). Если наш сигнал SYN получил

подтверждение (возможно в пришедшем к нам сегменте), то уровень

приоритета пришедшего сегмента должен точно соответствовать мест-

ному уровню. Если последнее условие не выполняется, посылается

сигнал перезагрузки.

Если приходящий сегмент несет сигнал ACK, то сигнал перезагрузки

будет иметь номер в очереди, соответствующий номеру сигнала ACK в

пришедшем сегменте. В противном случае сигнал перезагрузки будет

иметь нулевой номер очереди, а сигнал ACK - номер, равный сумме

номера пришедшего сегмента и его же длины. Соединение не меняет

своего состояния.

3. Если соединение находится в синхронизированном состоянии

(ESTABLISHED, FIN-WAIT-1, FIN-WAIT-2, CLOSE-WAIT, CLOSING, LAST-

ACK, TIME-WAIT), то любой неприемлемый сегмент (не попадающий в

окно номеров очереди, несущий неправильный номер подтверждения)

должен приводить к появлению сегмента с пустым полем подтвержде-

ния, содержащего текущий номер в очереди на посылку, а также под-

тверждение, указывающее на следующий ожидаемый с этого соединения

номер. Соединение остается в своем прежнем состоянии.

Если пришедший сегмент имеет уровень защиты, изоляции или прио-

ритета, не соответствующий местному уровню соединения, то отправ-

ляется сигнал перезагрузки, а соединение переходит в состояние

CLOSED. Сигнал перезагрузки имеет номер очереди, соответствующий

номеру сигнала ACK в пришедшем сегменте.

Обработка сигнала на перезагрузку

Для всех состояний, кроме SYN-SENT, все сегменты с сигналом пере-

загрузки (RST) проходят проверку полей SEQ. Сигнал перезагрузки приз-

нается, если его номер очереди попадает в окно. В состоянии же SYN-

SENT (сигнал RST получен в ответ на посылку инициирующего сигнала

SYN), сигнал RST признается, если поле ACK подтверждает ранее сделан-

ную посылку сигнала SYN.

Получатель сигнала RST сперва проверяет его, и лишь потом меняет

свое состояние. Если получатель находился в состоянии LISTEN, то он

игнорирует сигнал. Если получатель находился в состоянии SYN-

RECEIVED, то он возвращается вновь в состояние LISTEN. В иных случаях

плучатель ликивдирует соединение и переходит в состояние CLOSED. Если

получатель находтся в каком-либо ином состоянии, то он ликвидирует

соединение и прежде чем перейти в состояние CLOSED, оповещает об этом

своего клиента.

3.5 Закрытие соединения

Состояние CLOSED означает "я не имею данных для передачи". Конеч-

но, закрытие полнодуплексного соединения является предметом множества

интерпретаций, поскольку не очевидно, как интерпретировать в соедине-

нии сторону, получающую информацию. Мы решили интерпретировать CLOSE

в упрощенной манере. Клиент, находящийся в состоянии CLOSE, может все

еще получать информацию (RECEIVE) до тех пор, пока партнер тоже не

сообщит, что переходит в состояние CLOSE. Таким образом, клиент может

изящно завершить работу на своем конце соединения. Программа протоко-

ла TCP гарантированно получит все буферы с информацией, отправленные

до того, как соединение было закрыто. Поэтому клиенту, не ждущему

информации с соединения, следует лишь ждать сообщения об успешном

закрытии этого соединения, что означает, что все данные получены про-

граммой TCP, принимающей информацию. Клиенты должны сохранять уже

закрытые ими для чтения информации соединения до тех пор, пока про-

грамма протокола TCP не сообщит им, что такой информации больше нет.

Особое значение имеют три случая:

1) клиент инициирует закрытие соединения, дав команду своей программе

протокола TCP.

2) закрытие соединения начинается с того, что напарник посылает сюда

управляющий сигнал FIN.

3) оба клиента дают команду на закрытие одновременно.

Случай 1    Местный клиент инициирует закрытие

В этом случае создается сегмент с сигналом FIN и помещается в

очередь сегментов, ждущих отправления. После этого программа TCP

уже не будет принимать от этого клиента каких-либо команд на от-

правление данных по закрытому соединению, а сама переходит в со-

стояние FIN-WAIT-1. Тем не менее, в этом состоянии еще возможно

получение клиентом данных с этого соединения. Все сегменты, стоя-

щие в очереди, и сам сегмент с сигналом FIN будут в случае необхо-

димости посылаться напарнику вновь и вновь, пока не получат своего

подтверждения. Когда программа TCP партнера подтвердит получение

сигнала FIN, и сама отправит сюда свой сигнал FIN,    местная про-

грамма может подтвердить получение последнего. Заметим, что про-

грамма TCP, получающая сигнал FIN, будет подтверждать его, но не

будет посылать своего собственного сигнала FIN до тех пор, пока ее

клиент тоже не закроет соединения.

Случай 2    Программа TCP получает из сети сигнал FIN.

Если из сети приходит невостребованный сигнал FIN, то принимаю-

щая его программа TCP может подтвердить получение такого сигнала и

оповестить своего клиента о том, что соединение закрыто. Клиент

ответит командой CLOSE, по которой программа TCP может после пере-

сылки оставшихся данных послать партнеру сигнал FIN. После этого

программа TCP ждет, пока не прийдет подтверждение на отправленный

ею сигнал FIN, после чего она ликвидирует соединение. Если под-

тверждения не было по истечении отведенного времени, то соединение

ликвидируется в принудительном порядке, о чем дается сообщение

клиенту.

Случай 3    Оба клиента закрывают соединение одновременно.

Одновременное закрытие соединения клиентами на обоих концах

приводит к обмену сегментами с сигналом FIN. Когда все сегменты,

стоящие в очереди перед сегментом с FIN, будут переданы и получат

подтверждение, каждая программа TCP может послать подтверждение на

полученный ею сигнал FIN. Обе программы по получении этих под-

тверждений будут ликвидировать соединение.

TCP A                                                                                                            TCP B

1.ESTABLISHED                                                                                        ESTABLISHED

2.(Close)

FIN-WAIT-1    --> <SEQ=100><ACK=300><CTL=FIN,ACK>    -->    CLOSE-WAIT

3.FIN-WAIT-2    <-- <SEQ=300><ACK=101><CTL=ACK>            <--    CLOSE-WAIT

4.                                                                                                                (Close)

TIME-WAIT      <-- <SEQ=300><ACK=101><CTL=FIN,ACK>    <--    LAST-ACK

5.TIME-WAIT      --> <SEQ=101><ACK=301><CTL=ACK>            -->    CLOSED

6. (2 MSL)

CLOSED

Нормальная процедура закрытия

Рисунок 13

TCP A                                                                                                            TCP B

1.ESTABLISHED                                                                                        ESTABLISHED

2.(Close)                                                                                                        (Close)

FIN-WAIT-1    --> <SEQ=100><ACK=300><CTL=FIN,ACK>    ...      FIN-WAIT-1

<-- <SEQ=300><ACK=100><CTL=FIN,ACK>        <--

... <SEQ=100><ACK=300><CTL=FIN,ACK>        -->

3.CLOSING          --> <SEQ=101><ACK=301><CTL=ACK>                ... CLOSING

<-- <SEQ=301><ACK=101><CTL=ACK>                <--

... <SEQ=101><ACK=301><CTL=ACK>                -->

4.TIME-WAIT                                                                                            TIME-WAIT

(2 MSL)                                                                                                    (2 MSL)

CLOSED                                                                                                        CLOSED

Процедура одновременного закрытия соединения с обоих концов

Рисунок 14

3.6 Приоритет и безопасность

Замысел этой части протокола состоит в том, что соединение может

существовать лишь между портами, имеющими одинаковое значение без-

опасности и закрытости, а уровень приоритета должен соответствовать

наибольшему из запрошенных этими двумя портами значений.

Параметры приоритета и безопасности, применяемые в протоколе TCP,

в точности соответствуют заявленным в протоколе Internet (IP) [2]. В

спецификации протокола TCP понятие "безопасность" должно включать

используемые в IP параметры, которые включают собственно безопас-

ность, закрытость, определение группы для пользователей, а также под-

держку различных ограничений.

Попытка соединиться с неприемлемыми значениями безопасности/ за-

крытости или же с недостаточно малым значением приоритета должна

отвергаться через посылку сигнала перезагрузки. Отказ в соединении по

причине недостаточного приоритета может осуществляться только после

получения подтверждения на сигнал SYN.

Заметим, что модули TCP, работающие лишь с значением приоритета,

установленным по умолчанию, будут тем не менее проверять приоритет

пришедших сегментов и, в случае необходимости, повышать уровень прио-

ритета, применяемый в данном конкретном соединении.

Параметры безопасности могут быть использованы даже программами

TCP, не поддерживающими систему безопасности (значения поля безопас-

ности относилось бы к неклассифицируемым данным). Таким образом,

хост-компьютеры, не поддерживающие систему безопасности, должны быть

готовы принимать параметры безопасности, хотя сами они в посылке та-

ких параметров не нуждаются.

3.7 Передача данных

Коль соединение установлено, передача данных осуществляется с по-

мощью обмена сегментами. Т.к. сегменты могут быть потеряны в резуль-

тате ошибок (например, ошибки в контрольной сумме) или перегрузки

сети, то программа протокола TCP использует механизм повторной посыл-

ки (по истечении определенного времени) с тем, чтобы убедиться в по-

лучении каждого сегмента. В главе, посвященной номерам очередей, об-

суждалось, как программа TCP в сегментах осуществляет проверку номе-

ров очередей и номеров подтверждения на предмет их корректности.

Отправитель данных с помощью значения переменной SND.NXT отслежи-

вает следующий номер в очереди, подлежащий отправке. Получатель дан-

ных с помощью переменной RCV.NXT отслеживает следующий номер, прибы-

тие которого он ожидает. В переменную SND.UNA отправитель данных по-

мещает значение самого старого номера, который был отправлен, но еще

не получил подтверждения. Если бы поток данных моментально иссяк, а

все отправленные данные получили подтверждение, то тогда бы все эти

при переменные содержали одинаковое значение.

Когда отправитель информации создает и посылает некий сегмент, он

увеличивает значение переменной SND.NXT. Адресат по получении сегмен-

та увеличивает значение переменной RCV.NXT и отправляет подтвержде-

ние. Когда программа TCP, пославшая данные, получает подтверждение,

она увеличивает значение SND.UNA. Разность в значениях этих перемен-

ных является мерой, характеризующей задержку сегментов в сети. Вели-

чина, на которую надо всякий раз осуществлять приращение значения

этих переменных, является длиной поля данных в сегменте. Заметим, что

поскольку соеднения находятся в состоянии ESTABLISHED, все сегменты,

в дополнение к собственно данным, должны нести некую информацию о

подтверждении ранее отправленных сегментов.

Запрос пользователя о закрытии соединения (CLOSE) подразумевает

использование функции проталкивания, что осуществляется с помощью

контрольного флага FIN приходящем сегменте

Контрольное время повторной посылки

Вследствие непостоянства сетей, составляющих единую объединенную

систему, и большого числа клиентов, пользующихся услугами TCP соеди-

нений, существует необходимость в динамическом определении контроль-

ного времени повторной посылки. В качестве иллюстрации здесь приво-

дится одна из процедур определения этого времени.

Пример процедуры измерения контрольного времени для повторной

посылки сегментов

Во-первых, измерьте время, прошедшее между посылкой октета дан-

ных, имеющего некий определенный номер в очереди, и получение под-

тверждения, указывающего наряду с другими и на этот номер (посыла-

емые сегменты не обязаны соответствовать полученным сегментам).

Измеренная временная задержка - это время обращения (Round Trip

Time - RTT). Следующий шаг - вычисление усредненного времени обра-

щения (Smoothed Round Trip Time - SRTT):

SRTT = (ALPHA * RSTT) + ( (1-ALPHA) * RTT)

Затем с помощью найденного значения определяется контрольное время

повторной посылки (Retransmission Timeout - RTO):

RTO = min[ UBOUND, max[ LBOUND, (BETA * SRTT) ]]

где UBOUND - верний предел контрольного времени (например, 1 мин),

LBOUND - нижний предел (например, 1 сек). ALPHA - фактор сглажива-

ния (например, от 0.8 до 0.9), а BETA - фактор изменения задержки

(например, от 1.3 до 2.0).

Передача срочной информации

Механизм срочной передачи протокола TCP предназначен для того,

чтобы клиент, отправляющий данные, мог побудить получателя принять

некую срочную информацию, а также позволить программе TCP, принимаю-

щей данные, информировать своего клиента, когда вся имеющаяся на на-

стоящий момент информация будет получена.

Данный механизм позволяет помечать некую точку в потоке данных как

конец блока срочной информации. Когда в программе TCP, принимающей

данные, данная точка окажется впереди индикатора номера в очереди

получения (RCV.NXT), эта программа TCP должна дать команду своему

клиенту перейти в "срочный режим". Когда номер в очереди получения

догонит срочный указатель в потоке данных, программа TCP должна дать

команду клиенту прийти в "нормальный режим". Если срочный указатель

сменит свое положение, когда клиент находится в "срочном режиме",

последний не узнает об этом.

Данный метод использует поле флага срочности, котрый присутствует

во всех передаваемых сегментах. Единица в поле контрольного флага URG

означает, что задействовано поле срочности . Чтобы получить указатель

этого поля в потоке данных, необходимо дополнить его номером рассмат-

риваемого сегмента в очереди. Отсутствие флага URG означает отсут-

ствие у отправителя непосланных срочных данных.

При указании срочности клиент должен также послать по крайней мере

один октет данных. Если клиент, помещающий данные, дополнительно за-

кажет функцию проталкивания, то передача срочной информации ждущему

ее процессу многократно ускорится.

Управление окном

Окно, посылаемое с каждым сегментом, указывает диапазон номаров

очереди, которые отправитель окна (он же получатель данных) готов

принять в настоящее время. Предполагается, что такой механизм связан

с наличием в данный момент места в буфере данных.

Указание окна большого размера стимулирует передачу. Но если при-

шло большее количество данных, чем может быть принято программой TCP,

данные будут отброшены. Это приведет к излишним пересылкам информации

и ненужному увеличению нагрузки на сеть и программу TCP. Указание

окна малого размера может ограничить передачу данных скоростью, кото-

рая определяется временем путешествия по сети после каждого посыла-

емого сегмента.

Такие механизмы протокола позволяют программе TCP заявлять большое

окно, но впоследствии объявлять окна намного меньшего размера и не

принимать такое большое количество данных. Такое, так называемое,

сокращение окна выглядит довольно обескураживающе. Принцип устойчиво-

сти диктует, чтобы программа протокола TCP не сокращала сама окно, но

была бы готова к таким действиям со стороны другой программы TCP.

Программа TCP, посылающая данные, должна быть готова принять от

клиента и передать по сети по крайней мере один октет новых данных,

даже если окно отправления равно нулю. Программа TCP должна периоди-

чески повторно посылать данные другой программе TCP, даже если окно

нулевое. В случае нулевого окна рекомендуется использовать интервал

повторной посылки в две минуты. Такие повторные посылки важны для

того, чтобы гарантировать, что в случае, когда одна из двух программ

TCP имеет нулевое окно, открытие этого окна будет гарантированно со-

общено партнеру.

Когда программа TCP, получающая данные, имеет нулевое окно, но к

ней приходит сегмент, то эта программа должна послать подтверждение и

указать, какой следующий номер в очереди она ожидает и какое у нее

окно в настоящий момент (окно нулевое).

Программа TCP пакует предназначенные к в пересылке данные в сег-

менты, заполняющие текущее окно. Однако она не может перепаковать уже

имеющиеся сегменты в очереди на повторную посылку. Такая перепаковка

хоть и не обязательна, но может быть полезна.

В соединении, имеющем односторонний поток данных, информация об

окне будет передаваться с сегментами подтверждения, а они будут все

иметь одинаковый номер очереди. Поэтому не будет способа восстановить

их очередность при получении. Это не является серьезной проблемой, но

может случайно привести к получению информации об окне из какого-

нибудь устаревшего сообщения. Во избежание такой проблемы должен осу-

ществляться отсев и информация об окне должна браться из сегментов,

имеющих самый большой номер в очереди (это сегменты, чей номер под-

тверждения больше или равен наибольшему из ранее полученных номеров).

Процедура управления окном оказывает значительное влияние на ха-

рактеристики коммуникаций. Дальнейшие комментарии содержат пожелания

разработчикам.

Пожелания по управлению окном

Выделение очень малого окна приводит к передаче данных очень

маленькими сегментами, тогда как лучший режим осуществляется при

использовании сегментов большего размера.

Чтобы избежать применения малых окон, получателю данных предла-

гается откладывать изменение окна до тех пор, пока свободное место

не составит X процентов от максимально возможного в памяти для

этого соединения (где X может быть от 20 до 40).

Другой совет, чтобы не посылать малые сегменты, состоит в том,

чтобы отправитель не спешил с посылкой данных, пока окно не станет

достаточно большим. Но если клиент дает команду на использование

функции проталкивания, то данные следует немедленно отправлять,

даже если это будет осуществляться малым сегментом.

Заметим, что во избежание ненужных повторных пересылок не нужно

медлить с посылкой подтверждений. Стратегия может заключаться в

посылке подтверждения при получении сегмента малого размера (без

обновления информации обокне), затем посылается другое другое под-

тверждение с новой информацией об окне, если последнее расширяет-

ся.

Сегмент, посылаемый для проверки нулевого окна, может иницииро-

вать разбивку передавамых данных на все более и более мелкие сег-

менты. Если сегмент, содержащий единичный октет данных и отправ-

ленный для проверки нулевого окна, получен, то он займет один ок-

тет в имеющемся в данный момент окне. Если же программа TCP просто

посылает столько данных, сколько может, всякий раз, когда окно

ненулевое, то передаваемые данные будут разбиваться на большие и

малые сегменты. По истечении некоторого времени случающиеся паузы

в выделении окна получателем данны приведут к разбивке больших

сегментов на многочисленные и уже не столь большие пары. Итак, по

прошествии некоторого времени передача данных будет осуществляться

преимущественно малыми сегментами.

Предложение состоит в том, чтобы реализации протокола TCP ак-

тивно пытались объединить малые окна в более крупые, поскольку

механизмы управления окном стремятся ввести много малых окон в

простейших реализациях протокола.

3.8 Интерфейсы

Конечно, здесь затрагиваются два интерфейса. Интерфейс клиент/

протокол TCP и интерфейс протокол TCP/протокол нижнего уровня. Мы

имеем более тщательно разработанную модель для первого из них. Но

здесь не рассматривается интерфейс с модулем протокола нижнего

уровня, поскольку это сделано в спецификации последнего. Для слу-

чая, когда в интерфейсе нижний уровень - это протокол IP, мы лишь

отметим некоторые из допустимых параметров, используемых протоко-

лом TCP.

Интерфейс клиент/TCP

Нижеприведенное функциональное описание команд клиента, посыла-

емых программе протокола TCP, является, в лучшем случае, умозри-

тельным, поскольку каждая операционная система будет иметь свои

характеристики. Следовательно, мы должны предупредить читателей о

том, что различные реализации протокола TCP могут иметь различный

интерфейс с клиентом. Однако, все реализации протокола TCP должны

обеспечивать некий минимальный набор услуг с тем, чтобы гарантиро-

вать, что все они придерживаются единой иерархии протокола. Данная

глава описывает функциональный интерфейс, обязательный для всех

реализаций протокола TCP.

TCP команды клиента

В следующих параграфах функционально характеризуется интерфейс

клиент/протокол TCP. Нотация вызова подобна нотации большинства

процедур или нотации вызова функции в языках высокого уровня, од-

нако это не означает неправомерность вызовов на обслуживание в

виде ловушек (trap) (например SVC, UUO, EMT).

Описанные ниже команды клиента определяют основные операции,

которые должна выполнять программа протокола TCP для поддержки

коммуникаций между процессами. Отдельные реализации протокола дол-

жны определять свой собственный конкретный формат и могут обеспе-

чить комбинации или наборы базовых функций для одиночных вызовов.

В частности, некоторые реализации могут автоматически открывать

соединение (OPEN), как только по нему клиент дает первую команду

посылки (SEND) или получения (RECEIVE).

Для того, чтобы поддерживать интерфейс между процессами, про-

грамма TCP должна не только принимать команды, но и возвращать

некую информацию обслуживаемым процессам. Эта информация состоит

из:

a) общей информации о соединении (т.е. прерываний, закрытия соеди-

нения партнером, управление связью с непредопределенным чужим

сокетом).

b) ответа на конкретные команды клиента, указыващего на успешность

действий или различные типы ошибок.

Команда открытия

Формат

OPEN (свой порт, чужой порт, активный/пассивный [,контрольное

время] [,приоритет] [,безопасность] [,опции]) -> местное имя

для соединения

Мы полагаем, что местная программа TCP несет ответственность

за идентификацию обслуживаемых процессов и будет проверять при-

надлежность процессов, желающих обратиться к данному соедине-

нию. В зависимости от реализации протокола TCP, либо программа

TCP, либо протокол более нижнего уровня (например, IP) будут

создавать адрес отправителя, а точнее, идентификаторы для ло-

кальной сети и интерфейса TCP. Такая предусмотрительность явля-

ется результатом учета безопасности, а именно того, чтобы ни

одна из программ TCP не смогла замаскироваться под какую-либо

другую, и т.д. Аналогичным образом ни один процесс не должен

замаскироваться под другой без того, чтобы не иметь конфликт с

протоколом TCP.

Если флаг активный/пассивный установлен в состояние

"пассивный", то это означает, что дан запрос на "прослушивание"

(LISTEN) сигнала установления соединения извне. Пассивное от-

крытие может дать либо полное описание чужого сокета, с которым

должно быть установлено данное соединение, либо не давать ника-

ких указаний по поводу чужого сокета, который должен дать сиг-

нал. Пассивное открытие соединения с четко определенным чужим

сокетом может стать в любой момент активным открытым соединени-

ем, если будет дана команда на посылку данных (SEND). Создается

блок управления передачей (TCB) и частично заполняется информа-

цией, полученной от параметров команды OPEN.

В случае команды на активное открытие (OPEN) протокол TCP

немедленно запустит процедуру синхронизации (точнее, установле-

ния) соединения.

Контрольное время, если оно присутствует среди параметров

функции, позволяет клиенту установить контрольное время ликви-

дации для всех данных, посылаемых от имени протокола TCP. Если

в течение этого контрольного времени какие-либо данные не до-

стигли своего адресата, программа TCP ликвидирует соединение. В

настоящее время общепринятым контрольным временем являются пять

минут.

Программа протокола TCP или какая-либо компонента операцион-

ной системы будет проверять права клиента на открытие соедине-

ния, имеющего заказанные клиентом приоритет и безопасность. Ес-

ли приоритет или безопасность/закрытость не указаны, должен ис-

пользоваться вызов CALL, использующий значения этих параметров,

принятые по умолчанию.

Программа протокола TCP будет воспринимать приходящие запро-

сы только если они имеют тот же самый уровень безопасности/за-

крытости. Приоритет запросов должен быть равен или превышать

приоритет, указанный в команда открытия (OPEN).

Если приоритет для соединения оказывается больше, чем значе-

ние, указанное в запросе CALL, то берется приоритет из пришед-

шего запроса и становится постоянной характеристикой соедине-

ния. Разработчики могут перепоручить клиентам ведение перегово-

ров по поводу установления приоритета соединения. Например,

клиент может указывать приоритет, который должен быть присвоен

соединению. В другом примере, любая попытка повысить приоритет

соединения должна получить санкцию клиента.

По завершении операции протокол TCP возвращает клиенту мест-

ное название для открытого соединения. Впоследствии имя соеди-

нения может использоваться в качестве короткого обозначения для

соединения, идентифицируемого парой <местный сокет, чужой со-

кет>.

Команда на посылку данных

Формат

SEND (местное название соединения, адрес буфера, количество

байтов с данными, флаг проталкивания, флаг срочности

[контрольное время])

Данная команда приводит к тому, что данные, содержащиеся в

указанном клиентом буфере, передаются на указанное соединение.

Если соединение не было к этому времени открытым, команда SEND

является ошибочной. Некоторые реализации протокола TCP могут

позволить клиентам начинать общение сразу с команды SEND. При

этом команда OPEN должна осуществляться автоматически. Если

процесс, давший команду на посылку, не уполномочен использовать

данное соединение, команда возвращает клиенту ошибку.

Если установлен флаг проталкивания (PUSH), то данные должны

быть переданы по назначению с соответствующим сообщением, а бит

PUSH должен быть установлен на последний из созданных в буфере

TCP сегментов. Если флаг PUSH не выставлен, то имеющиеся данные

могут быть объединены с данными из посылаемых следом датаграмм.

Кроме того, хост-компьютер, посылающий данные, может получить

сообщение от шлюза об истечении контрольного времени.

Если хост-компьютер, осуществляющий сборку фрагментов дата-

граммы, не может в отведенное для этого время завершить свою

работу из-за получения ошибочного фрагмента, то он выкидывает

датаграмму и может послать сообщение об превышении контрольного

времени. Этого сообщения не следует посылать вовсе, если не был

получен нулевой фрагмент датаграммы.

От шлюза приходит сообщение с кодом 0 ,а от хост-компьютера

- сообщение с кодом 1.

Формат сообщения о ошибках с параметрами

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|          Тип              |          Код              |        Контрольная сумма                    |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|      указатель      |                              не используется                                  |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| Internet заголовок + 64 бита данных из исходной датаграммы        |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Поля IP протокола:

Адрес получателя

Компьютерная сеть и адрес отправителя заносятся в дата-

грамму, возвращающую ошибку. Клиенты могут использовать ко-

манду STATUS для определения состояния соединения. В некото-

рых реализациях протокол TCP может оповещать клиента, когда

выходит на связь незаказанный сокет.

Если было указано контрольное время, то в этом соединении

его текущее значение, заданное клиентом, будет изменено.

В простейших реализациях команда SEND не предает управле-

ние обратно вызвавшей ее программе, пока не будет завершена

передача или пока не будет превышено контрольное время. Од-

нако, такой простой метод может приводить к блокировке (на-

пример, когда обе стороны на концах соединения пытаются

сперва выполнить команду SEND, а лишь потом - RECEIVE) и

плохим эксплуатационным характеристикам. Поэтому такой под-

ход не рекомендуется использовать. В более сложной реализа-

ции возврат из функции SEND осуществляется незамедлительно,

что позволяет процессу выполняться параллельно с вводом/вы-

водом в компьютерную сеть. И даже более того - позволяет вы-

полнять одновременно несколько команд SEND. Множественные

команды SEND обрабатываются по принципу "первый пришел -

первый обслужен", поэтому протокол TCP будет иметь очередь,

которая не может быть обслужена мгновенно.

Косвенным образом мы предположили асинхронность интерфей-

са с клиентом, при которой команда SEND вызывает появление

особого рода сигнала или псевдо-прерывания изобслуживающей

программы TCP. Альтернатива состоит в немедленном возврате

из команды. Например, команды SEND могут возвращать немед-

ленно подтверждение от местной системы, даже если посланный

сегмент не получил подтверждения от чужой программы TCP. Мы

оптимистически относимся к возможному успеху этой операции.

Если мы ошибаемся, то соединение в любом случае будет разор-

вано по истечении контрольного времени. В реализациях прото-

кола TCP такого типа (синхронных) будет все равно оставаться

некоторые асинхронные сигналы, одноко они будут относиться к

самому соединению, а не к конкретным сегментам или буферам.

Чтобы процесс мог различать сообщения об ошибках и успеш-

ное рапорты от различных команд SEND, может оказаться удоб-

ным возвращать в ответ на запрос SEND адрес буфера наряду с

кодированным ответом. Сигналы между клиентом и протоколом

TCP обсуждаются ниже и определяют ту информацию, которую

следует возвращать отправившему команду процессу.

Команда получения

Формат

RECEIVE (местное имя соединения, адрес буфера, счетчик байт) ->

счетчик байт, флаг срочности, флаг проталкивания

Данная команда размещает получаемую информацию в буфере,

связанном с конкретным соединением. Если команде не предшеству-

ет команда OPEN или если процесс, осуществляющий вызов, не

уполномочен на использование данного соединения, то возвращает-

ся ошибка.

В простейшей реализации протокола управление не должно пере-

даваться осуществившей вызов программе до тех пор, пока либо не

будет заполнен буфер, либо не произойдет какая-либо ошибка. Од-

нако данная схема в значительной мере подвержена блокировкам.

Более сложная реализация могла бы позволить за раз выдвигать

несколько команд RECEIVE. Эти запросы будут выполняться по мере

поступления сегментов с данными. Такая стратегия позволяет уве-

личить пропускную способность за счет применения более развитой

схемы (возможно, асинхронной), а также оповещения программы о

том, что получен сигнал проталкивания PUSH или заполнен буфер.

Если получено достаточное количество данных, чтобы заполнить

буфер до того, как получен сигнал проталкивания PUSH, то в от-

вет на RECEIVE не будет установлен флаг PUSH. Буфер будет со-

держать столько данных, насколько позволяет его емкость. Если

сигнал PUSH обнаружен до того, как буфер заполнился, то буфер

будет возвращен заполненным частично и с сигналом PUSH.

Если обнаружены срочные данные, то сразу же по их прибытии

клиент будет оповещен сигналом от программы протокола TCP. Кли-

ент, получающий данные, должен по этому сигналу перейти в

"срочный режим". Если флаг срочности URGENT установлен, то до-

полнительные срочные данные останутся неполученными. Если флаг

URGENT сброшен, то данный запрос на получение RECEIVE возвратит

все срочные данные и клиент может освободиться от "срочного ре-

жима". Заметим, что данные, следующие за указателем срочности

(несрочные данные) не могут быть доставлены к клиенту в одном и

том же буфере с предыдущими срочными данными, если сам клиент

не определил четко границу.

Чтобы проводить различие между несколькими сделанными коман-

дами на получение RECEIVED и следить за заполнением буферов,

код, возвращаемый клиенту сопровождается как указателем на бу-

фер, так и количеством действительно полученных данных.

Другие реализации команды RECEIVE могут сами выделять буфер

для размещения получаемых данных или же программа протокола TCP

может одновременно с клиентом пользоваться циклическим буфером.

Команда закрытия соединения

Формат

CLOSE (локальное имя соединения)

Данная команда приводит к закрытию указанного соединения.

Если соединение не открыто или отдавший команду процесс не

уполномочен использовать данное соединение, то возвращается со-

общение об ошибке. Предполагается, что закрытие соединения бу-

дет медлительной операцией в том смысле, что оставшиеся команды

посылки SEND будут еще некоторое время передавать данные (и да-

же, в случае необходимости, делать это повторно), насколько это

позволит управление потоком, и не будет выполнена заказанная

работа. Таким образом, можно будет сделать несколько команд по-

сылки SEND, а затем закрыть соединение командой CLOSE, будучи

уверенным, что отправленные данные достигнут адресата. Очевид-

но, что клиенты должны продолжать давать команды получения дан-

ных с уже закрытых соединений, поскольку чужая программа будет

еще пытаться переслать оставшиеся у нее данные. Итак, команду

CLOSE следует интерпретировать как "у меня нет больше данных

для пересылки", а не как "я больше не хочу ничего получать".

Может случиться (если протокол на уровне клиента не продуман до

конца), что сторона, закрывающая соединение, не сможет изба-

виться от всех своих данных до истечения контрольного времени.

В этом случае команда CLOSE транслируется в ABORT, и программа

TCP отказывается от соединения.

Клиент может дать команду CLOSE в любой момент по своему

собственному усмотрению, а также в ответ на различные сообщения

от протокола TCP (например, когда выполнено закрытие соединения

с чужой стороны, превышено контрольное время передачи, адресат

недоступен).

Поскольку закрытие соединения требует общения с чужой про-

граммой TCP, то соединения могут пребывать в закрытом состоянии

короткое время. Попытки повторно открыть соединение до того,

как программа TCP отреагирует на команду CLOSE, приведет к воз-

врату на вызов сообщения об ошибке.

Команда закрытия предполагает выполнение операции проталки-

вания данных через соединение.

Команда определения статуса соединения

Формат

STATUS (местное имя соединения) -> информация о статусе

Это команда клиента, зависящая от конкретной реализации. Она

должна выполняться без опасных последствий для системы. Возвра-

щаемая клиенту информация обычно получается из блока TCB, свя-

занного с данным соединением, Данная команда возвращает блок

данных с информацией о

- местном сокете

- чужом сокете

- местном имени соединения

- окне получения

- окне отправления

- статусе соединения

- количестве буферов, ждущих подтверждения

- количестве буферов, ожидающих получения данных

- статусе срочности

- приоритете

- безопасности/закрытости

- контрольном времени пересылки

В зависимости от состояния соединения или от особенностей

реализации протокола, часть указанной информации может быть не-

доступна или не имеет смысла. Если процесс, осуществивший вы-

зов, не имеет прав на использование данного соединения, то воз-

вращается сообщение об ошибке. Такой подход не позволяет не

имеющим полномочий процессам получать информацию о соединении.

Команда ликвидации соединения

Формат

ABORT (местное имя соединения)

Выполнение данной команды приводит к ликвидации всех неза-

конченных операций посылки и получения данных. Блок TCB ликви-

дируется, а также должно быть послано специальное сообщение

RESET программе TCP на другом конце соединения. В зависимости

от реализации протокола, клиенты могут получать сообщение о

ликвидации в ответ на каждый оставшийся невыполненным запрос о

посылке или получении данных. Или же клиенты вместо этого могут

просто получить подтверждение команды ABORT.

Сообщения клиенту от программы TCP

Предполагается, что сервисные функции операционной системы

предоставляют программе TCP средства для асинхронной посылки сиг-

нала. Когда программа TCP посылает сигнал программе клиента, то

определенная часть информации передается также самому клиенту.

Часто это осуществляется в виде сообщений об ошибках. В других

случаях наряду с этим будет предоставляться информация, связанная

с завершением посылки и получения данных, а также выполнением дру-

гих команд клиента.

Предоставляется следующая информация:

местное имя соединения                                            всегда

строка отчета                                                              всегда

адрес буфера                                            посылка и получение данных

количество байт (счетчик полученных байт)      получение данных

флаг проталкивания                                                    получение данных

флаг срочности                                                            получение данных

Интерфейс программы TCP с протоколом более низкого уровня

Программа протокола TCP для реальной посылки информации по се-

ти, а также для ее получения делает запросы к модулю протокола

нижнего уровня. Одним из примеров такой реализации является систе-

ма ARPA Internetwork, где модулем нижнего уровня является Internet

протокол (IP) [2].

Если протоколом более низкого уровня является IP, то он в ка-

честве аргументов вызова запрашивает требуемый тип сервиса и время

жизни данных в сети. Программа протокола TCP использует следующие

значения для упомянутых параметров:

Тип сервиса = приоритет: обычный, задержка: нормальная,

пропускная способность: нормальная, надежность: нормальная,

т.е. 00000000

Время жизни = одна минута, или 00111100

Заметим, что принято максимальное время жизни сегмента в две

минуты. Здесь мы явным образом определяем, что сегмент должен быть

ликвидирован, если он в течении одной минуты не достигает адресата

в системе Internet.

Если ниже расположен протокол IP (или какой-либо другой прото-

кол с теми же функциями) и применяется процедура маршрутизации, то

интерфейс должен допускать передачу информации о маршруте. Это

особенно важно, поскольку адреса отправителя и получателя, учиты-

ваемые в контрольной сумме TCP протокола, будут соответствовать

действительному отправителю данных и самому последнему адресату.

Важно также сохранять обратный маршрут для ответов на запросы со-

стояния.

Любой протокол нижнего уровня будет обязан предоставить адрес

отправителя, адрес получателя, поля протокола, некую процедуру

определения "длины TCP сообщения", необходимую как для сервистных

функций протокола IP, так и для проверки контрольной суммы в самом

протоколе TCP.

3.9 Обработка событий

Обработка, описанная в данной главе, является лишь примером

одной из возможных реализаций протокола. Иные реализации могут

иметь несколько иные процедуры обработки, однако они должны отли-

чаться от описанных в данной главе лишь в деталях, но никак не по

существу.

Деятельность программы протокола TCP можно рассматривать как

реагирование на события. Эти происходящие события можно разбивать

на три категории: запросы клиентов, прибытие сегментов, истечение

контрольного времени. Данная глава описывает деятельность в прото-

коле TCP в ответ на каждое их этих событий. Во многих случаях не-

обходимая обработка зависит от состояния соединения. События, ко-

торые могут произойти:

Команды клиента

- на открытие соединения

- на посылку данных

- на получение данных

- на закрытие соединения

- на ликвидацию соединения

- на определение статуса соединения

Получения сегментов

Истечение контрольного времени

- для действий клиента

- для повторной посылки

- в состоянии ожидания

Модель интерфейса TCP и клиента состоит в том, что команды кли-

ента выполняются немедленно, а вероятный отложенный отчет предо-

ставляется через механизм событий или псевдопрерываний. В дальней-

шем описании понятие "сигнал" может обозначать некое основание для

посылки отложенного отчета.

Сообщение об ошибках пердоставляется в виде текстовых строк.

Например, команды клиента, адресованные к несуществующим соедине-

ниям, получат сообщение "error: connection not open".

Пожалуйста учтите, что в дальнейшем вся арифметика для номеров

очереди, номеров подтверждения, окон и т.д. осуществляется по мо-

дулю 2**32, что соответствует размеру множества номеров очередей.

Заметим также, что "=<" означает "меньше или равно" (по модулю

2**32).

Чтобы постичь смысл обработки приходящих сегментов, естествен-

ным было бы представить, что они сперва проверяются на коррект-

ность номера очереди (т.е. что их информация попадает в диапазон

"окна получения" среди ожидаемых номеров очереди) и что они, в

общем случае, будут ставиться в очередь и подвергаться обработке

соответственно своим номерам.

Если одни сегменты перекрываются с другими, ранее полученными

сегментами, то мы конструируем сегмент, содержащий лишь действи-

тельно новые данные, а затем соответствующим образом корректируем

поля заголовка.

Заметим, что состояние программы протокола TCP остается при

обработке событий без изменений, если обратное не указано особо.

Запрос OPEN

Состояние CLOSED (т.е. блок TCB отсутствует)

Создать новый блок управления передачей (TCB) для хране-

ния информации о состоянии соединения. Заполнить поля иден-

тификатора местного сокета, чужого сокета, приоритета, за-

крытости/безопасности, а также контрольного времени для кли-

ента. Заметим, что некоторые параметры чужого сокета могут

остаться неконкретизированными при пассивном открытии и со-

ответствующие им поля должны быть заданы исходя из парамет-

ров пришедшего SYN сигнала. Клиенту может быть предоставлена

возможность проверять параметры безопасности и приоритета,

если в ответ на такой запрос не будет получено сообщение

"error: precedence not allowed" или "error: security/

compartment not allowed". В случае пассивного открытия

следует перейти в состояние LISTEN и вернуть управление дав-

шему команду OPEN процессу. Если открытие является активным,

а чужой сокет не конкретизирован, то вернуть сообщение

"error: fireign socket unspecified". Если открытие является

активным и указан чужой сокет, то послать сегмент с сигналом

SYN. Выбирается начальный номер для очереди отправления.

Посылаемый сегмент и сигналом SYN имеет форму

<SEQ=ISS><CTL=SYN>. Установить переменную SND.UNA в ISS, а

SND.NXT - в ISS+1. Перейти в состояние SYN-SENT. Вернуть

управление процессу, вызвавшему рассматриваемую команду.

Если сделавший запрос клиент не получил доступа к указан-

ному в запросе сокету, то вернуть сообщение "error:

connection illegal for this process". Если для создания но-

вого соединения нет места в памяти компьютера, то вернуть

сообщение "error: insufficient resources".

Состояние LISTEN

Если происходит активизация и указан чужой сокет, то сме-

нить состояние соединения с пассивного на активный, выбрать

ISS. Послать сегмент с сигналом SYN, занести в SND.UNA зна-

чение ISS, а в SND.NXT - ISS+1. Перейти в SYN-SEND состо-

яние. Данные, указанные в команде SEND, могут быть посланы в

том же сегменте с сигналом SYN, или же могут быть помещены в

очередь на передачу, которая может быть осуществлена после

перехода в ESTABLISHED состояние. Если в команде сделан за-

прос на применение бита срочности, то в результате ее выпол-

нения должны быть посланы сегменты данных. Если в очереди

заказов на пересылку нет места, то в результате будет полу-

чен ответ "error: insufficient resources". Если чужой сокет

не указан, то вернуть сообщение "error: foreign socket

unspecified"

Состояния

SYN-SENT

SYN-RECEIVED

ESTABLISHED

FIN-WAIT-1

FIN-WAIT-2

CLOSE-WAIT

CLOSING

LAST-ACK

TIME-WAIT

возвращают в ответ на команду открытия сообщение "error:

connection already exist"

Запрос SEND

Состояние CLOSED (например, нет блока TCB)

Если клиент не имеет доступа к такому соединению, то вер-

нуть сообщение "error: connection illegal for this process".

В противном случае вернуть "error: connection does not

exist".

Состояние LISTEN

Если указан чужой сокет, то сменить состояние соединения

с пассивного на активный, выбрать номер ISS. Послать сегмент

с сигналом SYN, установить SND.UNA в ISS, а SND.NXT - в

ISS+1. Установить новое состояние SYN-SENT. Данные из вызова

SEND могут быть посланы вместе с сигналом SYN, а могут быть

помещены в очередь и отправлены уже после установления

ESTABLISHED состояния. Если в команде дан запрос на примене-

ние бита срочности, то он должен быть передан вместе с сег-

ментом данных, возникающим при выполнении этой команды. Если

в очереди нет места для запроса, то вернуть сообщение

"error: insufficient resources". Если чужой сокет не указан,

то вернуть "error: foreign socket unspecified".

Состояние SYN-SENT

Состояние SYN-RECEIVED

Поместить данные в очередь с тем, чтобы отправить после

установления ESTABLISHED состояния. Если в очереди нет мес-

та, то вернуть сообщение "error: insufficient resources".

Состояние ESTABLISHED

Состояние CLOSE-WAIT

Сегментировать буфер данных и переслать его с ответным

подтверждением (значение подтверждения = RCV.NXT). Если для

размещения этого буфера недостаточно места в памяти, то

просто вернуть сообщение "error: insufficient resources".

Если установлен флаг срочности, то занести в SND.UP зна-

чение SND.NXT-1 и установить указатель срочности на уходящие

сегменты.

Состояния

FIN-WAIT-1

FIN-WAIT-2

CLOSING

LAST-ACK

TIME-WAIT

Вернуть сообщение "error: connection closing" и не выпол-

нять запрос клиента.

Запрос RECEIVE

Состояние CLOSED (например, отсутствует блок TCB)

Если клиент не имеет доступа к такому соединению, вернуть

сообщение "error: connection illegal for this process". В

противном случае вернуть сообщение "error: connection does

not exist".

Состояния

LISTEN

SYN-SENT

SYN-RECEIVED

Поместить запрос в очередь на обслуживание после установ-

ления ESTABISHED состояния. Если в очереди для этого нет

места, вернуть сообщение "error: insufficient resources".

Состояния

ESTABLISHED

FIN-WAIT-1

FIN-WAIT-2

Если в пришедших сегментах недостаточно данных для выпол-

нения данного запроса, поместить последний в очередь на об-

служивание. Если же в очереди нет места для размещения за-

проса RECEIVE, вернуть сообщение "error: insufficient

resources".

Собрать данные из приходящих сегментов в буфере получе-

ния, а затем передать их клиенту. Установить флаг

"обнаружено проталкивание" (PUSH), если это имеет место.

Если данным, передаваемым в настоящий момент клиенту,

предшествовал RCV.UP, то оповестить клиента о присутствии

срочных данных. Когда протокол TCP берет на себя ответствен-

ность за получение клиентом данных, то это фактически озна-

чает обмен информацией с отправителем в виде подтверждений.

Формирование такого подтверждения обсуждается ниже при рас-

смотрении алгоритма обработки приходящего сегмента.

Состояние CLOSE-WAIT

Поскольку партнер на другом конце соединения уже послал

сигнал FIN, то команды RECEIVE должны получать данные, уже

имеющиеся в системе, а не только те, которые уже переданы

клиенту. Если в системе больше нет текста, ждущего своего

запроса RECIVE, то передать клиенту сообщение "error

connection closing". В противном случае использовать для

удовлетворения запроса RECEIVE любую имеющуюся информацию.

Состояния

CLOSING

LAST-ACK

TIME-WAIT

Вернуть сообщение "error connection closing".

Запрос CLOSE

Состояние CLOSED (например, нет блока TCB)

Если клиент не имеет доступа к такому соединению, вернуть

сообщение "error: connection illegal for this process". В

противном случае вернуть сообщение "error: connection does

not exist".

Состояние LISTEN

Любые остающиеся неудовлетворенными запросы RECEIVE будут

завершены с сообщением "error: closing". Стереть блок TCB,

перейти в CLOSED состояние и вернуть управление клиенту.

Состояние SYN-SENT

Стереть блок TCB и вернуть сообщение "error closing" для

любых еще остающихся в очередях запросов SEND или RECEIVE.

Состояние SYN-RECEIVED

Если не сделано каких-либо запросов SEND и нет данных,

ожидающих отправки, то сформировать FIN сегмент и послать

его, а затем перейти в FIN-WAIT-1 состояние. В противном

случае поместить данные в очередь для рассмотрения после

установления ESTABLISHED состояния.

Состояние ESTABLISHED

Поместить запрос в очередь в ожидании, когда все данные

предшествующих команд будут сегментированы. Тогда сформиро-

вать FIN сегмент и отправить его партнеру. В любом случае

перейти в FIN-WAIT-1 состояние.

Состояние FIN-WAIT-1

Cостояние FIN-WAIT-2

Строго говоря, такая ситуация является ошибочной и должна

привести к получению клиентом сообщения "error: connection

closing". Однако может быть приемлемым также ответ "Ok",

пока не отправлен второй FIN (хотя первый FIN может быть

отправлен повторно).

Состояние CLOSE-WAIT

Поместить этот запрос в очередь, пока все предшествующие

запросы SEND не будут помещены в сегменты. Затем послать

сегмент с сигналом FIN, перейти в CLOSING состояние.

Состояния

CLOSING

LAST-ACK

TIME-WAIT

Возвратить сообщение "error: connection closing".

Запрос ABORT

Состояние CLOSED (например, нет блока TCB)

Если клиент не имеет доступа к такому соединению, вернуть

сообщение "error: connection illegal for this process". В

противном случае вернуть сообщение "error: connection does

not exist".

Состояние LISTEN

Любые остающиеся запросы RECEIVED должны завершиться с

возвратом сообщения "error: connection reset". Стереть блок

TCB, перейти в состояние CLOSED, вернуть управление програм-

ме клиента.

Состояние SYN-SENT

Все находящиеся в очереди запросы SEND и RECEIVE должны

получить сообщение "connection reset", стереть блок TCB,

перейти в состояние CLOSED, вернуть управление клиенту.

Состояния

SYN-RECEIVED

ESTABLISHED

FIN-WAIT-1

FIN-WAIT-2

CLOSE-WAIT

Послать сегмент перезагрузки

<SEQ=SND.NXT><CTL=RST>

Все находящиеся в очереди запросы SEND и RECEIVED должны

получить сообщение "connection reset". Все сегменты, находя-

щиеся в очереди на передачу (за исключением только что сфор-

мированного сигнала RST) и в очереди на повторную пересылку

должны быть ликвидированы. Стереть блок TCB, перейти в

CLOSED состояние, вернуть управление клиенту.

Состояния

CLOSING

LAST-ACK

TIME-WAIT

Вернуть сообщение "ok" и стереть блок TCB, перейти в со-

стояние CLOSED, вернуть управление клиенту.

Запрос STATUS

Состояние CLOSED (например, нет блока TCB)

Если клиент не имеет доступа у такому соединению, то воз-

вратить сообщение "error: connection illegal for this

process". В противном случае вернуть "error: connection does

not exist".

Состояние LISTEN

Вернуть сообщение "state=LISTEN" и указатель на блок TCB.

Состояние SYN-SENT

Вернуть сообщение "state=SYN-SENT" и указатель на блок TCB.

Состояние SYN-RECEIVED

Вернуть сообщение "state=SYNRECEIVED" и указатель на болк

TCB.

Состояние ESTABLISHED

Вернуть сообщение "state=ESTABLISHED" и указатель на блок

TCB.

Состояние FIN-WAIT-1

Вернуть сообщение "state=FIN-WAIT-1" и указатель на блок

TCB.

Состояние FIN-WAIT-2

Вернуть сообщение "state=FIN-WAIT-2" и указатель на блок

TCB.

Состояние CLOSE-WAIT

Вернуть сообщение "state=CLOSE-WAIT" и указатель на блок

TCB.

Состояние CLOSING

Вернуть сообщение "state=CLOSING" и указатель на блок TCB.

Состояние LAST-ACK

Вернуть сообщение "state=LAST-ACK" и указатель на блок TCB.

Состояние TIME-WAIT

Вернуть сообщение "state=TIME-WAIT" и указатель на блок TCB.

Приход сегментов

Если состояние соединения CLOSED (например, нет блока TCB), то

все данные из указанного сегмента будут выброшены. Сегмент,

пришедший с сигналом RST, будет ликвидирован. Сегмент же, не

содержащий сигнала RST, вызовет посылку сигнала RST в ответ.

Подтверждение и номер очереди будут выбраны таким образом,

чтобы сделать последовательность перезагрузки приемлемой для

программы TCP, отправившей сегмент, который и вызвал такую

реакцию.

Если бит ACK сброшен, то используется номер очереди нуль:

<SEQ=0><ACK=SEG.SEQ+SEG.LEN><CTL=RST,ACK>

Если же ACK установлен, то

<SEQ=SEG.ACK><CTL=RST>

Вернуть управление прерванной программе.

Если состояние соединения LISTEN, то

Сперва проверить присутствие сигнала RST.

Сигнал RST, пришедший вместе с сегментом, должен игнориро-

ваться, а управление должно быть возвращено прерванной про-

грамме.

Во-вторых, проверить на присутствие ACK.

Любое подтверждение является ошибкой, если оно пришло на

конец соединения, все еще находящийся в состоянии LISTEN. В

ответ на любой сегмент, пришедший с ACK, должен быть сформи-

рован приемлемый сегмент с сигналом перезагрузки. Сигнал RST

должен быть сформирован следующим образом:

<SEQ=SEG.ACK><CTL=RST>

Вернуть управление прерванной программе.

В-третьих, проверить на присутствие сигнала SYN

Если установлен бит SYN, то проверить безопасность. Если

значение параметра безопасность/закрытость в пришедшем сег-

менте не совпадает в точности со значением безопасность/

закрытость в блоке TCB, то послать сигнал перезагрузки и

вернуть управление прерванной программе:

<SEQ=SEG.ACK><CTL=RST>

Если значение SEQ.PRC меньше, чем TCB.PRC, то перейти к сле-

дующему пункту. Установить RCV.NXT в SEG.SEQ+1, IRS устано-

вить в SEG.SEQ, а остальные тексты и функции управления по-

местить в очередь для последующей обработки. Выбрать значе-

ние для ISS и отправить сегмент подтверждения в форме

<SEQ=ISS><ACK=RCV.NXT><CTL=SYN,ACK>

Переменную SND.NXT установить в ISS+1, а SND.UNA - в ISS.

Установить для соединения новое состояние - SYN-RECEIVED.

Заметим, что в состоянии SYN-RECEIVED будут обрабатываться

все приходящие данные и команды управления (вместе с SYN),

но уже не будет как прежде осуществляться обработка сигналов

SYN и ACK. Если состояние LISTEN не сформулировано полностью

(например, не указан исчерпывающе чужой сокет, то именно в

этот момент должны быть доопределены поля блока TCB, остав-

шиеся незаполненными.

В-четвертых, искать в пришедшем сегменте остальные коман-

ды управления, а также собственно данные. Любые сегменты с

иными командами управления или заполненные текстом (но не

содержащие сигнала SYN) должны получить от местной программы

TCP подтверждение, и, таким образом, будут отброшены во вре-

мя работы с подтверждением. Приходящий сегмент с сигналом

RST не может быть правильным, поскольку он не может являться

ответом на информацию, переданную данной реализацией соеди-

нения. Так что Вы вряд ли получите это сигнал, но если это

произойдет, выбросьте пришедший сегмент и верните управление

прерванной программе.

Если состояние соединения SYN-SENT

Во-первых, проверить бит ACK Если бит ACK выставлен, то

В случае, если SEG.ACK = <ISS или SEG.ACK > SND.NXT,

послать сигнал перезагрузки

<SEQ=SEG.ACK><CTL=RST>

(Если не выставлен бит RST. Если он все же выставлен,

то, ничего не делая выкинуть пришедший сегмент и вер-

нуть управление прерванной программе.) Ликвидировать

сегмент, вернуть управление.

Если SND.UNA =< SEG.ACK =< SND.NXT, то полученное в сег-

менте подтверждение становится приемлемым.

Во-вторых, проверить бит RST.

В случае,если бит RST выставлен

Если ожидалось получение сегмента с подтверждением,

то дать клиету объявление "error: connection

reset", вернуть сегмент, перейти в состояние

CLOSED, убрать блок TCB, и, наконец, вернуть управ-

ление прерванной программе. В противном случае (нет

подтверждения) ликвидировать сегмент и вернуть

управление.

В-третьих, проверить уровни безопасности и приоритета

Если в пришедшем сегменте значения полей безопасность/

закрытость не совпадают в точности со значениями в

блоке TCB, то послать сигнал перезагрузки, а точнее

если имеется ACK, то послать

<SEQ=SEG.ACK><CTL=RST>

в противном случае послать

<SEQ=0><ACK=SEG.SEQ+SEG.LEN><CTL=RST,ACK>

Если имеется значение ACK, то

приоритет в пришедшем сегменте должен совпадать с

приоритетом, указанным в блоке TCB. Если это не

так, то послать сигнал перезагрузки

<SEQ=SEG.ACK><CTL=RST>

Если же ACK отсутствует, то выполнить следующее

Если в сегмете указан приоритет выше, чем приоритет

в блоке TCB, то, если это позволяют клиент и систе-

ма, увеличить значение приоритета в блоке TCB до

значения, указанного в сегменте. Если же увеличи-

вать приоритет не разрешается, послать сигнал пере-

загрузки:

<SEQ=0><ACK=SEG.SEQ+SEG.LEN><CTL=RST,ACK>

Если в сегменте указан приоритет, меньший, чем в

блоке TCB, то просто перейти к следующему пункту

анализа.

В-четвертых, проверить установку бита SYN. Данный этап

должен осуществляться только если бит ACK не вызывает про-

блем, или если он не установлен, сегмент также не содержит

сигнала RST.

Если бит SYN установлен и параметры безопасности/ закрытости

приоритета являются приемлемыми, то в переменную SEG.NXT за-

писать значение SEG.SEQ+1, а IRS установить равным SEG.SEQ.

SND.UNA должно быть повышено до SEG.ACK (если имеется ACK), а

любые сегметы в очереди на повторную посылку, получившие та-

ким образом подтверждение, должны быть удалены.

Если SND.UNA > ISS (наш сигнал SYN получит подтверждение), то

установить для соединения состояние ECTABLISHED и сформиро-

вать ACK сегмент

<SEQ-SND.NXT><ACK=RCV.NXT><CTL=ACK>

и отправить его. В этот сегмент могут быть включены данные

или команды из очереди на отправление. Если в пришедшем сег-

менте есть иные команды или даже некий текст в поле данных,

то продолжить обработку далее, начиная с шестого этапа ниже,

где осуществляется проверка бита URG. Если таких команд и

данных нет, передать управление прерванной программе.

Если же бит SYN не установлен, то перейти в состояние

SYN-RECEIVED, сформировать сегмент SYN, ACK:

<SEQ=ISS><ACK=RCV.NXT><CTL=SYN,ACK>

и послать его. Если в пришедшем сегменте имеются команды или

текст в поле данных, то поместить их в очередь для обработки

после установления ESTABLISH состояния. Вернуть управление

прерванной программе.

В-пятых, если установлены биты SYN или RST, то выкинуть

пришедший сегмент и вернуть управление прерванной программе.

Если во время прихода сегмента соединение находилось в состоянии,

не описанном выше, то

Во-первых, проверить номер очереди

Состояния

SYN-RECEIVED

ESTABLISHED

FIN-WAIT-1

FIN-WAIT-2

CLOSE-WAIT

CLOSING

LAST-ACK

TIME-WAIT

Сегменты обрабатываются по очереди. По получении сегмента

сперва осуществляется тест для удаления старых дубликатов, но

дальнейшая обработка осуществляется в порядке номеров

SEG.SEQ. Если содержимое сегмента перекрывает границу между

старой и пока новой информацией, то должны обрабатываться

только новые данные.

Тест на приемлемость приходящего сегмента рассматривает че-

тыре варианта:

Длина        Окно                  Текст

сегмента получения

0              0              SEG.SEQ = RCV.NXT

0            >0              RCV.NXT =< SEG.SEQ < RCV.NXT+RCV.WND

>0              0              сегмент неприемлем

>0            >0              RCV.NXT =< SEG.SEQ < RCV.NXT+RCV.WND

или RCV.NXT =< SEG.SEQ+SEG.LEN-1 < RCV.NXT+RCV.WND

Если RCV.WND нулевой, никакие сегменты не будут приемлимы,

однако должна быть специально оговорена приемлемость получе-

ния правильных сигналов ACK, URG и RST.

Если приходящий сегмент неприемлем, то в ответ послать

его подтверждение

<SEQ=SND.NXT><ACK=RCV.NXT><CTL=ACK>

если бит RST не установлен (если он все же выставлен, то

выкинуть пришедший сегмент и вернуть управление прерванной

программе. )

После посылки подтверждения ликвидировать непринятый сегмент

и вернуть управление прерванной программе.

В дальнейшем рекомендации строятся на предположении, что

пришедший сегмент является идеализированным и начинается с

RSV.NXT, не выходящим за окно. Реальные же сегменты можно

подгонять под такое предположение, отбрасывая любые их час-

ти, выходящие за пределы окна (включая даже сигналы SYN и

FIN), и осуществляяя дальнейшую их обработку только если

сегмент после этого начинается с номера RCV.NXT. Сегменты с

большими номерами в очереди сохраняются для обработки в

дальнейшем.

Во-вторых, проверить бит RST.

Состояние SYN-RECEIVED

Если бит RST установлен, то выполнить следующие действия:

Если данное соединение было инициировано командой пас-

сивного открытия - OPEN (например, был осуществлен пере-

ход из состояния LISTEN), то возвратить данное соединение

в состояние LISTEN, а управление вернуть прерванной про-

грамме. Нет нужды информировать обэтом пользователя. Если

данное соединение инициируется командой активного откры-

тия OEPN (например, был переход из состояние SYN-SENT),

то происходит отказ от этого соединения, а клиенту посы-

лается сообщение "connection refused". В любом случае

должны быть удалены все сегменты из очереди на повторную

посылку. Кроме того, в случае активного открытия перейти

в состояние CLOSED, удалить блок TCB и вернуть управление

прерванной программе.

Состояния

ESTABLISHED

FIN-WAIT-1

FIN-WAIT-2

CLOSE-WAIT

Если установлен бит RST, то все ждущие обработки за-

просы RECEIVE и SEND должны получить ответ "reset".

Убрать все сегменты из очередей. Клиенты должны получить

необязательное сообщение общего назначения "connection

reset". Перейти в состояние CLOSED, стереть блок TCB и

вернуть управление прерванной программе.

Состояния

CLOSING

LAST-ACK

TIME-WAIT

Если выставлен бит RST, то перейти в состояние CLOSED,

удалить блок TCB и вернуть управление прерванной програм-

ме.

В-третьих, проверить значение безопасности и приоритета у

пришедшего сегмента

Состояние SYN-RECIEVED

Если безопасность/закрытость и приоритет в пришедшем

сегменте не совпадают с безопасностью/закрытостью и прио-

ритетом, указанными в блоке TCB, то послать сигнал пере-

загрузки и возвратить управление прерванной программе.

Состояние ESTABLISHED

Если безопасность/закрытость и приоритет в пришедшем

сегменте не совпадают в точности с безопасностью/ закры-

тостью и приоритетом, указанными в блоке TCB, то послать

сигнал перезагрузки, все еще остающиеся необслуженными

запросы RECEIVED и SEND должны получить ответ "reset".

Все сегменты из очередей должны быть удалены. Клиенты

должны тоже получить необязательный общий сигнал

"connection reset". Перейти в состояние CLOSED, удалить

блок TCB и вернуть управление прерванной программе.

Заметим, что данная проверка ставится после проверки номера

в очереди для того, чтобы предотвратить разрыв данного соедине-

ния, инициированный получением сегмента, оставшегося от прежне-

го соединения с иными безопасностью и приоритетом, существовав-

шего некогда между данными портами.

В-четвертых, проверить бит SYN

Состояния

SYN-RECEIVED

ESTABLISHED

FIN-WAIT-1

FIN-WAIT-2

CLOSE-WAIT

CLOSING

LAST-ACK

TIME-WAIT

Если SYN находится в пределах окна, то послать сигнал

перезагрузки. Любые ждущие обработки команды RECEIVE и

SEND должны получить ответ "reset", убрать из очередей

все сегменты, а клиент должен получить необязательное

общее сообщение "connection reset". Перейти в состояние

CLOSED, убрать блок TCB, вернуть управление прерванной

программе.

Если SYN находится за пределами окна, то до данного

пункта дело не должно дойти. Еще на первом этапе (провер-

ка номера очереди) должно было быть послано подтвержде-

ние.

В-пятых, проверить поле ACK

Если бит ACK не установлен, то сегмент ликвидировать, а

управление передать прерванной программе.

Если бит ACK установлен

Состояние SYN-RECEIVED.

Если SND.UNA =< SEG.ACK =< SND.NXT, то перейти в со-

стояние ESTABLISHED и продолжить обработку.

Если же подтверждение в сегменте оказалось неприемли-

мым, то сформировать сегмент с сигналом перезагрузки

<SEQ=SEG.ACK><CTL=RST>

и послать его.

Состояние ESTABLISHED

Если SND.UNA < SEG.ACK =< SND.NXT, то установить в

SND.UNA значение из SEG.ACK. Любые сегменты из очереди

на повторную посылку, получившие при этом подтвержде-

ние, удаляются. Клиенты должны получить положительные

отзывы на буферы, которые были посланы командой SEND,

а ныне получили полное подтверждение (например, коман-

да послать буфер с данными должна завершиться сообще-

нием "ok"). Если подтверждение является дубликатом

(SEG.ACK < SND.UNA), то его можно игнорировать. Если

сообщение ACK подтверждает что-либо, еще не отправлен-

ное (SEG.ACK > SND.NXT), то послать ACK, ликвидировать

сегмент и вернуть управление прерванной программе.

Если SND.UNA < SEG.ACK =< SND.NXT, то следует обно-

вить окно для посылки. Если (SND.WL1 < SEG.SEQ или

(SND.WL1 = SEG.SEQ и SND.WL2 =< SEG.ACK)), то устано-

вить SND.WND согласно значению SEG.WND, SND.WL1 - в

SEG.SEQ, SND.WL2 - в SEG.ACK.

Заметим, что в SND.WND записано смещение относи-

тельно SND.UNA, xnj d SND.WL1 записан номер очереди

для последнего сегмента, используемого для обновления

SND.WND, а также, что в SND.WL2 записан номер под-

тверждения из последнего сегмента, используемого для

обновления SND.WND. При этом проверка охраняет от ис-

пользования устаревших сегментов для обновления окна.

Состояние FIN-WAIT-1

Все так же как при обработки в случае состояния

ESTABLISHED, но если наш сигнал FIN теперь получил

подтверждение, то перейти к FIN-WAIT-2 и продолжить

обработку в таком состоянии.

Состояние FIN-WAIT-2

Все так же как при обработке для случая состояния

ESTABLISHED, но если очередь повторной посылки пуста,

то команда клиента на закрытие соединения CLOSE может

получить подтверждение ("ok"), но при этом не удаляет

блока TCB.

Состояние CLOSE-WAIT

Делается та же обработка, что была для случая со-

стояния ESTABLISHED.

Состояние CLOSING

Все так же, как при обработке в случае состояния

ESTABLISHED, но если ACK в пришедшем сегменте подтвер-

ждает наш сигнал FIN, то перейти в состояние TIME-

WAIT. В противном случае сегмент игнорируется.

Состояние LAST-ACK

Единственная вещь, которая может произойти в этом

состоянии - получение подтверждения на сигнал FIN.

Если наш сигнал FIN не был подтвержден, то удалить

блок TCB, перейти в состояние CLOSED и вернуть управ-

ление прерванной программе.

Состояние TIME-WAIT

Единственная вещь, которая может произойти в этом

состоянии - это повторная передача чужого сигнала FIN.

Подтверждить сигнал и повторно стартовать по истечении

контрольного времени 2MSL.

В-шестых, проверить бит URG

Состояния

ESTABLISHED

FIN-WAIT-1

FIN-WAIT-2

Если бит URG установлен, то в RCV.UP занести

max(RCV.UP, SEG.UP), а также дать знать клиенту, что на

другом конце соединения имеются срочные данные, если

срочный указатель (RCV.UP) стоит перед данными. Если же

клиент уже был оповещен о данной цепочке срочных данных

(или если все еще находится в "режиме срочности"), не

следует ему напоминать об этом снова.

Состояния

CLOSE-WAIT

CLOSING

LAST-ACK

TIME-WAIT

Такого не должно произойти, поскольку был получен си-

гнал FIN с другого конца соединения. Игнорировать бит

URG.

В-седьмых, обработать данные их сегмента

Состояния

ESTABLISHED

FIN-WAIT-1

FIN-WAIT-2

Раз мы оказались в состоянии ESTABLISHED, то стало

возможным принимать текст для размещения в буферах полу-

чения, указанных клиентом. Текст из сегментов может пере-

носиться в буферы до тех пор, пока либо не наполнится

соответствующий буфер, либо не станет пустым сегмент.

Если сегмент пуст и несет флаг    проталкивания PUSH, то

при возврате буфера оповестить клиента о том, что был

получен сигнал PUSH.

Когда протокол TCP берет на себя ответственность за

получение клиентом данных, то он должен также давать под-

тверждение факта получения этих данных.

Как только программа протокола TCP    принимает на себя

управление потоком данных, она ставит значение RCV.NXT

перед блоком принимаемых данных, а RCV.WND устанавливает

соответственно емкости буфера в данный момент. В общем

случае значения RCV.NXT и RCV.WND не должны корректиро-

ваться в меньшую сторону.

Отметьте, пожалуйста, что управление окном базируется

на предположениях, указанных в главе 3.7.

Послать подтверждение в виде

<SEQ=SND.NXT><ACK=RCV.NXT><CTL=ACK>

Данное подтверждение должно быть добавлено к уходящему на

другой конец соединения сегменту и, по возможности, без

излишних задержек.

Состояния

CLOSE-WAIT

CLOSING

LAST-ACK

TIME-WAIT

Такого не должно случаться, поскольку был получен си-

гнал FIN с другого конца соединения. Игнорировать текст в

сегменте.

В-восьмых, проверить бит FIN

Не обрабатывать сигнала FIN, если состояние CLOSED,

LISTEN или SYN-SENT, поскольку нет возможности проверить

SEG.SEQ, выкинуть пришедший сегмент и возвратить управление

прерванной программе.

Если бит FIN установлен, то дать клиенту сигнал

"connection closing", с тем же сообщением завершить все жду-

щие решения запросы RECEIVED, установить RCV.NXT перед мес-

том в очереди сигнала FIN, послать для последнего подтверж-

дение. Заметим, что сигнал FIN подразумевает проталкивание

(PUSH) текстов во всех сегментах, еще не полученных клиен-

том.

Состояния

SYN-RECEIVED

ESTABLISHED

Перейти в состояние CLOSE-WAIT

Состояние FIN-WAIT-1

Если наш сигнал FIN получил подтверждение (возможно в

этом же сегменте), то перейти в состояние TIME-WAIT, за-

пустить контрольный таймер, отключить все иные таймеры.

Если подтверждения не было, перейти в состояние CLOSING.

Состояние FIN-WAIT-2

Перейти в состояние TIME-WAIT. Запустить контрольный

таймер, отключить все контрольные таймеры.

Состояние CLOSE-WAIT

Остаться в состоянии CLOSE-WAIT

Состояние CLOSING

Остаться в состоянии CLOSING

Состояние LAST-ACK

Остаться в состоянии LAST-ACK

Состояние TIME-WAIT

Остаться в состоянии TIME-WAIT. По истечении контрольного

времени 2MSL стартовать повторно.

Вернуть управление прерванной программе.

Истечение контрольного времени для клиента

Если истекло контрольного время, то в каком бы состоянии не

находилась программа, убрать все очереди, дать клиенту общий

сигнал "error: connection aborted due to user timeout", такой

же сигнал дать всем ждущим обработки запросам, ликвидировать

блок TCB, перейти в состояние CLOSED, вернуть управление прер-

ванной программе.

Истечение контрольного времени для повторной посылки

В каком бы состоянии не находилась программа, если для сег-

мента в очереди на повторную посылку истекло контрольное время,

послать этот сегмент еще раз, но уже вне очереди, произвести

вновь инициализацию таймера повторной посылки, вернуть управле-

ние прерванной программе.

Истечение контрольного времени для состояния TIME-WAIT

Если истекло контрольное время для состояния TIME-WAIT, то

ликвидировать соединение и блок TCB, перейти в состояние

CLOSED, вернуть управление прерванной программе.

Словарь

1822

BBN Report 1822, "The Specification of the Interconnection of a

Host and an IMP". Спецификация интерфейса между хост-компьюте-

ром и сетью ARPANET.

ACK

Контрольный бит (подтверждения), не занимающий какого-либо мес-

та в очереди. Бит информирует о том, что поле подтверждения в

данном сегменте определяет номер очереди, который хочет полу-

чить программа протокола TCP, пославшая данный сегмент. Это

означает подтверждение факта получения всех предшествующих сег-

ментов в очереди.

ARPANET сообщение

Единица посылки между хост-компьютером и IMP в сети ARPANET.

Максимальный размер такой единицы около 1012 октетов (8096

бит).

ARPANET пакет

Единица посылки между разными IMP внутри сети ARPANET. Макси-

мальный размер такой единицы около 126 октетов (1008 бит).

Соединение

Логический путь для коммуникаций, определяемый парой сокетов.

Датаграмма

Сообщение, посылаемое через компьютерную коммуникационную си-

стему с коммуникацией пакетов.

Адрес получателя

Адрес получателя - это обычно идентификаторы сети и хост-ком-

пьютера

FIN

Контрольный бит (конечный), занимающий одно место в очереди и

указывающий на то, что программа протокола TCP не будет более

посылать данные или какие-либо команды, под которые следует в

очереди отводить место.

Фрагмент

Часть логической единицы данных. В частности фрагмент Internet

являются частью Internet датаграммы.

FTP

Протокол передачи файлов

Заголовок

Контрольная информация в начале сообщения, сегмента, фрагмента,

пакета или блока данных

хост-компьютер

Просто компьютер. В частности, он является отправителем и полу-

чателем сообщений с точки зрения коммуникационной сети.

Идентификация

Поле Internet протокола. Значение этого поля назначает отправи-

тель для идентификации с тем, чтобы осуществлять сборку фраг-

ментов датаграммы.

IMP

Процессор интерфейсных сообщений, переключатель пакетов в сети

APRANET.

Internet адрес

Адрес отправителя или получателя на уровне хоста

Internet датаграмма

Блок данных, передаваемый между модулем протокола Internet и

программой вышестоящего протокола, снабженное Internet заголов-

ком.

Internet фрагменты

Часть данных из Internet датаграммы, которая обзавелась соб-

ственным Internet заголовком.

IP

протокол Internet

IRS

Первоначальный номер в очереди получения. Первый номер очереди,

который использует программа протокола TCP при посылке данных

через соединение.

ISN

Первоначальный номер очереди. Первый номер, используемый соеди-

нением (либо ISS либо IRS). Определяется процедурой выбора,

использующей таймер.

ISS

Первоначальный номер в очереди посылки. Первый номер очереди,

используемый программой протокола TCP при посылке данных через

соединение.

leader

Некая контрольная информация в начале сообщения или блока дан-

ных. В частности, в сети ARPANET контрольная информация о

ARPANET сообщении записана в формате хост-IMP интерфейса.

Остающаяся очередь

Это следующий номер в очереди, который должен быть подтвержден

программой TCP, получающей данные (или иначе - наименьший номер

в очереди, еще не получивший в данный момент своего подтвержде-

ния). Иногда на него ссылаются как на левый край окна посылки.

Местный пакет

Блок данных, передаваемый в местной сети

Модуль

Реализация, обычно программая, какого-либо протокола или иной

процедуры.

MSL

Максимальное время жизни сегмента. Время, в течении которого

TCP сегмент может существовать в системе объединенных сетей.

Примерно оценивается в 2 минуты.

Октет

Байт, состоящий из восьми битов

Опции

Поле опций может содержать несколько опций, каждая опция может

иметь длину в несколько октетов. В основном, опции используются

для тестирования различных ситуаций. Например, опции могут нес-

ти временной штамп. Поля с опциями могут иметь оба протокола

Internet и TCP.

Пакет

Пакет данных, имеющий заголовок, который в свою очередь может

быть логически завершенным, а может и не быть. Чаще это означа-

ет физическую упаковку данных, нежели логическую.

Порт

Часть сокета, указывающая логический канал ввода или вывода для

процесса, имеющего дело с данными.

Процесс

Некая использующаяся программа. Отправитель или получатель дан-

ных с точки зрения протокола TCP или иных фрагментов уровня

хост-хост.

PUSH

Контрольный бит, который не требует места в очереди и указывает

на то, что данный сегмент содержит данные, которые следует

"протолкнуть" к клиенту-адресату.

RCV.NXT

Следующий номер в очереди получения

RCV.UP

Срочный указатель для получения

RCV.WND

Окно получения

Следующий номер в очереди получения

Это следующий номер в очереди, который хочет получить местная

программа протокола TCP

Окно получения

Это понятие характеризует номера в очереди, которые должна по-

лучить местная программа протокола TCP. Таким образом, местная

программа TCP считает, что сегменты, попадающие в диапазон от

RCV.NXT до RCV.NXT+RCV.WND-1, несут данные и команды управле-

ния, которые следует принимать во внимание. Сегменты, чьи номе-

ра в очереди ни коим образом не попадают в этот диапазон, вос-

принимаются как дубликаты и ликвидируются.

RST

Контрольный бит (бит перезагрузки), который не занимает места в

очереди и указывает, что получатель этого бита должен ликвиди-

ровать соединение без каких-либо дополнительных действий. Полу-

чатель может, основываясь на анализе номера очереди и поля под-

тверждения в сегменте, принесшем данный сегмент, решить, следу-

ет ли выполнять операцию перезагрузки или же следует проигнори-

ровать эту команду. Ни в коем случае получатель сегмента с би-

том RST не должен давать в ответ ту же команду RST.

RTP

Протокол реального времени. Протокол для передачи критической

информации между хост-компьютерами.

SEG.ACK

Подтверждение сегмента

SEG.LEN

Длина сегмента

SEG.PRC

Значение приоритета в сегменте

SEG.SEQ

Номер очереди для сегмента

SEG.UP

Поле срочного указателя для сегмента

SEG.WND

Поле окна в сегменте

Сегмент

Логический блок данных. В частности, сегмент TCP является бло-

ком данных, который передается между парой TCP модулей.

Подтверждение сегмента

Номер для очереди в поле подтверждения в пришедшем сегменте

Длина сегмента

Место в очереди, которое занимают данные этого сегмента (с уче-

том также всех команд, под которые тоже отводится место в оче-

реди).

Номер сегмента в очереди

Значение в поле номера у пришедшего сегмента

Номер в очереди отправления

Следующий номер очереди для местной программы протокола TCP,

отправляющей данные и использующей эти номера для управления

соединением. Первоначальный номер очереди (ISN) выбирается про-

цедурой инициализации, а затем увеличивается на единицу с пере-

дачей по сети каждого октета данных или некоторой команды.

Окно посылки

Окно представляет собой набор номеров из очереди, которые жела-

ет получить чужая программа протокола TCP. Информация о грани-

цах этого окна берется из сегментов, пришедших от чужой про-

граммы TCP, получающей данные. Программе протокола TCP дозволя-

ется посылать данные с номерами от SND.NXT до SND.UNA+SND.WND-1

(конечно, это подразумевает повторную посылку тех данных, чьи

номера лежат между SND.UNA и SND.NXT).

SND.NXT

Очередь на посылку

SND.UNA

Очередь еще не посланных данных

SND.UP

Срочный указатель в очереди на посылку

SND.WL1

Номер очереди сегмента в последнем обновленном окне

SND.WL2

Номер подтверждения сегмента в последнем обновленном окне

SND.WND

Окно посылки

Сокет

Адрес, который особым образом включает в себя идентификатор

порта. А именно, он включает связь Internet адреса с TCP портом

Адрес отправителя

Адрес отправления, обычно состоящий из идентификаторов сети и

хост-компьютера.

SYN

Контрльный бит в приходящем сегменте, который занимает одно

место в очереди и используется для инициализации соединения,

для указания, где начинается отсчет номеров очереди.

TCB

Контрольный блок для передачи, некая структура данных, где за-

писан статус соединения.

TCB.PRC

Приоритет данного соединения

TCP

Протокол управления пересылкой, протокол для надежной передачи

информации между хост-компьютерами в системе объединенных се-

тей.

TOS

Тип сервиса, поле заголовка в Internet протоколе

Тип сервиса

Поле заголовка в Internet протоколе, которое определяет тип

сервиса для данного фрагмента в стандарте Internet.

URG

Контрольный бит (бит срочности), который не требует места в

очереди. Этот бит требует, чтобы клиенту был послан приказ ис-

пользовать ускоренную обработку до тех пор, пока имеются дан-

ные, чьи номера в очереди меньше, чем указано в срочном указа-

теле.

Срочный указатель

Срочный указатель имеет значение лишь если установлен бит URG.

В поле срочного указателя определается значение, которое указы-

вает на некий октет данных,. Последний был связан с запросом

клиента на срочную пересылку

Ссылки

[1] Cerf, V., and R. Kahn, "A Protocol for Packet Network

Intercommunication", IEEE Transactions on Communications,

Vol. COM-22, No. 5, pp 637-648, May 1974.

[2] Postel, J, (ed.) "Internet Protocol - DARPA Internet Program

Protocol Specification", RFC 791, USC/Information Sciences

Institute, September 1981.

[3] Dalal, Y. and C.Sunshine, "Connection Management in Transport

Protocols", Computer Networks, Vol. 2, No. 6, pp. 454-473,

December 1978.

[4] Posterl, J, "Assigned Numbers", RFC 790, USC/Information

Sciences Institute, September 1981.